| Zleceniodawca: |  |  | Inwestor/Wnioskodawca |  | Zatwierdził do wydania: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Data: |  |
|  |  |  |  |  | 04 lipca 2022 r. |  |
| Nazwa dokumentu: |  |  |  |  |  |  |
| UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedsięwzięcia: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 24 000 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja inwestycji: |  |  |  |  |  |  |
| Działka nr ewid. 95/2 obręb 0017 Puszcza Miejska gmina Rypin |  |  |  |  |  |  |
| Opracowujący: |  |  |  |  | Zatwierdził do wydania: |  |
| EKO – PROJEKT Sp. z o.o. S. k. ul. Grochowska 19/1 60–277 Poznań |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |
|  |  |  |  |  | 04 lipca 2022 r. |  |
| Branża: |  | Imię i nazwisko |  |  | Podpis: |  |
|  |  |  |  |  | Sporządził: | Sprawdził: |
| Gospodarka odpadami |  | mgr inż. |  |  |  |  |
| Ochrona powietrza atmosferycznego |  | mgr |  |  |  |  |
| Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi |  | mgr inż. |  |  |  |  |
| Kierownik zespołu projektowego |  | mgr |  |  |  |  |
| Numer umowy: | Data wydruku dokumentu: |  |  | Rewizja nr: | Egzemplarz nr: | Stron |
| - |  |  |  | 1 |  |  |
| Dokument ten został opracowany przez Eko-Projekt na zlecenie na potrzeby Klienta i projektu wymienionego powyżej. Zawartość tego dokumentu jest własnością Zleceniodawcy i Eko-Projekt nie powinna być wykorzystywana w celach innych niż określonych kontraktem z Klientem, kopiowana, używana lub dystrybuowana w żadnych innych celach komercyjnych. © 2022 Eko-Projekt |  |  |  |  |  |  |

W odpowiedzi na pismo z dnia 29 czerwca 2022 r., znak pisma RRW.6220.7.2022, stanowiące wezwanie do uzupełnienia wniosku i raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, poniżej przedstawiam stosowne uzupełnienie:

W pierwszej kolejności uprzejmie informuje, iż z uwagi na fakt, iż w ramach planowanego przedsięwzięcia termicznemu przekształcaniu odpadów poddawane będą odpady niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne, nazwa przedsięwzięcia otrzymuje brzmienie:

„Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 24 000 Mg/rok”.

Ad. 1. W odniesieniu do oddziaływania skumulowanego na klimat akustyczny planowanej inwestycji z Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Rypin” należy zauważyć co następuje:

- Zakład Utylizacji Odpadów położony jest w kierunku północnym od planowanej inwestycji to jest w kierunku przeciwnym niż najbliższe tereny chronione przed hałasem zlokalizowane w kierunku południowo – zachodnim,

- poziomy dźwięku stwierdzone w analizie na ww. terenach chronionych przed hałasem sa o ponad 10 dB mniejsze od wartości dopuszczalnych (39,3 dB przy wartości dopuszczalnej 50 dB – a oddziaływanie może ulegać kumulacji wyłącznie w godzinach pracy zakładu to jest w porze dziennej),

- z logarytmicznych zależności i obliczeń oddziaływania akustycznego wynika, że podwojenie mocy źródła oznacza wzrost oddziaływania o 3 dB, co w tym przypadku oznacza, że dwa podobne zakłady będą charakteryzowały się oddziaływaniem o 3 dB wyższym.

- w przedmiotowym przypadku niewielkiej kumulacji może ulegać wyłącznie oddziaływanie wynikające z ruchu pojazdów, a z otrzymanych w analizie wartości i powyżej opisanych zależności logarytmicznych wynika, że aby w przedmiotowym przypadku wystąpiła kumulacja powodująca przekroczenie wartości dopuszczalnych na przedmiotowym ternie musiałoby działac co najmniej 16inwestycji o podobnym charakterze (x2 = +3 dB, x4 = +6dB, x 8 = + 9 dB. x 16 = +12 dB)

- Oznacza to, że w przypadku planowanej inwestycji nie ma zagrożenia z tytułu wystąpienia kumulacji powodującej przekroczenie wartości dopuszczalnych na terenach chronionych przed hałasem.

Ponadto, w odniesieniu do informacji zawartych w wezwaniu, dotyczących toczącego się od grudnia 2021 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.” - inwestycja firmy CEBROB S.A. planowana na działce o nr ewid. 121/7 
w miejscowości Puszcza Miejska uprzejmie wyjaśniam, iż Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) raport OOŚ powinien zawierać m.in. informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań 
z planowanym przedsięwzięciem.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dla projektowanej inwestycji - „Budowa ubojni drobiu z zakładem filetowania wraz z instalacjami pomocniczymi: oczyszczalnią ścieków i biogazownią oraz towarzyszącą infrastrukturą CEDROB S.A.”  nie została wydana jeszcze decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – zatem zgodnie z ww. zapisem nie istnieje podstawa prawna, aby uwzględniać ją w Raporcie OOS sporządzanym dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zatem analiza skumulowanego odziaływania może dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Natomiast Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Rypin prowadzi działalność polegającą na unieszkodliwianiu odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz przetwarzaniu odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji oraz surowców wtórnych i pozyskanych na drodze selektywnej zbiórki.

Układ technologiczny zakładu umożliwia prowadzenie następujących procesów:

- mechaniczne i ręczne sortowanie zmieszanych odpadów komunalnych

- mechaniczne i ręczne sortownie odpadów z selektywnej zbiórki

- kompostowanie odpadów organicznych lub/i zielonych z selektywnej zbiórki

- biologiczne przetwarzanie frakcji <80 mm odpadów wydzielonej na sicie ze zmieszanych odpadów komunalnych

- składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w tym odpadów nieprzetworzonych oraz odpadów balastowych po procesach mechanicznego i biologicznego przetwarzania

- odzysk odpadów na składowisku (budowa skarp, warstw izolacyjnych, dróg technologicznych, okrywy rekultywacyjnej)

- odzysk odpadów w kopcu bioenergetycznym

- selektywne gromadzenie wysegregowanych odpadów niebezpiecznych (zbieranie odpadów)

Zgodnie z decyzją pozwolenia zintegrowanego Zakład jest źródłem emisji:

- niezorganizowanej z kwater składowania odpadów

- niezorganizowanej z procesu biologicznego przetwarzania odpadów

- zorganizowanej z małej elektrowni biogazowej

- zorganizowanej z kotłowni grzewczej o mocy 0,106 MWt opalanej gazem płynnym propan-butan

- niezorganizowanej ze zbiorników i magazynów oraz środków transportu.

Z uwagi na prowadzone procesy następują emisje głównie siarkowodoru, amoniaku, merkaptanów, alkoholu butylowego, acetonu, 2-butanonu, octanu etylu, octanu metylu, dwusiarczku dwumetylu, dwusiarczku węgla. Ponadto następuje emisja produktów spalania paliw czyli dwutlenku azotu, tlenku węgla, dwutlenku siarki.

Z uwagi na niezorganizowany charakter emisji z kwater składowania oraz procesów biologicznego przetwarzania oraz emisję w większości substancji o innym charakterze niż emisje z planowanej inwestycji nie nastąpi kumulacja oddziaływania. Natomiast spalanie paliw w Zakładzie Przetwarzania Odpadów nie stanowi procesu podstawowego, ponadto emitowane substancje są monitorowane poprzez krajowy monitoring emisji i zostały uwzględnione 
w aktualnym stanie jakosci powietrza załaczonym do niniejszych uzupełnień.

Wielkość emisji uwzględniająca aktualne tło nie przekracza wartości dopuszczalnych i wynosi:

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów poza terenem zakładu

| Nazwa zanieczyszczenia | Najwyższe stężenie maksymalne, µg/m3 |  | Maksymalna częstość przekroczeń D1, % |  | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obliczone | Dopuszczalne | Obliczona | Dopuszczalna | Obliczone | Da - R |
| pył PM-10 | 6,2 | 280 | 0,000 | < 0,2 | 0,091 | < 20 |
| dwutlenek siarki | 83,1 | 350 | 0,000 | < 0,274 | 1,124 | < 18 |
| tlenki azotu jako NO2 | 166,1 | 200 | 0,000 | < 0,2 | 4,599 | < 19 |
| tlenek węgla | 41,5 | 30000 | 0,000 | < 0,2 | 1,469 | - |
| arsen | 0,06 | 0,2 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,0054 |
| benzen | 0,01 | 30 | 0,000 | < 0,2 | 0,00001 | < 4,2 |
| fluor | 1,66 | 30 | 0,000 | < 0,2 | 0,0310 | < 1,8 |
| kadm | 0,0042 | 0,52 | 0,000 | < 0,2 | 0,00029 | < 0,0045 |
| chlorowodór | 24,9 | 200 | 0,000 | < 0,2 | 0,216 | < 22,5 |
| mangan | 0,06 | 9 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,9 |
| miedź | 0,06 | 20 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,54 |
| nikiel | 0,06 | 0,23 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,018 |
| ołów | 0,06 | 5 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,497 |
| rtęć | 0,00415 | 0,7 | 0,000 | < 0,2 | 0,0003 | < 0,036 |
| wanad | 0,06 | 2,3 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,225 |
| węglowodory aromatyczne | 4,2 | 1000 | 0,000 | < 0,2 | 0,147 | < 38,7 |
| antymon i jego związki | 0,06 | 23 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 1,8 |
| chrom związki III i IV wartościowe | 0,06 | 20 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 2,25 |
| dioksan | 2,46x10-8 | 50 | 0,000 | < 0,2 | 1,69x10-9 | < 1,08 |
| kobalt | 0,06 | 5 | 0,000 | < 0,2 | 0,0043 | < 0,36 |
| tal | 0,0042 | 1 | 0,000 | < 0,2 | 0,00029 | < 0,117 |
| węglowodory alifatyczne | 4,2 | 3000 | 0,000 | < 0,2 | 0,147 | < 900 |
| pył zawieszony PM 2,5 | 6,2 | brak | - |  | 0,091 | < 7 |

Ad. 2. Poniżej przedstawiam skorygowaną tabele określającą rodzaje i ilości opadów przewidzianych do przetwarzania oraz proces przetwarzania:

| Proces | Kod | Opis | Maksymalna ilość Mg/rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D10 | 01 03 04* | Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania |  | 24 000 |
| D10 | 01 03 05* | Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80) |  | 24 000 |
| D10 | 01 03 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali |  | 24 000 |
| D10 | 01 03 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 01 04 07* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali |  | 24 000 |
| D10 | 01 04 80* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 01 04 82* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 01 04 84* | Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 01 05 05* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową |  | 24 000 |
| D10 | 01 05 06* | Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |  | 24 000 |
| R1 | 02 01 03 | Odpadowa masa roślinna | 24 000 | - |
| R1 | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) | 24 000 | - |
| R1 | 02 01 06 | Odchody zwierzęce | 24 000 | - |
| R1 | 02 01 07 | Odpady z gospodarki leśnej | 24 000 | - |
| D10 | 02 01 08* | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 09 | Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08 |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 80* | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 81 | Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80 |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 82 | Zwierzęta padłe i ubite z konieczności |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 83 | Odpady z upraw hydroponicznych |  | 24 000 |
| D10 | 02 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowywania surowców |  | 24 000 |
| D10 | 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 02 02 04 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| D10 | 02 02 80* | Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80 |  | 24 000 |
| R1 | 02 02 82 | Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80 | 24 000 |  |
| D10 | 02 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 02 03 01 | Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 03 02 | Odpady konserwantów | 24 000 | 24 000 |
| R1/D10 | 02 03 03 | Odpady poekstrakcyjne | 24 000 | 24 000 |
| R1/D10 | 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 02 03 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| R1 | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) | 24 000 | - |
| R1 | 02 03 81 | Odpady z produkcji pasz roślinnych | 24 000 | - |
| R1 | 02 03 82 | Odpady tytoniowe | 24 000 | - |
| D10 | 02 03 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 02 04 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| R1 | 02 04 80 | Wysłodki | 24 000 | - |
| D10 | 02 04 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 05 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 02 05 02 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| D10 | 02 05 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 24 000 | 24 000 |
| R1 | 02 06 02 | Odpady konserwantów | 24 000 | - |
| D10 | 02 06 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 06 80 | Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 02 06 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 02 07 01 | Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 07 02 | Odpady z destylacji spirytualiów | 24 000 | 24 000 |
| R1/D10 | 02 07 03 | Odpady z procesów chemicznych | 24 000 | 24 000 |
| R1/D10 | 02 07 04 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 02 07 05 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| R1/D10 | 02 07 80 | Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 02 07 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| R1 | 03 01 01 | Odpady kory i korka | 24 000 |  |
| D10 | 03 01 04* | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 03 01 05 | Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04 | 24 000 |  |
| D10 | 03 01 80* | Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 03 01 81 | Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80 |  | 24 000 |
| D10 | 03 01 82 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| D10 | 03 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 03 02 01* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 24 000 |
| D10 | 03 02 02* | Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 24 000 |
| D10 | 03 02 03* | Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |  | 24 000 |
| D10 | 03 02 04* | Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna |  | 24 000 |
| D10 | 03 02 05* | Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 03 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| R1 | 03 03 01 | Odpady z kory i drewna | 24 000 |  |
| D10 | 03 03 02 | Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego) |  | 24 000 |
| R1/D10 | 03 03 05 | Szlamy z odbarwiania makulatury | 24 000 | 24 000 |
| R1 | 03 03 07 | Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury | 24 000 |  |
| R1 | 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 24 000 |  |
| R1 | 03 03 10 | Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji | 24 000 |  |
| D10 | 03 03 11 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10 |  | 24 000 |
| D10 | 03 03 80 | Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem |  | 24 000 |
| D10 | 03 03 81 | Szlamy z innych procesów bielenia |  | 24 000 |
| D10 | 03 03 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 01 | Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe) |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 02 | Odpady z wapnienia |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 03* | Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej) |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 04 | Brzeczka garbująca zawierająca chrom |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 05 | Brzeczka garbująca niezawierająca chromu |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 06 | Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| D10 | 04 01 07 | Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków |  | 24 000 |
| R1 | 04 01 08 | Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór) | 24 000 |  |
| R1 | 04 01 09 | Odpady z polerowania i wykańczania | 24 000 |  |
| D10 | 04 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| R1 | 04 02 09 | Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery) | 24 000 |  |
| R1/D10 | 04 02 10 | Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski) | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 04 02 14* | Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne |  | 24 000 |
| R1 | 04 02 15 | Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14 | 24 000 |  |
| D10 | 04 02 16* | Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 04 02 17 | Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16 | 24 000 |  |
| D10 | 04 02 19* | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 04 02 20 | Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19 |  | 24 000 |
| R1 | 04 02 21 | Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych | 24 000 |  |
| R1 | 04 02 22 | Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych | 24 000 |  |
| D10 | 04 02 80 | Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych |  | 24 000 |
| D10 | 04 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 02* | Osady z odsalania |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 03* | Osady z dna zbiorników |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 04* | Kwaśne szlamy z procesów alkilowania |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 05* | Wycieki ropy naftowej |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 06* | Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 07* | Kwaśne smoły |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 08* | Inne smoły |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 09* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 10 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09 |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 11* | Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 12* | Ropa naftowa zawierająca kwasy |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 13 | Osady z uzdatniania wody kotłowej |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 14 | Odpady z kolumn chłodniczych |  | 24 000 |
| D10 | 05 01 15* | Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły) |  | 24 000 |
| R1/D10 | 05 01 16 | Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej | 24 000 | 24 000 |
| R1 | 05 01 17 | Bitum | 24 000 |  |
| D10 | 05 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 05 06 01* | Kwaśne smoły |  | 24 000 |
| D10 | 05 06 03* | Inne smoły |  | 24 000 |
| D10 | 05 06 04 | Odpady z kolumn chłodniczych |  | 24 000 |
| D10 | 05 06 80* | Odpady ciekłe zawierające fenole |  | 24 000 |
| D10 | 05 06 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 05 07 01* | Osady zawierające rtęć |  | 24 000 |
| D10 | 05 07 02 | Odpady zawierające siarkę |  | 24 000 |
| D10 | 05 07 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 01* | Kwas siarkowy i siarkawy |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 02* | Kwas chlorowodorowy |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 03* | Kwas fluorowodorowy |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 04* | Kwas fosforowy i fosforawy |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 05* | Kwas azotowy i azotawy |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 06* | Inne kwasy |  | 24 000 |
| D10 | 06 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 02 01* | Wodorotlenek wapniowy |  | 24 000 |
| D10 | 06 02 03* | Wodorotlenek amonowy |  | 24 000 |
| D10 | 06 02 04* | Wodorotlenek sodowy i potasowy |  | 24 000 |
| D10 | 06 02 05* | Inne wodorotlenki |  | 24 000 |
| D10 | 06 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 03 11* | Sole i roztwory zawierające cyjanki |  | 24 000 |
| D10 | 06 03 13* | Sole i roztwory zawierające metale ciężkie |  | 24 000 |
| D10 | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13 |  | 24 000 |
| D10 | 06 03 15* | Tlenki metali zawierające metale ciężkie |  | 24 000 |
| D10 | 06 03 16 | Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15 |  | 24 000 |
| D10 | 06 03 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 04 03* | Odpady zawierające arsen |  | 24 000 |
| D10 | 06 04 04* | Odpady zawierające rtęć |  | 24 000 |
| D10 | 06 04 05* | Odpady zawierające inne metale ciężkie |  | 24 000 |
| D10 | 06 04 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 05 02* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 06 05 03 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02 |  | 24 000 |
| D10 | 06 06 02* | Odpady zawierające niebezpieczne siarczki |  | 24 000 |
| D10 | 06 06 03 | Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02 |  | 24 000 |
| D10 | 06 06 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 07 02* | Węgiel aktywny z produkcji chloru |  | 24 000 |
| D10 | 06 07 04* | Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy) |  | 24 000 |
| D10 | 06 07 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 08 02* | Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany |  | 24 000 |
| D10 | 06 08 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 09 03* | Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 24 000 |
| D10 | 06 09 04 | Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80 |  | 24 000 |
| D10 | 06 09 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 10 02* | Odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 06 10 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 11 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 06 13 01* | Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |  | 24 000 |
| D10 | 06 13 02* | Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02) |  | 24 000 |
| D10 | 06 13 03 | Czysta sadza |  | 24 000 |
| D10 | 06 13 05* | Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi |  | 24 000 |
| D10 | 06 13 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11 |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 80 | Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08) |  | 24 000 |
| D10 | 07 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11 |  | 24 000 |
| R1 | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 24 000 |  |
| D10 | 07 02 14* | Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory) |  | 24 000 |
| R1 | 07 02 15 | Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14 | 24 000 |  |
| D10 | 07 02 16* | Odpady zawierające niebezpieczne silikony |  | 24 000 |
| D10 | 07 02 17 | Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16 |  | 24 000 |
| R1 | 07 02 80 | Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy | 24 000 |  |
| D10 | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11 |  | 24 000 |
| D10 | 07 03 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11 |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 80* | Przeterminowane środki ochrony roślin |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 81 | Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80 |  | 24 000 |
| D10 | 07 04 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11 |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 13* | Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 14 | Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13 |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 80* | Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 81 | Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80 |  | 24 000 |
| D10 | 07 05 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 06 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11 |  | 24 000 |
| D12 | 07 06 80 | Ziemia bieląca z rafinacji oleju |  | 24 000 |
| R1 | 07 06 81 | Zwroty kosmetyków i próbek | 24 000 |  |
| D10 | 07 06 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 01* | Wody popłuczne i ługi macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 03* | Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 04* | Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 07* | Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 08* | Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 09* | Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 10* | Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 11* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 12 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11 |  | 24 000 |
| D10 | 07 07 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1/D10 | 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 08 01 13* | Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 08 01 14 | Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13 | 24 000 | - |
| D10 | 08 01 15* | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 08 01 16 | Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15 |  | 24 000 |
| D10 | 08 01 17* | Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 08 01 18 | Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17 | 24 000 |  |
| D10 | 08 01 19* | Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 08 01 20 | Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19 |  | 24 000 |
| D10 | 08 01 21* | Zmywacz farb lub lakierów |  | 24 000 |
| D10 | 08 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 08 02 01 | Odpady proszków powlekających |  | 24 000 |
| D10 | 08 02 02 | Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne |  | 24 000 |
| D10 | 08 02 03 | Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne |  | 24 000 |
| D10 | 08 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 08 03 07 | Szlamy wodne zawierające farby drukarskie |  | 24 000 |
| R1/D10 | 08 03 08 | Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie | 24 000 |  |
| D10 | 08 03 12* | Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1/D10 | 08 03 13 | Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12 | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 08 03 14* | Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 08 03 15 | Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14 | 24 000 |  |
| D10 | 08 03 16* | Zużyte roztwory trawiące |  | 24 000 |
| D10 | 08 03 17* | Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 08 03 18 | Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 |  | 24 000 |
| D10 | 08 03 19* | Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 08 03 80 | Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19 | 24 000 |  |
| D10 | 08 03 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 08 04 09* | Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 24 000 |  |
| D10 | 08 04 11* | Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 08 04 12 | Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11 | 24 000 |  |
| D10 | 08 04 13* | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 08 04 14 | Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13 |  | 24 000 |
| D10 | 08 04 15* | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1/D10 | 08 04 16 | Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15 | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 08 04 17* | Olej żywiczny |  | 24 000 |
| D10 | 08 04 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 08 05 01* | Odpady izocyjanianów |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 01* | Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 02* | Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 03* | Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 04* | Roztwory utrwalaczy |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 05* | Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco utrwalających |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 06* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro |  | 24 000 |
| R1 | 09 01 07 | Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra | 24 000 |  |
| R1 | 09 01 08 | Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra | 24 000 |  |
| D10 | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01,16 06 02lub16 06 03 |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11 |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 13* | Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06 |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 80* | Przeterminowane odczynniki fotograficzne |  | 24 000 |
| D10 | 09 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 10 01 09* | Kwas siarkowy |  | 24 000 |
| D10 | 10 01 21 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20 |  | 24 000 |
| D10 | 10 01 23 | Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22 |  | 24 000 |
| D10 | 10 01 25 | Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni |  | 24 000 |
| D10 | 10 01 26 | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej |  | 24 000 |
| D10 | 10 02 11* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 24 000 |
| D10 | 10 03 17* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |  | 24 000 |
| D10 | 10 03 27* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 24 000 |
| D10 | 10 05 08* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 24 000 |
| D10 | 10 05 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 24 000 |
| D10 | 10 06 09* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 24 000 |
| D10 | 10 07 07* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 24 000 |
| D10 | 10 08 10* | Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach |  | 24 000 |
| D10 | 10 08 12* | Odpady zawierające smołę z produkcji anod |  | 24 000 |
| D10 | 10 08 19* | Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje |  | 24 000 |
| D10 | 10 11 03 | Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego |  | 24 000 |
| D10 | 10 11 19* | Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 05* | Kwasy trawiące |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 06* | Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05 |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 07* | Alkalia trawiące |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 09* | Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 10 | Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09 |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 11* | Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 13* | Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 15* | Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 16* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |  | 24 000 |
| D10 | 11 01 98* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 02 07* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 11 03 01* | Odpady zawierające cyjanki |  | 24 000 |
| D10 | 11 03 02* | Inne odpady |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 06* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 07* | Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów) |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 08* | Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 09* | Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali nie zawierające chlorowców |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 10* | Syntetyczne oleje z obróbki metali |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 12* | Zużyte woski i tłuszcze |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 14* | Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 18* | Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania) |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 19* | Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 |  | 24 000 |
| D10 | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 12 03 01* | Wodne ciecze myjące |  | 24 000 |
| D10 | 12 03 02* | Odpady z odtłuszczania parą |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 01* | Oleje hydrauliczne zawierające PCB |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 04* | Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 05* | Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 09* | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 12* | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji |  | 24 000 |
| D10 | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne |  | 24 000 |
| D10 | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne |  | 24 000 |
| D10 | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 24 000 |
| D10 | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 24 000 |
| D10 | 13 02 07* | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji |  | 24 000 |
| D10 | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  | 24 000 |
| D10 | 13 03 01* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB |  | 24 000 |
| D10 | 13 03 06* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01 |  | 24 000 |
| D10 | 13 03 07* | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych |  | 24 000 |
| D10 | 13 03 08* | Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01 |  | 24 000 |
| D10 | 13 03 09* | Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji |  | 24 000 |
| D10 | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |  | 24 000 |
| D10 | 13 04 01* | Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej |  | 24 000 |
| D10 | 13 04 02* | Oleje zęzowe z nabrzeży portowych |  | 24 000 |
| D10 | 13 04 03* | Oleje zęzowe ze statków morskich |  | 24 000 |
| D10 | 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |  | 24 000 |
| D10 | 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |  | 24 000 |
| D10 | 13 05 03* | Szlamy z kolektorów |  | 24 000 |
| D10 | 13 05 06* | Olej z odwadniania olejów w separatorach |  | 24 000 |
| D10 | 13 05 07* | Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach |  | 24 000 |
| D10 | 13 05 08* | Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach |  | 24 000 |
| R1 | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 24 000 |  |
| R1 | 13 07 02* | Benzyna | 24 000 |  |
| R1 | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 24 000 |  |
| D10 | 13 08 01* | Szlamy lub emulsje z odsalania |  | 24 000 |
| D10 | 13 08 02* | Inne emulsje |  | 24 000 |
| R1 | 13 08 80 | Zaolejone odpady stałe ze statków | 24 000 |  |
| D10 | 13 08 99* | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 14 06 01* | Freony, HCFC, HFC |  | 24 000 |
| D10 | 14 06 02* | Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |  | 24 000 |
| D10 | 14 06 03* | Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników |  | 24 000 |
| D10 | 14 06 04* | Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne |  | 24 000 |
| D10 | 14 06 05* | Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki |  | 24 000 |
| D10 | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) |  | 24 000 |
| R1 | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 24 000 |  |
| R1 | 16 01 03 | Zużyte opony | 24 000 |  |
| D10 | 16 01 07* | Filtry olejowe |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 13* | Płyny hamulcowe |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje |  | 24 000 |
| R1/D10 | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | 24 000 | 24 000 |
| R1 | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 24 000 |  |
| D10 | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy |  | 24 000 |
| D10 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB |  | 24 000 |
| D10 | 16 02 10* | Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 |  | 24 000 |
| D10 | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |  | 24 000 |
| D10 | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 |  | 24 000 |
| D10 | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń |  | 24 000 |
| D10 | 16 02 16 | Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 |  | 24 000 |
| D10 | 16 03 03* | Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 03 04 | Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80 |  | 24 000 |
| D10 | 16 03 05* | Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1/D10 | 16 03 06 | Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 | 24 000 | 24 000 |
| R1/D10 | 16 03 80 | Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 16 04 01* | Odpadowa amunicja |  | 24 000 |
| D10 | 16 04 02* | Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne) |  | 24 000 |
| D10 | 16 04 03* | Inne materiały wybuchowe |  | 24 000 |
| D10 | 16 05 04* | Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 05 05 | Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04 |  | 24 000 |
| D10 | 16 05 06* | Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych |  | 24 000 |
| D10 | 16 05 07* | Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |  | 24 000 |
| D10 | 16 05 08* | Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne) |  | 24 000 |
| D10 | 16 05 09 | Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 |  | 24 000 |
| D10 | 16 06 06* | Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów |  | 24 000 |
| D10 | 16 07 08* | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty |  | 24 000 |
| D10 | 16 07 09* | Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 07 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 02* | Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 05* | Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 06* | Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory |  | 24 000 |
| D10 | 16 08 07* | Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 24 000 |
| D10 | 16 09 01* | Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy) |  | 24 000 |
| D10 | 16 09 02* | Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy) |  | 24 000 |
| D10 | 16 09 03* | Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru) |  | 24 000 |
| D10 | 16 09 04* | Inne niewymienione substancje utleniające |  | 24 000 |
| D10 | 16 10 01* | Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 10 02 | Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01 |  | 24 000 |
| D10 | 16 10 03* | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 10 04 | Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03 |  | 24 000 |
| R1 | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 24 000 |  |
| D10 | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 81 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 81 01 |  | 24 000 |
| D10 | 16 82 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 16 82 02 | Odpady inne niż wymienione w 16 82 01 |  | 24 000 |
| D10 | 17 01 06* | Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 17 01 80 | Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. |  | 24 000 |
| D10 | 17 01 82 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| R1 | 17 02 01 | Drewno | 24 000 |  |
| R1 | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 24 000 |  |
| D10 | 17 02 04* | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe) |  | 24 000 |
| D10 | 17 03 01* | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę |  | 24 000 |
| R1 | 17 03 02 | Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 | 24 000 |  |
| D10 | 17 03 03* | Smoła i produkty smołowe |  | 24 000 |
| R1 | 17 03 80 | Odpadowa papa | 24 000 |  |
| D10 | 17 04 10* | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |  | 24 000 |
| D10 | 17 05 03* | Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) |  | 24 000 |
| D10 | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 |  | 24 000 |
| D10 | 17 05 05* | Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi |  | 24 000 |
| D10 | 17 06 03* | Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 17 08 01* | Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi |  | 24 000 |
| D10 | 17 09 01* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć |  | 24 000 |
| D10 | 17 09 02* | Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) |  | 24 000 |
| D10 | 17 09 03* | Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03) |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 02* | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 03* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 04 | Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 06* | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne (chloroform, formaldehyd) |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 07 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 08* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  | 24 000 |
| D10 | 18 01 09 | Leki inne niż wymienione w 18 01 08 |  | 24 000 |
| D10 | 18 02 01 | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02) |  | 24 000 |
| D10 | 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwie |  | 24 000 |
| D10 | 18 02 03 | Inne odpady niż wymienione w 18 02 02 |  | 24 000 |
| D10 | 18 02 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05 |  | 24 000 |
| D10 | 18 02 07* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |  | 24 000 |
| D10 | 18 02 08 | Leki inne niż wymienione w 18 02 07 |  | 24 000 |
| D10 | 19 01 05* | Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 01 06* | Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 01 10* | Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 01 17* | Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 01 18 | Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17 |  | 24 000 |
| D10 | 19 01 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 03 | Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 04* | Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 05* | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 06 | Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05 |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 07* | Oleje i koncentraty z separacji |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 08* | Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 09* | Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| R1 | 19 02 10 | Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09 | 24 000 |  |
| D10 | 19 02 11* | Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 02 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 03 04* | Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08 |  | 24 000 |
| D10 | 19 05 02 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego |  | 24 000 |
| D10 | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) |  | 24 000 |
| D10 | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 06 05 | Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |  | 24 000 |
| D10 | 19 06 06 | Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych |  | 24 000 |
| D10 | 19 06 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 01 | Skratki |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 02 | Zawartość piaskowników |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 05 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 06* | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 07* | Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 08* | Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie |  | 24 000 |
| R1/D10 | 19 08 09 | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze | 24 000 | 24 000 |
| D10 | 19 08 10* | Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09 |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 11* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 12 | Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11 |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 13* | Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 14 | Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13 |  | 24 000 |
| D10 | 19 08 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 09 01 | Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki |  | 24 000 |
| D10 | 19 09 02 | Osady z klarowania wody |  | 24 000 |
| D10 | 19 09 03 | Osady z dekarbonizacji wody |  | 24 000 |
| R1 | 19 09 04 | Zużyty węgiel aktywny | 24 000 |  |
| R1 | 19 09 05 | Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne | 24 000 |  |
| D10 | 19 09 06 | Roztwory i szlamy z regeneracji |  | 24 000 |
| D10 | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 10 03* | Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 10 04 | Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03 |  | 24 000 |
| D10 | 19 10 05* | Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 10 06 | Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05 |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 01* | Zużyte filtry iłowe |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 02* | Kwaśne smoły |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 03* | Uwodnione odpady ciekłe |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 04* | Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 05* | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 06 | Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05 |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 07* | Odpady z oczyszczania gazów odlotowych |  | 24 000 |
| D10 | 19 11 99 | Inne niewymienione odpady |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 01* | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 02 | Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01 |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 03* | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 04 | Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03 |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 05* | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 06 | Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05 |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 07* | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne |  | 24 000 |
| D10 | 19 13 08 | Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07 |  | 24 000 |
| D10 | 19 80 01 | Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 03 | Opakowania z drewna (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (nie będące odpadami komunalnymi) | 24 000 |  |
| R1 | ex 19 12 01 | Papier i tektura (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) | 24 000 |  |
| R1 | ex 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) | 24 000 |  |
| D10 | ex 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) |  | 24 000 |
| R1 | ex 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) | 24 000 |  |
| R1 | ex 19 12 08 | Tekstylia (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) | 24 000 |  |
| R1 | ex 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) | 24 000 |  |
| D10 | ex 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) |  | 24 000 |
| R1 | ex 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 (z wyłączeniem odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych) | 24 000 |  |

Ponadto wyjaśniam, iż jest możliwe spalanie odpadów o niższej wartości opałowej. W tym celu instalacja wyposażona jest w system zasilania paliwem dodatkowym w postaci zbiorników oleju opałowego, które zasilać będą palniki zamontowane w komorach pieca.

Palniki pomocnicze zamontowane w piecu gwarantują utrzymanie wymaganego dla procesu temperatury spalania zgodnie z technologia opisana w raporcie oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Przetwarzanie odpadów o niskiej wartości opałowej ze wspomaganiem procesu spalania poprzez dodanie oleju opałowego oparta jest na decyzji inwestora i poparta jest względami ekonomicznymi.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, iż z powyższej tabeli nie wynika konieczność magazynowania wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do termicznego przekształcania. Rodzaje i ilość odpadów magazynowanych na terenie zakładu będzie dostosowana do pojemności miejsc magazynowania oraz w celu zapewnienia ciągłości procesu technologicznego.

.