| Zleceniodawca: |  |  | Inwestor/Wnioskodawca |  | Zatwierdził do wydania: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Data: |  |
|  |  |  |  |  | 14 września 2022 r. |  |
| Nazwa dokumentu: |  |  |  |  |  |  |
| UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - odpowiedź na wezwanie Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa przedsięwzięcia: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne o wydajności 24 000 Mg/rok |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja inwestycji: |  |  |  |  |  |  |
| Działka nr ewid. 95/2 obręb 0017 Puszcza Miejska gmina Rypin |  |  |  |  |  |  |
| Opracowujący: |  |  |  |  | Zatwierdził do wydania: |  |
| EKO – PROJEKT Sp. z o.o. S. k. ul. Grochowska 19/1 60–277 Poznań |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Data: |  |
|  |  |  |  |  | 14 września 2022 r. |  |
| Branża: |  | Imię i nazwisko |  |  | Podpis: |  |
|  |  |  |  |  | Sporządził: | Sprawdził: |
| Gospodarka odpadami |  | mgr inż. |  |  |  |  |
| Ochrona powietrza atmosferycznego |  | mgr |  |  |  |  |
| Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi |  | mgr inż. |  |  |  |  |
| Kierownik zespołu projektowego |  | mgr |  |  |  |  |
| Numer umowy: | Data wydruku dokumentu: |  |  | Rewizja nr: | Egzemplarz nr: | Stron |
| - |  |  |  | 1 |  |  |
| Dokument ten został opracowany przez Eko-Projekt na zlecenie na potrzeby Klienta i projektu wymienionego powyżej. Zawartość tego dokumentu jest własnością Zleceniodawcy i Eko-Projekt nie powinna być wykorzystywana w celach innych niż określonych kontraktem z Klientem, kopiowana, używana lub dystrybuowana w żadnych innych celach komercyjnych. © 2022 Eko-Projekt |  |  |  |  |  |  |

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lipca 2022 r., znak pisma ŚG-IV.720.19.2022, stanowiące wezwanie Marszalka Województwa Kujawsko - Pomorskiego do uzupełnienia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, poniżej przedstawiam stosowne uzupełnienie:

Ad. 1. Dopuszczalna wielkość emisji tlenku azotu i dwutlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie 
z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów wynosi 120 mg/Nm3. Wielkość emisji NOx wynosi zatem 4,0554 kg/h i 32,4432 Mg/rok. Z uwagi na przyjęcie w analizie dyspersji większych wartości dla emisji NOx, dla których brak przekroczeń w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, odstąpiono od wykonania ponownej analizy z obliczonymi mniejszymi wartościami emisji NOx.

Ad. 2. Dopuszczalna wielkość emisji PCDD/F, zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/2010 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w odniesieniu do spalania odpadów wynosi 0,04 ng I-TEQ/Nm3. Wielkość emisji PCDD/F wynosi zatem 1,352 x 10-9 kg/h i 1,082 x 10-8 Mg/rok. Z uwagi na przyjęcie w analizie dyspersji większych wartości dla emisji PCDD/F, dla których brak przekroczeń w analizie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, odstąpiono od wykonania ponownej analizy z obliczonymi mniejszymi wartościami emisji PCDD/F.

Ad. 3. Zgodnie ze szczegółową mapą geologiczna Polski arkusz 365, w litologii terenu inwestycji dominują:

- w części północno – zachodniej tereny planowanego przedsięwzięcia - piaski ze żwirami wodnolodowcowe (sandrowe) górne

- w części południowo – wschodniej i centralnej terenu planowanego przedsięwzięcia - namuły den dolnych i zagłębień bezodpływowych na piaskach ze żwirami wodnolodowcowych (sandrowych) górnych.

Ryc.  Lokalizacja przedsięwzięcia na szczegółowej mapie geologicznej Polski

Źródło: https://polska.e-mapa.net/

Zgodnie z mapą hydrogeologiczna Polski arkusz 365 – Sierpc, teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej 2 bQI/Tr 
o charakterystyce:

- głównego z ogniskami zanieczyszczeń. użytkowe piętro wodonośne – czwartorzęd

- stopień izolacji – izolacja słaba

- zasoby dyspozycyjne użytkowego poziomu wodonośnego - < 100 m3/24h.km2.

- kierunek przepływu wód podziemnych w głównym poziomie użytkowym – przepływ 
w kierunku południowym

- jakość wód podziemnych w głównym użytkowym piętrze/poziomie wodonośnym – II b – jakość średnia, woda wymaga uzdatnienia

- stopień zagrożenia użytkowego poziomu wodonośnego – średni – obszar o średniej odporności poziomu.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem głównych zbiorników wód podziemnych.

Na poniższej rycinie przedstawiono lokalizację planowanego przedsięwzięcia na mapie GZWP.

Położenie Inwestycji na tle GZWP

(źródło: http://geologia.pgi.gov.pl/

Na terenie zakładu oraz w jego otoczeniu brak jest naturalnych zbiorników wodnych, cieków naturalnych.

Inwestor planuje szereg rozwiązań projektowych, jak utwardzenie terenu inwestycji z zastosowaniem szczelnych materiałów budowlanych, magazynowanie odpadów przewidzianych do przetworzenia na szczelnej, betonowej powierzchni, z zabezpieczeniem odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych, , szczelność elementów instalacji i oraz reżim technologiczny i stały nadzór nad procesem, nie przewiduje się prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych o ile organ uprawniony do wydania opinii lub uzgodnienia w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia na to nie wskaże.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, iż przedsięwzięcia zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mając na uwadze zaproponowane działania ograniczające ryzyko zanieczyszczenie środowiska gruntowo – wodnego, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ten aspekt środowiska.

Ad. 4. Poniżej wskazuję maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów oraz łączną masę wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do przetworzenia, które w tym samym czasie mogą być magazynowane oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

| Nazwa miejsca | Maksymalna masa odpadów Mg w tym samym czasie | Maksymalna masa odpadów Mg w okresie roku |
| --- | --- | --- |
| Odpady medyczne | 66 | 24000 |
| Odpady stałe | 5237 | 24000 |
| Odpady pirotechniczna | 840 | 24000 |
| Odpady płynne | 700 | 24000 |
| Razem | 6843 | 24000 |

Jednocześnie wyjaśniam, iż poszczególne rodzaje odpadów (kody odpadów) zostaną przypisane do poszczególnych magazynów na etapie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Ponadto wyjaśniam, iż przepisy ustawy o odpadach nie definiują obowiązku przedkładania informacji w zakresie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów oraz łączną masy wszystkich rodzajów odpadów przewidzianych do wytworzenia.

Ad. 5. Odpady przewidziane do przetworzenia, planuje się magazynować 
w następujących miejscach magazynowania odpadów:

| Oznaczenie | Nazwa miejsca | Powierzchnia całkowita magazynu m2 | Wysokość magazynu m | Kubatura m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Magazyn odpadów medycznych dwukondygnacyjny | 757 | 10 | 1570 |
| B | Buforowy magazyn odpadów stałych | 628 | 10 | 6290 |
| C | Magazyn odpadów stałych | 1865 | 8 | 14920 |
| D | Magazyn odpadów pirotechnicznych | 400 | 8 | 3200 |
| E | Magazyn odpadów płynnych 12 zbiorników | 400 |  | 700 |

W poniższej tabeli przedstawiono największą masę odpadów, które mogły być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów tych miejsc – tu rozumie się taką masę odpadów, na której magazynowanie pozwala miejsce magazynowania odpadów, wartość której nawet teoretycznie nie da się przekroczyć, jest to masa odpadów jaką można wypełnić całe miejsce magazynowania odpadów, które jest przeznaczone do magazynowania odpadów (a więc pomniejszone np. o drogi dojazdowe, przestrzenie, na których nie mogą być magazynowane odpady ze względów ppoż., bhp itp.

| Oznaczenie | Nazwa miejsca | Powierzchnia miejsca magazynowania m2 | Wysokość magazynowania m | Kubatura m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Magazyn odpadów medycznych dwukondygnacyjny | Trzy chłodnie 530 | Dla takiej powierzchni uwzględniając przejścia, odstępy w tych chłodniach, powinno zmieścić się tam około 240 pojemników o objętości 1100 l. | 264 |
| B | Buforowy magazyn odpadów stałych | 430 | 3 | 1320 |
| C | Magazyn odpadów stałych | 1300 | 3 | 3917 |
| D | Magazyn odpadów pirotechnicznych | 280 | 3 | 840 |
| E | Magazyn odpadów płynnych 12 zbiorników | 400 |  | 700 |

Mając na uwadze powyższe, a także:

- średnia gęstość nasypowa odpadów 1Mg/1m3, z wyjątkiem odpadów medycznych - 250 kg/1m3.

największa masa odpadów, które mogły być magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania w poszczególnych miejscach magazynowania odpadów:

| Oznaczenie | Nazwa miejsca | Powierzchnia miejsca magazynowania m2 | Wysokość magazynowania m | Kubatura m3 | Największa masa odpadów Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Magazyn odpadów medycznych dwukondygnacyjny | 530 | Dla takiej powierzchni uwzględniając przejścia, odstępy w tych chłodniach, powinno zmieścić się tam około 240 pojemników o objętości 1100 l. | 264 | 66 |
| B | Buforowy magazyn odpadów stałych | 430 | 3 | 1320 | 1320 |
| C | Magazyn odpadów stałych | 1300 | 3 | 3917 | 3917 |
| D | Magazyn odpadów pirotechnicznych | 280 | 3 | 840 | 840 |
| E | Magazyn odpadów płynnych 12 zbiorników | 400 |  | 700 | 700 |
| Razem |  |  |  |  | 6843 |

Ad. 6. Poniżej wskazuję całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów (dla wszystkich miejsc magazynowania odpadów):

Założenia:

| Oznaczenie | Nazwa miejsca | Powierzchnia m2 | Wysokość m | Kubatura m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Magazyn odpadów medycznych dwukondygnacyjny | 757 | 10 | 1570 |
| B | Buforowy magazyn odpadów stałych | 628 | 10 | 6290 |
| C | Magazyn odpadów stałych | 1865 | 8 | 14920 |
| D | Magazyn odpadów pirotechnicznych | 400 | 8 | 3200 |
| E | Magazyn odpadów płynnych 12 zbiorników | 400 |  | 700 |

Mając na uwadze powyższe, a także:

- średnia gęstość nasypowa odpadów 1Mg/1m3, z wyjątkiem odpadów medycznych - 250 kg/1m3.

obliczono całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów:

| Oznaczenie | Nazwa miejsca | Powierzchnia m2 | Wysokość m | Kubatura m3 | Całkowita pojemność Mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Magazyn odpadów medycznych dwukondygnacyjny | 757 | 10 | 1570 | 392,50 |
| B | Buforowy magazyn odpadów stałych | 628 | 10 | 6290 | 6290 |
| C | Magazyn odpadów stałych | 1865 | 8 | 14920 | 14920 |
| D | Magazyn odpadów pirotechnicznych | 400 | 8 | 3200 | 3200 |
| E | Magazyn odpadów płynnych 12 zbiorników | 400 |  | 700 | 700 |
| Razem |  |  |  |  | 25502,5 |

Zatem całkowita pojemność (wyrażoną w Mg) wszystkich miejsc magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia wynosi 25502,526680 Mg.

Ad. 7.  W załączeniu przekazujemy opinię organu gminy dotyczacą faktycznego, aktualnego zagospodarowania terenów leżących w obszarze oddziaływania akustycznego instalacji to jest pismo Wójta gminy Rypin nr RRW.604.6.2022 z dnia 24.08.2022 r.

Jednocześnie zaznacza się, że wnioskowano o udzielenie powyższej informacji zgodnie z zapisem wezwania do uzupełnienia. W związku z powyższym z pisma Wójta Gminy można wnioskować, że w zasięgu oddziływania akustycznego nie stwierdzono terenów wymagających ochrony akustycznej. Ponad to zwraca się uwagę, że dla najbliższych terenów zabudowy mieszkaniowej wskazanych w analizie hałasu przyjęto kryteria oceny jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W związku z czym niezależnie od możliwej oddmiennej kwalifikacji zawsze spełnione będą wyamagania dotyczace wartości dopuszczalnych, gdyż zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ma najostrzejsze kryteria oceny dla różnyych rodzajów zabudowy mieszkaniowej.

W piśmie Wójt Gminy wskazuje również, że częśc działek w otoczeniu instalacji znajduje się na terenie gminy Skrwilno, jednakże w powyższym kierunku w zasięgu izofon hałasu o wartościach dopuszczalnych nie stwierdzono występowania jakiejkolwiek zabudowy.

Ad. 8. Wyjaśniam, iż w tabeli na stronie 5 uzupełnienia z dnia 4 lipca 2022 r. uwzględniono dwie kolumny o nazwie „Maksymalna ilość Mg/rok” stanowiące podział odpadów przetwarzanych w procesie R1 i D10.