Spis treści

1. WPROWADZENIE	7

1.1	Podstawa wykonania opracowania	12

1.2 Klasyfikacja przedsięwzięcia	14

2. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE	14

2.1. Analiza zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	18

3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	19

3.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne	19

3.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych	20

3.3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia	20

3.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza	21

3.3.2. Emisja hałasu do środowiska	37

3.3.3. Gospodarka wodno-ściekowa	37

3.3.4. Gospodarka odpadami	49

3.4. Informacje o różnorodności biologicznej	51

3.5. Informacje dotyczące wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi	51

3.6. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu	52

3.7. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko	52

3.8. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,  w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu	52

4. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	56

4.1. Dotychczasowe wykorzystanie terenu	56

4.2. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody	56

4.3. Korytarze ekologiczne	56

4.4. Geologia, geomorfologia i gleby	57

4.5 Warunki klimatyczno – meterologiczne	59

5. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI	62

6. OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZLOKALIZOWANE	63

7. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM	64

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE                   O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ	64

9. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA	64

9.1. Opis analizowanych wariantów	64

9.2 Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów	68

10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	69

10.1. Oddziaływanie na przyrodę ożywioną	69

10.1.1. Oddziaływanie na szatę roślinną	69

10.1.2. Oddziaływanie na faunę	70

10.2. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych	71

10.2.1. Wpływ na obszary Natura 2000	71

10.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz środowisko gruntowo-wodne	73

10.4. Oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny	73

10.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi	76

10.6. Oddziaływanie na krajobraz	76

10.7. Oddziaływanie na dobra materialne	76

10.8. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją,  w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków	77

10.9. Oddziaływanie na ludzi	77

10.10. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska	78

10.11. Oddziaływanie w przypadku wystąpienia awarii, katastrofy naturalnej i katastrofy budowlanej	78

Z uwagi na charakter zaplanowanego wariantu alternatywnego oddziaływanie wybranego wariantu inwestycyjnego jest porównywane z proponowanym wariantem alternatywnym.	79

10.12. Oddziaływanie na klimat	79

10.13. Oddziaływanie transgraniczne	80

10.14. Oddziaływanie skumulowane	80

10.15 Zagospodarowanie odpadów	80

11. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU	83

12.OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, EMISJI	84

13.	OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA	86

14. JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI, PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	86

14.	ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA	88

14.1 Cele środowiskowe dla wód	88

14.2 Cele Programu Ochrony Środowiska	94

16. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA  W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH     I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH	96

17. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ	97

18. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	97

19. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM	97

20. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA,                             	W  SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE  I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE	97

21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT	101

22. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH   W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU RAPORTU	101

23. OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ RAPORTU JEST ZESPÓŁ AUTORÓW - KIERUJĄCEGO TYM ZESPOŁEM, O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74A UST. 2, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU	104

# Spis załączników

# Załącznik nr 1 -  OCENA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

# Załącznik nr 2 -  OCENA ODDZIAŁYWANIA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA

# Załącznik nr 3 – INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

# Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ RAPORTU JEST ZESPÓŁ AUTORÓW - KIERUJĄCEGO TYM ZESPOŁEM, O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74A UST. 2, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU

# Załącznik nr 5 - INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DECYZJI

# 1. WPROWADZENIE

Niniejszy raport został opracowany zgodnie z wymogami art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112 ).

Raport stanowi jeden z dokumentów niezbędnych do wydania ww. decyzji, którą Inwestor obowiązany jest uzyskać przed wystąpieniem o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zawiera następujące elementy:

- opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

  - charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,

  - główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych,

  - przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

  - informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

  - informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,

  - informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

  - ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;

- opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym:

- elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej ustawy,

- właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych i chemicznych wód;

- wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią załącznik do raportu;

- inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych;

- opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane;

- informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;

- opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;

- opis wariantów przedsięwzięcia uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego oddziaływania, w tym:

- wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

- racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

- określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

- porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na:

- ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

- powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz,

- dobra materialne,

- zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

- formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,

- elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są wymagane przez właściwy organ,

- wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-f;

- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w pkt. 10 i 11;

- opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

- istnienia przedsięwzięcia,

- wykorzystywania zasobów środowiska,

- emisji;

- opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia;

- jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

- odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia;

- wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania                z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;

- przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

- przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi 
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

- przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków w tym zakresie; wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

- streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

- data sporządzenia raportu, imię , nazwisko i podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia raportu;

- oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do raportu;

- źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

W myśl art. 71 ust. 2 ww. ustawy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa) oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. II grupa).

Zgodnie z zakresem przedstawionym przez Inwestora, planowane przedsięwzięcie polegało będzie na budowie budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 266 i 267/1 w m. Stępowo oraz na działce nr 45 m. Sadłowo Rumunki.

Niniejszy Raport sporządzono w celu uzyskania decyzji środowiskowej niezbędnej do uzyskania  pozwolenia zintegrowanego.

## Podstawa wykonania opracowania

Zleceniodawcami niniejszego opracowania są wspólnicy spółki cywilnej:

Nasze Mazury J. Marczak M. Sadowski s.c.

ul. Mławska 5c, 87-500 Rypin

NIP: 8921483167

REGON: 365246072

.

Przy sporządzaniu raportu oddziaływania na środowisko oparto się na następujących aktach prawnych regulujących zakres korzystania przez przedsięwzięcie z poszczególnych elementów środowiska i wymogi względem organów środowiska:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2024, poz. 1112).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2025, poz. 647),

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2023, poz. 1587 ze zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2024, poz. 870);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2019, poz. 1510);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz.845);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, 
w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 Nr 130, poz. 881);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2023 poz. 1706);

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 Nr 8, poz. 70);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263 poz. 2202 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. 2020, poz. 2405)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2024, poz. 1478);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2025, poz. 960);

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2024, poz. 1290);

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2016, poz. 1757);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi ( Dz. U. 2016 poz. 1395);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024, poz. 1130);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014, poz. 1713);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2024, poz. 82);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2020, poz. 2187);

## 1.2 Klasyfikacja przedsięwzięcia

Cechy przedsięwzięcia wskazują, że należy je zakwalifikować jako literalnie wymienione 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w § 2 ust. 1 pkt. 51 lit. b, tj. § 2 ust. 1 pkt. 47 - „chów i hodowla zwierząt innych niż wymienione w lit. a w liczbie nie mniejszej niż 210 przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę zwierząt; współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia” oraz w § 3 ust. 1 pkt 37, cyt.: „Instalacje do nadziemnego magazynowania: inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych”.

W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości niniejsze gospodarstwo zaliczane jest do „instalacji do chowu drobiu liczącej więcej niż 40 000 stanowisk” i kwalifikuje się do konieczności uzyskania decyzji pozwolenia zintegrowanego.;

Zakres raportu powinien być zgodny z wymogami art. 66 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094) ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy środowiska wymagające szczegółowej analizy, tj.: geologii, oddziaływania na środowisko przyrodnicze, emisji hałasu, oddziaływania na powietrze atmosferyczne, gospodarkę odpadami, oddziaływania skumulowanego, możliwość wystąpienia konfliktów społecznych, wody, środowisko gruntowo – wodne.

# 2. UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Analizowane w niniejszym opracowaniu przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek 266 i 267/1 w m. Stępowo oraz na działce nr 45 m. Sadłowo Rumunki, należących do Inwestora.

Najbliższe otoczenie przedsięwzięcia stanowią użytki rolne, pastwiska, lasy i nieużytki

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się na działce nr ewid. 9/1 w obrębie Jasin, w kierunku południowo-zachodnim od działki nr 45 w m. Sadłowo Rumunki, tj. w odległości ok. 350 m. Istotnym jest, że zabudowa ta znajduje się za zalesieniami, co stanowi dodatkową, naturalną barierę akustyczną od lokalizacji planowanego przedsięwzięcia.

Brak innych zabudowań w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia (100 m) potwierdzono także w piśmie Wójta Gminy Rypin z 24 kwietnia 2025 roku, znak: RRW.6251.6.2024.

Rysunek 1. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia – mapa topograficzna

Rysunek 2: Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia - ortofotomapa

Aktualnie obszar przedsięwzięcia nie jest użytkowany, zabudowany ani ogrodzony. Zauważalne obecnie antropogeniczne przekształcenia stanowią jedynie stare hałdy ziemi i gruzu. Całą powierzchnię działek inwestycyjnych zajmuje zwarta roślinność zielna, a miejscami kilku - kilkunastoletnie samosiewy drzew i krzewów. Ponadto na działce nr ewid. 45 w obrębie Sadłowo Rumunki zlokalizowane było wybilansowane złoże kruszywa naturalnego Sadłowo-Rumunki, a na działkach 266 i 267/1 również wybilansowane złoża Stępowo III i Stępowo V.

## 2.1. Analiza zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla obszaru, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obszar jest natomiast objęty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rypin, przyjętym uchwałą nr XXV/188/21 Rady Gminy Rypin z dnia 23 marca 2021 roku i oznaczony symbolem PG. Planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z ustaleniami mpzp, gdyż takiego na tym obszarze nie uchwalono.

Rysunek3: Obszar inwestycji na tle mapy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

# 3. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 3.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach 266 i 267/1 w m. Stępowo oraz na działce nr 45 m. Sadłowo Rumunki i polegać będzie na budowie budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Działki stanowią grunty słabe orne RVI klasy bonitacyjnej i nie są obecnie użytkowane rolniczo ani w żaden inny sposób. Pokryte są roślinnością zielną oraz pojedynczymi drzewami – samosiewy.

Zostanie on utwardzony nieprzepuszczalnym podłożem (np. kostką betonową).

Na działkach objętych inwestycją, będą również znajdowały się:

- miejsca parkingowe,

- pomieszczenia socjalno-biurowe.

Odniesienie do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią

Wdrażając założenia Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opracował wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP), w której wskazano obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, dla których następnie sporządzono mapy zagrożenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP), określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia.

Jak wynika z analizy ww. map analizowany teren zlokalizowany jest poza terenami zagrożenia powodzią, w znaczącym oddaleniu od nich.

Na rysunku poniżej przedstawiono teren inwestycji na obszarach objętych zagrożeniem powodziowym z głębokością wody 0,2 % raz na 500 lat , 1% raz na 100 lat oraz z głębokością wody 10% raz na 10 lat.

Rysunek 4 Lokalizacja planowanej inwestycji w kontekście zagrożenia powodziowego

## 3.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

W ramach inwestycji przewiduje się powstanie 7 obiektów o powierzchni zabudowy 2 700,00m2 każdy i powierzchni hodowlanej około 2 550,00m2, przy każdym obiekcie po 2 silosy paszowe o pojemności do 30 ton każdy, budynek socjalno- techniczny 140m2, kotłownię w budynku na cele ogrzewania tego budynku. Do ogrzewania kurników wykorzystywane będą nagrzewnice gazowe. 18 butli gazowych o pojemności 6400 l każda, jeden zbiornik na ścieki przy budynku socjalno- technicznym, kurniki bez zbiornika - czyszczenia na sucho, a także konfiskator w formie kontenera stalowego.

Każdy budynek będzie miał obsadę początkową 50 000 szt. Hodowla ściółkowa, poidła kropelkowe, mycie kurników na sucho.

Obiekty inwentarskie będą obsadzane brojlerami cyklicznie. Cały proces zasiedlania będzie trwał około 8 - 10 dni. Zasiedlane będą po dwa kurniki w odstępach około 4 - 5 dniowych. W czasie roku planuje się przeprowadzić około 7 pełnych cykli produkcyjnych trwających około 6 tygodni w każdym z kurników. Po każdym cyklu planuje się realizować przerwy technologiczne trwające około 2 tygodni.

Po osiągnięciu przez brojlery wagi ok. 1,94 kg, następował będzie tzw. pierwszy „ubiór” tzn. odławiane będzie wynosiło około 31% wszystkich zwierząt, które osiągnęły już wagę 1,94 kg. Pierwszy ubiór będzie następował w 29 - 30 dniu każdego cyklu. Drugi ubiór będzie następował w 41 - 42 dniu każdego cyklu.

Przy gęstości zasiedlenia 39 kg/m2 i powierzchni hodowlanej 2550 m2 maksymalna żywa masa ptaków w kurniku może wynieść 99 450 kg.

Zużycie paszy na 1 szt. w ciągu cyklu wynosi 4,739 kg, co też przekłada się na 4,739 kg x 7 cykli/rok = 33,173 kg/szt./rok.

## 3.3. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

### 3.3.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

### Źródła zanieczyszczeń gazowych i pyłów po realizacji inwestycji.

### Źródłami zanieczyszczeń powietrza będą:

### 7 budynków kurników z wentylacjami hal hodowlanych,

### nagrzewnice powietrza w systemach ogrzewania w budynkach kurników,

### 7 baterii silosów paszowych - po 2 silosy o pojemności po 30 Mg w baterii,

### agregat prądotwórczy o mocy silnika Diesla 288 kW

### kocioł kondensacyjny w budynku socjalno-technicznym,

### silniki pojazdów poruszających się po działce Inwestora.

### Metodyka ustalania emisji z hal kurników

### Powstające w czasie hodowli zanieczyszczenia gazowe związane z ptakami będą powstawać w halach kurników:

### z metabolizmu hodowanych brojlerów w hali kurnika;

### z odchodów ptaków gromadzonych w ściółce;

### Powstający w czasie hodowli pył będzie miał następujące źródła powstawania:

### ze ścierania ściółki i pylenia paszy zadawanej w hali kurnika;

### „pierzenia się” brojlerów,

### pylenia z karmy

### i będzie to głównie ( w 97 % wg „Poradnika metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu”) pył zawieszony PM10 – do obliczeń przyjęto 100 %.

### W kurnikach projektowanych będą stosowane:

### do karmienia brojlerów - 3 typowe rodzaje pasz dla wielkoprzemysłowego chowu brojlerów wg powszechnie stosowanego harmonogramu w zależności od „wieku” ptaków,

### najlepsze dostępne techniki w zakresie pojenia wpływające na wilgotność ściółki – poidła kropelkowe,

### automatycznie sterowanie wywiewną wentylacją mechaniczną zapewniającą wymaganą temperaturę odpowiednią dla „wieku” ptaków,

### przeponowy system ogrzewania powietrza w halach nagrzewnicami.

### Ponieważ jest to dopiero projektowana instalacja ustalanie z niej emisji oparto o dane z pomiarów IBMiER podane w „Poradniku metodycznym w zakresie PRTR dla instalacji do intensywnego chowu i hodowli drobiu” ( WWW.gioś.gov.pl ) przyjmując następujące zasady:

### 1. przyjęto max. wskaźniki „wytwarzania” zanieczyszczeń podawane przez IBMiER w zależności od fazy chowu ptaków w cyklu na podstawie zamieszczonego wykresu,

2. dla pyłu przyjęto, że cały pył emitowany z hali chowu ptaków stanowi pył zawieszony PM10 ,

chociaż pomiary IBMEiR podają 97 %.

3. Na stronie 56 „Wytycznych dotyczących praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń. Część I ” wydanych przez Ministerstwo Środowiska w 2017 r. w tabeli nr 3.2.8.4-1. „Przykładowe możliwe do zastosowania wskaźniki emisyjne pyłu z budynków inwentarskich na terenach wielkoprzemysłowych ferm drobiu.” Podano wskaźniki emisji frakcji pyłów wg Krajowego Centrum Inwentaryzacji Emisji Instytutu Ochrony Środowiska:

- pył PM10 – 0,0037 kg/szt./rok

- pył PM2,5 – 0,0008 kg/szt./rok,

a ponieważ pył PM2,5 jest frakcją pyłu PM10 więc udział pyłu PM2,5 w pyle PM10 wyniesie:

0,0008 / 0,0037 = 21,6 %.

4. wykres przebiegu cyklu chowu z pomiarów IBMiER obrazował też wagę ptaków w fazach chowu w zależności od czasu chowu – końcowa waga brojlera w czasie pomiarów wynosiła 1,850 kg/szt.,

5. w Gospodarstwie w prowadzonym chowie ptaków grupy ROSS oraz na skutek stosowania nowoczesnych pasz wytwarzanych w specjalistycznej wytwórni przyrosty masy ptaków w fazach chowu będą większe niż podczas pomiarów IBMiER (przyjęte przez Inwestora na podstawie zapisów w „Dzienniku chowu” prowadzonym w gospodarstwie prowadzącym chów w sposób podobny do założeń Inwestora ).

6. ponieważ źródła literaturowe nie podają wskaźników wytwarzania siarkowodoru p rzez brojlery do ustalenia emisji siarkowodoru wykorzystano dane ( BREF ) o dopuszczalnym stężeniu amoniaku ( 20 ppm ) i siarkowodoru ( 1 ppm ) w atmosferze wnętrza hali i przyjęto, że unosy amoniaku i siarkowodoru będą w kurnikach w takich proporcjach czyli unos siarkowodoru będzie stanowił 5% unosu amoniaku,

7. Wskaźniki przyjęte do obliczeń emisji z kurników wg powyższych zasad wynoszą:

8. każdy kurnik projektowany będzie zasiedlany 50000 piskląt a ilość ptaków w poszczególnych fazach cyklu uwzględniając ubytki ( średnie ilości ubytków w fazach cyklu przyjęto na podstawie informacji z istniejącego zaprzyjaźnionego gospodarstwa stosującego podobną technologię chowu jaką zamierza stosować Inwestor ) wyniesie:

9. uwzględniając powyższe ustalenia unos na koniec każdej fazy dla podstawowych zanieczyszczeń będzie następujący:

10. na podstawie powyższej tabeli stwierdza się, że:

- dla amoniaku największa emisja godzinowa wystąpi na koniec IV fazy - przed ubiórką,

- dla pyłu PM10 największa emisja nastąpi w godzinie końca cyklu

i dla tych okresów ustalono emisje maksymalne tych zanieczyszczeń.

11. sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z kurników.

Do usuwania zanieczyszczeń powietrza z hali każdego kurnika będzie służyć mechaniczna wentylacja wyciągowa składająca się z:

- 18 zespołów wentylacyjnych kominowych CL firmy Big Dutchmann o średnicy otwartego wylotu 0,63 m na wysokości 7,5 m, z wentylatorami FC 063-6ET o regulowanej wydajności – nominalnej 12333 m3/h,

- 8 wentylatorów ściennych o wydajności nominalnej 44800 m3/h zamontowanych

w 2 „wieżach” wentylacyjnych ( po 4 w wieży ) przy ścianie szczytowej zachodniej,

Wieża będzie obudową o wysokości 7,5 m i przekroju 6,0 m *1,5 m.

12. W zależności od warunków na zewnątrz kurników, w celu utrzymania właściwego mikroklimatu w halach z ptakami w różnych fazach chowu, a szczególnie temperatury i wilgotności, wentylatory pracują z różną wydajnością aby dostarczyć do hali chowu wymaganą ilość powietrza w zależności od warunków zewnętrznych – od 0,5 m3/kg masy ptaków w zimie do 3,6 m3/kg masy ptaków w lecie a przy upałach gdy konieczne jest schładzania wnętrza hali nawet 6 m3/kg masy ptaków. Wydajność i ilość pracujących wentylatorów regulowana jest tak, aby nie dopuścić do dużego przewiewu w kurniku na wysokości głów ptaków. Zapotrzebowanie powietrza dla ptaków w kurniku i wymaganą ilość pracujących wentylatorów w różnych sytuacjach eksploatacji kurnika obrazuje załącznik P.

13. Obliczenia emisji maksymalnej z budynków kurników:

- amoniaku z końca fazy IV cyklu hodowlanego (przed ubiórką)

- pyłu PM10 z końca V fazy cyklu

- przeprowadzono dla 6 typowych wariantów emisji charakteryzujących się różną pracą wentylacji kurników ( zależnych od warunków zewnętrznych ) przy różnych ilościach pracy wentylatorów.

- wariant I - zima ( duże mrozy) temperatura zewnętrzna < -50C - praca niektórych wentylatorów kominowych ze zmniejszoną wydajnością,

- wariant II - zima temperatura zewnętrzna –50C < t < 50C - praca niektórych wentylatorów kominowych z wydajnością zmniejszoną,

- wariant III – wiosna, jesień – temperatury - 50C < t < 150C - praca wentylatorów kominowych z wydajnością nominalną;

- wariant IV - lato w dzień ( temperatury średnie ) 150C < t < 300C praca wszystkich wentylatorów kominowych z wydajnością nominalną i wentylatorów ściennych w wieżach wentylacyjnych,

- wariant V – lato w nocy - temperatura zewnętrzna 130C < t < 180C - praca wszystkich wentylatorów kominowych z wydajnością nominalną ( jak w wariancie III ),

- wariant VI – lato ( upały ) przewietrzanie kurnika – w dzień do 112 godzin/rok t > 300C -praca wszystkich wentylatorów kominowych i ściennych w „wieżach wentylacyjnych” z wydajnością nominalną wentylatorów. Dane powyższe przyjęto na podstawie rejestru pracy wentylacji kurnika istniejącego w klatach 2023 – 2024.

Czasy eksploatacji kurników w poszczególnych wariantach pracy wentylacji przyjęto proporcjonalnie do występowania średniej ilości dni z danym zakresem temperatur w roku:

- 7 dni w roku z temp. < -50C

- 155 dni w roku z temp. od -5 do < 50C

- 120 dni w roku z temp. od 5 do 150C

- 75 dni z temp. od 15 do 300C

- 8 dni z temp. > 300C

Całoroczny czas chowu ptaków wynoszący: 7 cykli po 6 tygodni = 7056 godzin/rok przypisano wg tej zasady wariantom pracy wentylacji:

- wariant I – temp. < -50C - przyjęto 135 godz.

- wariant II – temp. od -5 do < 50C - przyjęto 2996 godz.

- wariant III – temp. od 5 do 150C - przyjęto 2320 godz.

- wariant IV – od 15 do 300C - przyjęto 965 godz.

- wariant V – noce latem od 10 do 200C przyjęto 528 godz. ( 60 + 6 = 66 nocy po 8 godz. )

- wariant VI - temp. > 300C - – przyjęto 112 godz. pracy wentylacji

.razem 7056 godz.

Emisja z kurników

Emisję zanieczyszczeń poszczególnym emitorem ustalono wg zasad:

1. emisja zanieczyszczeń poszczególnym emitorem będzie proporcjonalna do udziału wywiewu odgazów z kurnika przez ten emitor w ogólnym wywiewie z kurnika,

2. cała ilość wytworzonych zanieczyszczeń w kurniku będzie na bieżąco emitowana z kurnika z powietrzem wydalanym z kurnika wentylacją mechaniczną.

Zasada obliczania emisji maksymalnej zanieczyszczenia z rodzaju emitora dla wariantu pracy wentylacji:

Emisja roczna zanieczyszczeń z hali kurnika.

Ustalono jako sumę zanieczyszczeń wytwarzanych w poszczególnych fazach 7 cykli hodowlanych w roku:

Emisja średnia zanieczyszczeń z hali kurnika.

Emisję średnią z emitora danego rodzaju ustalono jako iloraz unosu rocznego ( emisji rocznej ) z emitorów tego rodzaju przez sumę czynnych emitorów w poszczególnych wariantach pracy wentylacji..

Tabela z obliczeniami wywiewu przez emitory z kurnika – załącznik WW.

Dla ustalenia emisji średniej przez emitory kurnika przyjęto, że w ciągu roku wszystkie emitory w każdym kurniku będą jednakowo obciążone pracą ponieważ w wariantach pracy wentylacji system automatycznego sterowania ich pracą, gdy ilość pracujących wentylatorów jest mniejsza włącza poszczególne emitory wg programu zapewniającego równomierne wykorzystanie wszystkich wentylatorów – w wariantach wprowadzono ilość najczęściej pracujących wyrzutni dachowych i rozmieszczono je w miarę równomiernie na obiekcie.

Parametry wprowadzania zanieczyszczeń z emitorów dla emisji średnich ustalono jako średnie ważone z wywiewu rocznego, czasu pracy rodzajów wentylatorów i temperatury emitowanych zanieczyszczeń w poszczególnych wariantach pracy wentylacji.

W ciągu roku wywiew z kurnika wynosi 99291717920 m3 z czego przez wyrzutnie dachowe 99,851% a przez wieże wentylacyjne 0,149%.

Ogrzewanie hali kurnika

W każdym kurniku będzie po 5 nagrzewnic o mocy cieplnej 100 kW każda opalanych płynnym propanem po zgazowaniu. Praca tych nagrzewnic będzie zależała od wymaganej temperatury w kurniku w zależności od „wieku” ptaków, wydajności wentylacji i temperatury na zewnątrz kurnika. W okresie silnych mrozów ( wariant 1 pracy wentylacji kurnika ) w kurnikach będą pracować wszystkie nagrzewnice z wydajnością nominalną w czasie chowu ptaków w fazie I i II a w następnych pozostałych fazach z ograniczeniami regulowanymi przez automatykę sterującą atmosferą w kurniku..

W czasie przed zasiedlaniem kurników pisklętami, podczas „wygrzewania” kurnika. Nagrzewnice będą pracowały z wydajnością nominalną do osiągnięcia w kurniku temperatury 32 – 330C.

Inwestor szacuje czas pracy nagrzewnic w czasie wygrzewania kurnika na 144 h/rok ( 6 dni ). Spaliny z każdej nagrzewnicy wyprowadzane będą do atmosfery indywidualnymi emitorami z otwartymi wylotami średnicy 0,15 m na wysokości 5,5 m.

Do ustalenia emisji z tych źródeł zanieczyszczeń posłużono się wskaźnikami podanymi przez KOBiZE na stronie internetowej.

Silosy paszowe

Sypkie pasze gotowe będą dowożone do gospodarstwa paszowozami a ich rozładunek do baterii silosów przy każdym kurniku, składającej się z 2 silosów o poj. po 30 Mg, będzie się odbywał z paszowozu transportem pneumatycznym za pomocą sprężonego powietrza wytwarzanego przez sprężarkę z napędem elektrycznym.

Powietrze opuszczające silosy w czasie rozładunku pneumatycznego nie będzie odpylane w specjalistycznym filtrze ale wraz z unoszonym w nim pyłem będzie wprowadzane do atmosfery skierowaną w dół rury odpowietrzającą, wspólną dla obu silosów baterii, z wylotem znajdującym się 1,5 m nad ziemią, na który będzie zakładany podczas tłoczenia paszy do któregoś z silosów baterii worek z tkaniny filtracyjnej np. PEES lub włókniny PAN 550, stosowanych w filtrach tkaninowych, które zapewniają stężenie w odpylonym powietrzu max. 20 mg pyłu w m3 powietrza opuszczającym silos.

Ze względów organizacyjnych ( ilość pracowników w gospodarstwie oraz jedną sprężarkę do wytwarzania powietrza na fermie ) w tym samym czasie pasza będzie rozładowywana do tylko do jednej baterii silosów.

Przyjęto, że cały pył przechodzący przez tkaninę filtracyjną będzie pyłem PM10 a udział frakcji PM2,5 będzie stanowił 10 %.

Transport paszy z silosów do karmików w halach hodowlanych odbywał się będzie przenośnikami ślimakowymi - „żmijkowymi”, podłączonymi do dolnych spustów z silosów, co nie spowoduje pylenia.

Kocioł w budynku socjalno-technicznym

W budynku socjalno-technicznym będzie zainstalowany dwufunkcyjny kocioł kondensacyjny o mocy 24 kW opalany propanem. Będzie służył do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla pracowników.

Spaliny z kotła będą wyprowadzane do atmosfery kominem stalowym z zadaszonym wylotem średnicy 0,15 m na wysokości 5,0 m.

Palnik gazowy kotła będzie pracował z maksymalną wydajnością przez taki okres czasu aby w zasobniku wody obiegowej instalacji c.o. utrzymać wymaganą temperaturę.

Wg Inwestora na zapewnienie ogrzania pomieszczeń w budynku i ciepłej wody użytkowej palnik winien pracować nie dłużej niż 850 h/rok.

Zanieczyszczenia z kotła wprowadzane będą do atmosfery otwartym emitorem średnicy 0,15 m na wysokości 5 m.

Emisje do powietrza z energetycznego spalania propanu ustalono wykorzystując wskaźniki i metodykę ustalania emisji zanieczyszczeń dla energetycznego spalania paliw zawarte we „Wskaźnikach emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw. Kotły o mocy do 5 MWt”. na stronie internetowej KOBiZE.

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy o mocy 300 kVA, z silnikiem Diesla o nocy 288 kW, będzie stanowił alternatywne źródła zasilania w energię elektryczną w wypadku awarii zasilania linią przesyłową dla kurników.

Silnik agregatu będzie spełniał normy emisji Stage IV kat. Q. czyli emisja zanieczyszczeń może wynosić maksymalnie:

NOX - 0,4 g/kWh

CO - 3,5 g/kWh

węglowodorów - 0,19 g/kWh

PM10 - 0,025 g/kWh

Normy unijne nie ustalają standardów emisji SO2 w zależności od mocy silnika ale inne przepisy nakładają normatywne ograniczania zawartości siarki w paliwie co limituje maksymalną emisję dwutlenku siarki.

Cechą ustawienia silnika w agregacie jest praca z 1500 obrotów/minutę co zapewnia stałą częstotliwość wytwarzanego prądu około 50 Hz.

Agregat poddawany będzie sprawdzeniu gotowości do eksploatacji przez co dwutygodniowy 5-ciominutowy rozruch = nieco ponad 2 godziny pracy w roku. Spaliny będą emitowane rurą wydechową skierowaną poziomo z wylotem średnicy 0,065 m na wysokości 3 m.

W czasie awarii zasilania elektrycznego agregat będzie pracował w sposób ciągły w czasie braku prądu w sieci – obecnie brak przesłanek do określenia czasu trwania awarii zasilania.

Emisja zanieczyszczeń może wynieść z jednej próby:

NO2 - 0,4 g/kWh * 288 kW * 5/60 h = 9,60 g/h = 2,67 mg/s

CO - 3,5 g/kWh * 288 kW * 5/60 h = 84,00 g/h = 23,33 mg/s

węglow. alifat. - 0,146 g/kWh * 288 kW * 5/60 h = 3,50 g/h = 0,97 mg/s

węglow. aromat. - 0,044 g/kWh * 288 kW * 5/60 h = 1,06 g/h = 0,29 mg/s

PM10 - 0,025 g/kWh* 288 kW * 5/60 h = 0,60 g/h = 0,08 mg/s

Emisje dwutlenku siarki określono na podstawie zawartości siarki w paliwie przy podanym przez producenta zużyciu oleju napędowego w ilości 26,5 litra/h ( gęstość 0,84 kg/l ).

SO2 – 16 * 0,008 * 26,5 l/h * 0,84 kg/l *5/60 = 0,2827 g/h = 0,079 mg/s

0,008 – procentowa zawartość siarki w ON w Polsce wg sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady „Jakość benzyny i oleju napędowego stosowanych w transporcie drogowym w Unii Europejskiej. Rok sprawozdawczy 2012”.

Pojazdy z zewnątrz przejeżdżające odcinki najbardziej obciążone ruchem przy wjeździe na teren inwestycji.

Na terenie projektowanej inwestycji ruch pojazdów będzie niewielki a największa jego koncentracja będzie na odcinku drogi wewnętrznej przy bramie wjazdowej.

Ze względów organizacyjnych ( ilość osób obsługujących kurniki ) możliwa będzie w tym samym czasie obsługa do 3 rodzajów czynności transportowych.

Przyjęto jako ruch maksymalny przez bramę i odcinki w jej pobliżu:

- wywóz obornika ( 6 przejazdów/h – 3 wjazdy i 3 wyjazdy ),

- paszowóz ( wjazd lub wyjazd – rozładunek trwa 1 godzinę ),

- pojazd ze słomą na podściółkę ( wjazd lub wyjazd )

jako sytuacje generującą największe obciążenie środowiska spalinami z 8 przejazdów/h.

Z odcinka 10 m trasy pojazdu ciężkiego (dla którego zwykle wyznacza się emitor zastępczy wg metodyki referencyjnej zawartej w załączniku nr 3 do rozporządzenia MS z 26.01.2010 r.) unos zanieczyszczeń wynosi:

wg wskaźników podanych przez prof. Z. Chłopka w „Opracowaniu charakterystyk emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych pojazdów samochodowych”, Warszawa, kwiecień 2007, a ponieważ w ciągu godziny na terenie inwestycji przez najbardziej obciążony odcinek drogi wewnętrznej przy bramie przejedzie w ciągu godziny maksymalnie do 8 pojazdów to emisja z takiego odcinka wyniesie:

co jest wielkością znikomą i pomijalną wobec emisji z innych źródeł - emisje z silników pojazdów pominięto w dalszej analizie oddziaływania na środowisko.

Warunki wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza z emitorów inwestycji.

Dla emitorów:

- zastępczych silosów paszowych - traktowanych jako poziome,

- agregatu prądotwórczego – poziomy

- niezależnie od kształtu wylotu, jego wymiarów oraz temperatury i prędkości emitowanych gazów, brak jest wyniesienia gazów wylotowych – efektywna wysokość emitora H jest równa jego geometrycznej wysokości.

Parametry wprowadzania zanieczyszczeń z kurników przez wyrzutnie dachowe.

Oddziaływanie na środowisko

Sprawdzenia, czy emisja zanieczyszczeń do powietrza z gospodarstwa po realizacji inwestycji nie spowoduje przekroczenia poziomów odniesienia określonych przepisami ochrony środowiska, wykonano obliczenia pełne wg metodyki referencyjnej nakazanej w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z 26 stycznia 2010 r. przyjmując:

- wartości emisji maksymalnej pyłu PM10 dla fazy V cyklu chowu, silosów, nagrzewnic

- kurników i agregatu i maksymalnych emisji amoniaku oraz siarkowodoru dla IV fazy cyklu,

- ustalone warunki wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza dla wariantów tych emisji,

- różę wiatrów ze stacji meteorologicznej w Toruniu ( najbliższa )

- współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 = 0,821 m, ustalony na podstawie ortomapy - załącznik nr Z - wg wzoru z pkt 2.3. załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ

Do ustalenia powierzchni poszczególnych rodzajów pokrycia terenu wykorzystano metodę planimetrowania powierzchni metodą liniową. Metoda ta opiera się na pomiarze i sumowaniu długości odcinków zawartych w obszarze o jednolitym typie pokrycia terenu (np. lasy, zwarta zabudowa wiejska itp.). Przy dostatecznie gęstym ułożeniu linii można udowodnić, że:

Dla zanieczyszczeń emitowanych z gospodarstwa wykonano obliczenia pełne rozkładu stężeń  zanieczyszczeń w terenie otaczającym działki Inwestora przeznaczone pod inwestycję.

Dane wejściowe i wyniki maksymalne z obliczeń za pomocą programu komputerowego ALGOR stosującego metodykę referencyjną modelowania rozkładu zanieczyszczeń przedstawiają załączniki nr X1 – X7 a graficzne ich przedstawienie załączniki nr Y1 – Y9.

Pełne obliczenia tylko na płycie ze względu na objętość plików obliczeniowych. Nie wykonywano obrazu graficznego dla dwutlenku siarki i tlenku węgla ponieważ program ALGOR nie edytuje obrazów graficznych obliczeń gdy Σsmm = < 0,1*D1

Otrzymane wyniki porównywano z wartościami dopuszczalnych poziomów odniesienia, z uwzględnieniem obecnego stanu zanieczyszczenia powietrza podanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pismem Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska 208,740w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2025 r., znak: DMS-BY.731.1.121.2025.7.JK – załącznik nr Z. oraz ustalonego wg załącznika nr 3 do rozporządzenia MŚ z 26.01.2010 r. i stwierdzono dla:

amoniaku:

Σsxy = 236,882 μg/m3 > D1 = 400 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X= -250 m, Y = -50 m

sa = 18,262 μg/m3 < Da - R = 45 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X = 160 m, Y = 40 m

dwutlenku azotu:

Σsxy = 187,388μg/m3 < D1 = 200 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X= 210 m, Y = -70 m

sa = 7,935 μg/m3 < Da = μg/m3 w punkcie o współrzędnych X = 160 m, Y = 30 m

siarkowodoru:

Σsxy = 11,844μg/m3 < D1 = 20 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X = -250 m, Y = -50 m

sa = 0,913 μg/m3 < Da – R = 4,5 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X = 160 m, Y = 40 m

pyłu PM10:

Σsxy = 208,740 μg/m3 < D1 = 280 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X = -250 m, Y = -50 m

sa = 11,473 μg/m3 < Da - R = 19 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X = 160 m, Y= 40 m

dwutlenku siarki:

Σsxy = 3,184 μg/m3 < 0,1*D1 = 35 μg/m3 w punkcie o współrzęd. X = 210 m, Y = -70 m

pyłu PM2,5:

sa = 2,207 μg/m3 < Da - R = 10 μg/m3 w punkcie o współrzędnych X= 170 m, Y= 10 m

tlenku wegla:

Σsxy = 210,287 μg/m3 < 0,1*D1 = 3000 μg/m3 w punkcie X = -25 m, Y= 75 m

Przekroczenia najwyższych stężeń maksymalnych lub najwyższych stężeń dopuszczalnych wszystkich emitowanych zanieczyszczeń nie wystapią na całym obszarze oddziaływania projektowanej inwestycji poza działkami Inwestora.

Oddziaływanie odorowe

W „Wytycznych dotyczących praktycznego zastosowania Konkluzji BAT w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń. Część I Instalacje do chowu drobiu” wydanych przez Ministerstwo Środowiska w 2017 r. zalecono przyjmować jako uciążliwość odorową stężenie amoniaku w powietrzu powyżej 0,5 ppm odpowiadające 0,35 mg/m3 = 350 μg/m3.

Podobne traktowanie uciążliwości odorowej występuje w orzecznictwie sądów administracyjnych w sprawach skargowych dotyczących tego problemu.

Próg wyczuwalności węchowej amoniaku, który powoduje dyskomfort dla ludzi z powodu przykrego zapachu

- wg „Listy substancji i związków chemicznych, które są przyczyną uciążliwości zapachowej” pod redakcją prof. J. Zwoździaka opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska – od 5,2 do 5,75 ppm (3640 – 4020 μg /m3),

- wg CIOP – 3620 μg /m3.

Najwyższe maksymalne stężenia jednogodzinne amoniaku w otoczeniu projektowanej inwestycji

mogą wynieść maksymalnie 236,882 μg/m3 a więc około 15 razy mniej od progu wyczuwalności

węchowej i 1,48 razy mniejsze od stężenia przyjmowanego jako próg uciążliwości odorowej rekomendowany przez Ministerstwo Środowiska.

### 3.3.2. Emisja hałasu do środowiska

Uwaga ! Odesłania do załączników z niniejszego rozdziału – na płycie CD

Celem tej części opracowania jest określenie stopnia oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, na stan środowiska akustycznego w rejonie źródeł emisji hałasu zlokalizowanych w jego obrębie. Planowane zamierzenie stanowić będzie budowę kurników. Opracowanie obejmuje swym zakresem oddziaływanie źródeł emisji zlokalizowanych na terenie planowanego przedsięwzięcia w kształtowaniu klimatu akustycznego najbliższego otoczenia rozważanego przedsięwzięcia. W bezpośrednim sąsiedztwie działek znajdują się:

- od północy – tereny leśne

- od wschodu – droga i tereny pokopalniane

- od południa – tereny gruntów ornych i zielone

- od zachodu – tereny leśne i gruntów ornych

Najbliższa zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa znajduje się na wschód od granicy inwestycji. Projektowana zabudowa kurników będzie posiadała dojazd od strony wschodniej. Dla przedmiotowej inwestycji brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dołączono więc klasyfikację akustyczna w załączniku 1.

Dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów o danym charakterze zagospodarowania są określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. 2014, poz. 112). Dotyczą one równoważnego poziomu dźwięku występującego w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dziennej (pomiędzy 600 i 2200) 
i w czasie jednej najniekorzystniejszej godziny pory nocnej (pomiędzy 2200 a 600). Inwestycja pracowała będzie w porze dziennej i nocnej. Poziom hałasu przenikającego na tereny chronione w żadnym punkcie takiego terenu nie powinien przekraczać wartości dozwolonej, określonej w ww. Rozporządzeniu. Rozwiązania technologiczne pozwolą na dotrzymanie dopuszczalnych norm poziomu hałasu przenikającego do środowiska, na tereny chronione:

- Równoważny poziom hałasu dla pory dziennej – 55 dB (dla zabudowy zagrodowej), oraz 
50 dB (dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) – przedział czasu odniesienia równy 
8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym,

- Równoważny poziom hałasu dla pory nocnej – 45 dB (dla zabudowy zagrodowej), oraz 
40 dB (dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) – przedział czasu odniesienia równy 
1 najmniej korzystnej godziny

Hałas policzono dla maksymalnych i najgorszych wartości – uruchomione wszystkie urządzenia, praca kurników, oraz jednoczesny dojazd pojazdów.

Przyjęte dane

Na terenie rozważanego przedsięwzięcia wyróżnić będzie można następujące rodzaje źródeł hałasu:

- wtórne źródła hałasu

- punktowe źródła hałasu

- ruchome źródła hałasu

Obliczenia propagacji hałasu oraz wykreślenie map akustycznych zostały wykonane przy użyciu programu komputerowego LEQ Professional firmy Soft-P. Program LEQ Professional służy do prognozowania poziomu dźwięku wokół „zakładów przemysłowych” na podstawie danych teoretycznych i empirycznych. Zastosowana metoda obliczeniowa odnosi się do modelu obliczeniowego zawartego w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcjach ITB Nr 308 i 338. Prognozowanie immisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych odbywa się na podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej określonej w sposób teoretyczny lub empiryczny, co jest zgodne z cytowaną normą. Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku                 w wybranym punkcie na podstawie znajomości położeń źródeł, parametrów akustycznych tych źródeł, charakterystyki podłoża terenu, przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne. Program sam decyduje o sposobie traktowania źródła w zależności od jego lokalizacji w stosunku do punktu obserwacji. Aby określić poziom dźwięku w punkcie obserwacji należy określić wartości równoważnych poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu określane z uwzględnieniem ich czasowych charakterystyk pracy. Ponadto, jeśli na drodze źródło - punkt obserwacji znajdują się przeszkody naturalne lub sztuczne należy to uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując odpowiednie procedury określające dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania.

Do określenia wpływu planowanej inwestycji na kształtowanie się klimatu akustycznego przyjęto wariant najniekorzystniejszy dla środowiska, tzn. taki, w którym jednocześnie pracuje najwięcej źródeł hałasu. Za wtórne źródła emisji hałasu uznaje się takie źródła, które emitują hałas nie bezpośrednio, ale poprzez przegrody urbanistyczne (ściany i dach). Wewnątrz źródła wtórnego znajdują się inne źródła hałasu, które są powodem emisji wtórnej. Dla tego rodzaju źródeł należy znać poziom hałasu (równoważny) określony w odległości 1 m od każdej ze ścian i dachu oraz izolacyjności akustyczne właściwe pełnych ścian oraz elementów takich jak okna czy drzwi.

Źródła ruchome bez względu na charakter uznaje się za należące do przedsięwzięcia od chwili wjazdu na teren inwestycji do chwili przekroczenia granic przedsięwzięcia przy ich wyjeździe. Dla źródeł punktowych parametrem charakterystycznym jest poziom mocy akustycznej urządzenia (źródła). Jeśli na drodze źródło – punkt obserwacji znajdują się przeszkody naturalne lub sztuczne należy to uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując odpowiednie procedury określające dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania. Ekrany to budynki i elementy infrastruktury, które stanowią przeszkody w propagacji fal akustycznych na rozważanym terenie.

Założenia do obliczeń zasięgu oddziaływania akustycznego

I. Do istotnych źródeł wtórnych należą:

Projektowane kurniki, które hałasują jedynie w czasie pory dziennej – w nocy kury śpią. Dla uproszczenia obliczeń założono równomierny rozkład hałasu wewnątrz budynków. W miarę oddalania się od budynków różnice na zewnątrz będą zanikać. Ponadto w analizie uciążliwości akustycznej wspomnianych obiektów przyjęto zasadę najbardziej niekorzystnego przypadku gwarantującą, że określony w drodze obliczeń teoretycznych poziom hałasu wewnątrz jest poziomem nieco wyższym od tego, jaki można uzyskać w drodze szczegółowej analizy na podstawie pomiarów wykonanych w tego typu obiektach. Zgodnie z danymi zawartymi w Instrukcji ITB 338/2008 w przypadku gdy ściana (dach) lub jej część składa się z elementów o różnej izolacyjności akustycznej (np. cegła + szkło) należy obliczyć jej izolacyjność wypadkową wg poniższej zależności:

R = 10 log

gdzie:

S -  Si [m2];

Si – powierzchnia i-tego elementu o izolacyjności Ri  [m2];

Ri – izolacyjność akustyczna i-tego elementu [dB];

W ten sposób wyznaczono izolacyjność akustyczną poszczególnych ścian i dachów dla każdego 
z budynków będących źródłem hałasu. Źródła te oznaczone są czarna obwódką i seledynowym wypełnieniem. Przyjęto:

- Ściany i dachy – izolacyjność 25 dB

- Dachy – izolacyjność 22 dB

- Hałas z kurników na poziomie 85 dB dla ścian, i 75 dB dla dachu

Do istotnych źródeł wtórnych należą:

| Nr. | Nazwa | Wysokość [m] | Hałas – ściany/dach [dB] | Izolacyjność – ściany/dach [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pora dzienna |  |  |  |  |
| 1-7 | Kurniki | 7,5 | 85/75 | 25/22 |

II. Do istotnych źródeł stacjonarnych należą:

Na terenie będą:

- Wentylatory dachowe na wys. 8 m o hałasie 71 dB

- Wentylatory szczytowe na wys. 1,5 m o hałasie 89 dB

Do obliczeń i oddziaływania hałasu z planowanej inwestycji przyjmuje się jedynie urządzenia, które znajdują się ,,na zewnątrz’’ budynków. Jeśli w budynku znajduje się urządzenie generujące hałas, jak np. promiennik, to nie jest ono brane pod uwagę, ponieważ nie generuje żadnego hałasu poza budynek (hałas ograniczony przez ściany). Dodatkowo informacje na temat urządzeń, ilości pojazdów i parametrów budynków są podane przez inwestora. Przyjęto, że działają one przez całe najniekorzystniejsze 8 godzin w dzień i 1 godzinę w nocy. Dodatkowo hałas z 5 wentylatorów szczytowych zastąpiono 1 źródłem punktowym, zgodnie ze wzorem:

Hałas powinno się obliczać dla najbardziej niekorzystnych i maksymalnych wartości. Nie uwzględnia się w obliczeniach hałasu sytuacji awaryjnych. Źródła punktowe będą oznaczone w programie hałasowym jako źródła punktowe, w postaci czerwonego punkcika z numerem. Ze względu na sposób pracy kurników przyjęto działanie w dzień i nocy.

Poniżej przedstawiono tabelę oznaczeń źródeł punktowych.

| Nr. | Źródła | Wysokość [m] | Poziom mocy [dB] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pora dzień i noc |  |  |  |
| 1-126 | Went. dachowe | 8,0 | 71 |
| 127-140 | Went. szczytowe | 1,5 | 96 |

III. Do istotnych źródeł ruchomych należą (przyjęto maksymalną i najgorszą możliwość – jednoczesny wjazd lub wyjazd pojazdów ze wszystkich budynków):

Pojazdy ciężkie – przyjęto w sumie 10 pojazdów w porze dziennej.

Źródła ruchome bez względu na charakter uznaje się za należące do inwestycji od chwili wjazdu na teren i do chwili przekroczenia granic przy ich wyjeździe. Pojazdy poruszały się będą po terenie inwestycji w porze dziennej i nocnej. Drogę każdego źródła ruchomego podzielono na poszczególne opcje ruchowe przypisując każdej z nich odpowiednią wartość mocy akustycznej. Moce akustyczne dla opcji startu, jazdy i hamowania pojazdów przyjęto na podstawie Instrukcji ITB 338/2008.

Pojazdy ciężkie

| Nazwa operacji | Moc akustyczna [dB] | Czas operacji [sek] |
| --- | --- | --- |
| Start | 105 | 5 |
| Hamowanie | 100 | 3 |
| Jazda po terenie m. in. manewrowanie | 100 | Zależy od prędkości oraz długości drogi |

Przyjęto, że statystyczny pojazd poruszać się będzie po drogach w obrębie przedsięwzięcia ze średnią prędkością 3 m/s. Dla omawianej sytuacji wyliczono czasy ekspozycji hałasu dla wszystkich źródeł zastępczych. Drogi wewnętrzne przedsięwzięcia zostały podzielone na odcinki, które zastąpiono źródłami punktowymi o odpowiedniej mocy akustycznej. Obliczenia hałasu za pomocą programu Leq Professional dla pojazdów lekkich wykonywano przyjmując źródło hałasu na wysokości 0,5 m nad powierzchnią terenu. Drogi wewnętrzne przedsięwzięcia zostały podzielone na odcinki, które zastąpiono źródłami punktowymi o odpowiedniej mocy akustycznej. I tak, po przyjętych odcinkach, poruszać się będą:

| Odcinek | Pojazd | Czas [s] | PN [min] | PMA [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dzień |  |  |
| 141-152 | Ciężkie | 4,6 | 24 | 75,0 |
| 153-163 |  | 4,0 |  | 74,4 |

Do obliczeń wykorzystano poniższy wzór:

LAW = 10 * log [(Σ ti * 100,1*Lai)]

gdzie: ti – czas trwania hałasu pojedynczej operacji, T – czas odniesienia, Lai – poziom mocy wyjściowy.

Obliczenia na bazie powyższego wzoru wykonano przy użyciu programu komputerowego LEQ Professional firmy Soft-P. Program posiada funkcję wyznaczania równoważnej mocy akustycznej zastępczego źródła hałasu pojazdów. Oznaczając odcinek drogi, moc akustyczną, prędkość pojazdu oraz ilość pojazdów (ilość pojedynczych operacji) przy użyciu programu wyznaczana jest równoważna moc akustyczna. Wszystkie zastępcze źródła punktowe wraz z parametrami zawiera tabela określająca dane do obliczeń (załącznik 2 dzień i załącznik 5 noc).

Ekran:

Dodatkowo przyjęto jako ekrany (oznaczone na niebiesko z szarym tłem):

| Nr. | Ekran | Wysokość [m] |
| --- | --- | --- |
| Dzień i noc |  |  |
| 1 | Proj. budynek socjalny | 5,5 |
| 2 | Proj. budynek techniczny | 8,5 |
| 3-9 | Proj. silosy | 10,0 |
| Dzień |  |  |
| 10-16 | Proj. murek | 5,0 |
| Noc |  |  |
| 10-16 | Proj. kurniki | 7,5 |
| 17-23 | Proj. murek | 5,0 |

Dodatkowo przyjęto tereny leśne jako pasy zieleni izolacyjnej o śr. wys. 8 m (oznaczone na zielono).

Metodyka obliczeniowa

Zastosowana metoda obliczeniowa odnosi się do normy ISO 9613 oraz Instrukcji 338/2008 ITB. Obliczenia propagacji hałasu oraz wykreślenie mapy hałasu zostały wykonane przy użyciu programu komputerowego do tworzenia map akustycznych LEQ Professional firmy Soft-P. Aby określić poziom dźwięku w punkcie obserwacji należy określić wartości równoważnych poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu określane z uwzględnieniem ich czasowych charakterystyk pracy. Ponadto, jeśli na drodze źródło - punkt obserwacji znajdują się przeszkody naturalne lub sztuczne należy to uwzględnić w obliczeniach wartości końcowej stosując odpowiednie procedury określające dodatkowy spadek poziomu dźwięku wskutek ekranowania. Do określenia wpływu planowanej inwestycji na kształtowanie się klimatu akustycznego przyjęto wariant najniekorzystniejszy dla Inwestora, tzn. taki, w którym wszystkie źródła emitujące hałas pracują jednocześnie. Źródła ruchome bez względu na charakter uznaje się za należące do przedsięwzięcia od chwili wjazdu na teren i do chwili przekroczenia granic przedsięwzięcia przy ich wyjeździe.

Obliczenia rozkładu poziomów hałasu wokół przedsięwzięcia

Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wokół przedsięwzięcia wykonano w oparciu o program komputerowy LEQ Professional firmy Soft-P, który został zatwierdzony do stosowania przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie. Dane do obliczeń zostały przygotowane w oparciu o instrukcję Nr 308 ITB oraz Nr 338 ITB. Współczynnik gruntu obliczany jest na podstawie siatki obliczeniowej mapy wprowadzonej do programu hałasowego. Obliczenia wykonano w siatce punktów recepcyjnych w taki sposób by uzyskać interesujące nas zasięgi uciążliwości akustycznej – wyniki obliczeń dla dnia stanowi załącznik 3 dla dnia i załącznik 6 dla nocy.

Obliczenia przeprowadzono:

- na wysokości 4,0 m

- punkty referencyjne siatki obliczeniowej określono z krokiem 20 x 20

- przyjmując siatkę obliczeniową:

OX: 200 – 1760 / OY: 150 – 1300

- przyjmując temperaturę 10C, wilgotność 70%.

- przyjmując współczynnik gruntu 0,96 (tereny zielone z niewielką zabudową),

- Rozkład wartości poziomów dźwięku wokół przedsięwzięcia ilustrują załączone do opracowania mapy akustyczne sporządzone przez program komputerowy – załącznik 4 (dzień), oraz załącznik 7 (noc). Dla nocy dodatkowo przedstawiono przybliżoną mapę.

Wnioski

Z przedstawionych analiz wynika, iż planowane budynki kurniki jak najbardziej spełniać będą wymogi w zakresie ochrony środowiska przed oddziaływaniem akustycznym. Zasięg akustycznego oddziaływania przedsięwzięcia nie obejmie terenów chronionych akustycznie, przez co zostanie spełniony warunek art. 144 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. 2025, poz. 647). Największy hałas zgodnie z przedstawionymi mapami rozchodzi się w nocy na tereny leśne i gruntów ornych na zachodzie, gdzie nie leżą żadne tereny chronione. Dodatkowo należy również zaznaczyć, iż obliczono hałas dla wartości najbardziej niekorzystnych (urządzenia, kurniki i pojazdy działające jednocześnie) i jeśli dla wprowadzonych danych inwestycja nie wpływa negatywnie na dalej położone tereny chronione akustycznie, nie ma możliwości ich przekroczenia podczas normalnej, codziennej eksploatacji. W związku z powyższym, stwierdza się, że dla inwestycji norma hałasu dla terenów chronionych akustycznie dla pory dziennej i nocnej będzie dotrzymana.

### 3.3.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Wody na etapie eksploatacji

Zaopatrzenie fermy w wodę odbywać się będzie poprzez planowane własne ujęcie wód podziemnych (studnia), które zostanie zlokalizowane na terenie planowanej fermy. Woda w gospodarstwie pobierana będzie na cele:

− technologiczne (do pojenia zwierząt, mycia i dezynfekcji budynków),

− socjalno - bytowe (sanitariaty pomieszczeń socjalnych).

Pomiar zużycia wody będzie określany wg odczytów wodomierza głównego przyłącza oraz odrębnie na wodomierzach zlokalizowanych w pomieszczeniach obsługi w obrębie budynków inwentarskich.

Określenie bilansu zapotrzebowania wody

Zapotrzebowanie wody dla planowanego przedsięwzięcia wyliczono w oparciu o dane:

− normy zużycia wody określone w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody,

− „Dokument Referencyjny o Najlepszych Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń” wydany przez Ministerstwo Środowiska (lipiec 2003) – BAT,

− Decyzji wykonawczej Komisji (UE) z dnia 15 lutego 2017 r.

Zapotrzebowanie wody na cele pojenia zwierząt wyliczone wg rozporządzenia w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody – załącznik Tabela 4. Poniższa tabela określa zapotrzebowanie wody na cele pojenia.

Zgodnie z normami zużycia wody dla obsady 300 000 szt. i przy zużyciu 0,5 litrów/szt./dobę szacowane zużycie wody dla projektowanych kurników wyniesie około 150 m3/dobę. Jednakże w związku ze stosowanymi poidłami kropelkowymi faktyczny wskaźnik zużycia wody na fermie będzie znacznie niższy od określonego w normach i wyniesie około 7 litrów/sztukę/cykl. Wynika z tego, że szacowane zużycie wody dla kurników wyniesie około 2 100 m3/cykl, co w skali roku daje wartość około 14 700 m3/rok.

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne – czyszczenie budynków

Zużycie wody do czyszczenia fermy brojlerów zgodnie z dokumentem BREF wynosi 0,002 m3/m2/czyszczenie. Czyszczenie kurników prowadzone będzie na sucho. Dezynfekcja będzie wykonywana przy użyciu myjki wysokociśnieniowej. Przy łącznej powierzchni hodowlanej kurników wynoszącej około 15 000 m2 zużywana będzie woda w ilości około 30 m3 na 1 przerwę technologiczną (po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym), co determinuje roczne zużycie wody na poziomie około 180 m3.

Odprowadzanie ścieków

Inwestor przewiduje, iż w ramach utrzymania czystości i porządku na terenie gospodarstwa będą prowadzone procesy związane z czyszczeniem i dezynfekcją każdego obiektu. Czyszczenie będzie odbywało się na sucho, a dezynfekcja będzie przeprowadzana myjką wysokociśnieniową. Podczas dezynfekcji zużyta niewielka ilość wody ulegnie całkowitemu odparowaniu. W związku z czym nie będą powstawać ścieki przemysłowe. Jednak dla bezpieczeństwa każdy z kurników będzie połączony z wybieralnym, szczelnym, podziemnymi bezodpływowym zbiornikiem o łącznej pojemności około 8 m3.

Na terenie planowanej instalacji – fermy drobiu, będą powstawać ścieki socjalno – bytowe z budynku socjalno - technicznego. Ścieki socjalno – bytowe będą odprowadzane do szczelnego, podziemnego, bezodpływowego, wybieralnego zbiornika, który zostanie zlokalizowany w pobliżu ww. budynku.

Zużycie wody na jedną zatrudnioną osobę wynosi 0,06 m3/dobę. W związku z faktem, iż Inwestor przewiduje zatrudnienie 1 – 2 pracowników, maksymalne roczne zużycie wody na cele socjalno – bytowe na terenie gospodarstwa będzie maksymalnie wynosić około 43,8 m3/rok.

Szacunkowe ewentualne zużycie wody niezbędnej do płukania filtrów studni nie przekroczy 1 m3/tydzień, oznacza to maksymalne, że w ciągu roku zużycie wody na potrzeby funkcjonowania studni będą wynosiły około 52 m3.

Łączne maksymalne zużycie wody na terenie gospodarstwa, na cele pojenia zwierząt, dezynfekcję wszystkich obiektów inwentarskich oraz cele socjalno – bytowe i techniczne, przedstawia się następująco:

14 700 m3/rok + 180 m3/rok + 43,8 m3/rok + 52 m3/rok = 14 975,8 m3/rok

Planowanym źródłem poboru wód, jest własne ujęcie wód podziemnych, które zostanie zrealizowane dla przedmiotowych instalacji. Przewiduje się wykonanie studni. Zgodnie z przedstawionymi w Raporcie… obliczeniami, planowany pobór wód podziemnych będzie wynosił do 15 000 m3 w skali roku. W związku z powyższym szacunkowe pobory wynoszą:

Q max roczny = 15 000 m3

Q śr. dobowy = 15 000 m3 / 294 dni w roku = 51,02 m3/dobę

Q max godzinowy = 51,02 m3 /24 h = ~ 2,13 m3/h

Inwestor przed wykonaniem ujęcia wód podziemnych, a po uzyskaniu decyzji środowiskowej, decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia wodnoprawnego, przystąpi do procedury wykonania urządzenia wodnego służącego do szczególnego poboru wód. Wnioskodawca sporządzi projekt robót geologicznych, następnie wykona próbny odwiert, na bazie którego sporządzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna. Na tej podstawie Starosta Rypiński wyda decyzję zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne ujęcia oraz określi specyficzne warunki poboru wód.

Gospodarka ściekowa

Ścieki socjalno - bytowych odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej. W tym celu inwestor podpisał umowę z administratorem sieci.

Ścieki socjalno - bytowe

Ilość ścieków będzie wyliczana na podstawie ilości zużywanej wody na cele socjalno-bytowe. Przewiduje się, że ilość ścieków będzie stanowiła 90% ilości poboru wody tj.:

Qsb.cał. = 0,252 m3 /d Qsb.h.

Nie przewiduje się wzrostu ww. zużycia w wyniku realizacji analizowanej w niniejszym Raporcie.

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe będą spływać powierzchniowo do gruntu na działkach, na których będzie prowadzona inwestycja.

Określenie ilości wód opadowych

Maksymalny spływ wód deszczowych oblicza się wg wzoru

Qmax2 = F2 x q x Ψ2 [dm3/s]

Gdzie:

Qmax2 – maksymalny spływ wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych

F2 - powierzchnia terenów utwardzonych – 0,7 ha

Ψ2- współczynnik spływu dla tego rodzaju terenu - 0,75

Natężenie deszczu przyjęto, jak dla deszczu nawalnego pojawiającego się, co 5 lat:

q = 130 l/s/ha.

Maksymalny spływ wód opadowych lub roztopowych:

Qmax2 = 68,25 dm3/s

Średni spływ wód deszczowych Qśr obliczono korzystając z następującego wzoru:

Qśr2 = Ψ2 x F2x H x (10000/365) [m3/dobę]

gdzie :

Qśr2 – średni spływ wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych

F2 - powierzchnia terenów utwardzonych – 0,7 ha

Ψ2- współczynnik spływu dla tego rodzaju terenu - 0,75

H - średnia roczna ilość opadów wg IMGW, która wynosi 541 mm, co daje 0,541m3/m2

Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyniesie:

Qśr2 = 7,78 m3/d

Roczny odpływ wód opadowych lub roztopowych obliczono na podstawie poniższych

wzorów:

Qr2 = H x F2 x Ψ2 x A [m3/r ] gdzie:

F2 - powierzchnia terenów utwardzonych – 7000 m2

Ψ2- współczynnik spływu dla tego rodzaju terenu - 0,75

H – średni opad (H = 0,541 m3/m2).

A – współczynnik zmniejszający o wielkość opadu nie dającego odpływu A = 0,9

Roczny odpływ wód opadowych lub roztopowych wynosi:

Qr2 = 2 556,2 m3/r

Podsumowując:

Ilość wód opadowych lub roztopowych z powierzchni utwardzonych:

Maksymalny spływ wód deszczowych Qmax = 68,25 dm3/s

Średni spływ wód deszczowych Qśr = 7,78 m3/d

Roczny spływ wód deszczowych Qr = 2 556,2 m3/r

Wymagania dot. odprowadzanych wód opadowych i roztopowych

Warunki, jakim powinny odpowiadać wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wód lub do gruntu, określają przepisy Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z § 21.1 rozporządzenia „Wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

- terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha,

- obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha

– mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Wody opadowe z powierzchni innych niż wyżej wymienione mogą być odprowadzane bez oczyszczenia. Mając jednak na uwadze, iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej, a odcieki z miejsc magazynowania odpadów wprowadzane będą do obcej kanalizacji, w świetle powyższych uregulowań prawnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych do obcej kanalizacji.

### 3.3.4. Gospodarka odpadami

### Rodzaje i ilości odpadów, które będą wytwarzane po realizacji planowanego przedsięwzięcia zestawiono w poniższej tabeli. Rodzaje odpadów podano zgodnie z rozporządzeniem w sprawie katalogu odpadów.

| ### Lp. | ### Rodzaj odpadu | ### Kod odpadu | ### Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Inne niewymienione odpady – odpadowa pasza | ### 02 01 99 | ### 1,00 |
| ### 2 | ### Opakowania z papieru i tektury | ### 15 01 01 | ### 0,20 |
| ### 3 | ### Opakowania z tworzyw sztucznych | ### 15 01 02 | ### 0,20 |
| ### 4 | ### Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | ### 15 02 03 | ### 0,10 |
| ### 5 | ### Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | ### 16 02 13* | ### 0,05 |
| ### 6 | ### Odchody zwierzęce | ### 02 01 06 | ### 1,7 |

### Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wszelkich wymagań sanitarno – weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów. Wytwarzający odpady będzie umieszczał w przeznaczonych do tego miejscach, pojemnikach lub kontenerach tylko odpady wytworzone w wyniku własnej działalności.

### Przy wyborze uprawnionych zewnętrznych odbiorców tych odpadów preferowani będą (w pierwszej kolejności) odbiorcy prowadzący odzysk odpadów, a jeśli to będzie niemożliwe/ nie uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego i ochrony środowiska, odpady będą przekazywane odbiorcom prowadzącym działalność w zakresie ich unieszkodliwienia.

### Ponadto na terenie instalacji będą magazynowane zwierzęta padłe na skutek naturalnej selekcji w normalnych warunkach w halach produkcyjnych budynku inwentarskiego, które nie są traktowane jako odpad. Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zwłoki zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, nie stanowią odpadów w rozumieniu przepisów ww. ustawy. Padłe zwierzęta podlegają tylko pod przepisy weterynaryjne i nie ujmuje się tego w ewidencji i sprawozdawczości. Będą one krótkotrwale, w sposób selektywny magazynowane w szczelnym, zamkniętym, wyraźnie opisanym, chłodzonym konfiskatorze, na utwardzonym, zadaszonym podłożu, co pozwoli zabezpieczyć odpad przed dostępem nieuprawnionych osób, zwierząt i owadów oraz zminimalizować zagrożenie dla środowiska wodno – gruntowego. Konfiskator będzie zlokalizowany w pobliżu budynków inwentarskich (na wschodniej części działki inwestycyjnej) bez dostępu nieuprawnionych osób, zwierząt i owadów. Zwierzęta padłe będą odbierane przez uprawniony do tego specjalistyczny podmiot. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady, inne niż niebezpieczne, będą magazynowane w sposób selektywny w opisanych pojemnikach, które będą zlokalizowane w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu. Odpady wielkogabarytowe, które nie pomieszczą się w wyznaczonych pojemnikach, będą poddawane obróbce mechanicznej w celu zmniejszenia ich wielkości do takiej, która pozwoli na umieszczenie ich w pojemniku.

### Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez odpady weterynaryjne rozumie się: odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach. Biorąc pod uwagę powyższą definicję stwierdzono, iż na terenie gospodarstwa będą powstawać odpady weterynaryjne. Jednakże zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach „wytwórca odpadów jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami”. Dlatego też nie jest możliwe określenie ilości, miejsca magazynowania i dalszego sposobu postępowania z tymi odpadami, gdyż podmiotem właściwym w tej kwestii jest lekarz weterynarii świadczący usługi na wezwanie Inwestora.

## 3.4. Informacje o różnorodności biologicznej

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej, sporządzoną w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532), różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, między innymi, z ekosystemów lądowych, morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 916) natomiast definiuje różnorodność biologiczną jako zróżnicowanie żywych organizmów występujących w ekosystemach, w obrębie gatunku i między gatunkami, oraz zróżnicowanie ekosystemów.

Jednym z najpoważniejszych europejskich problemów środowiskowych jest utrata różnorodności biologicznej. Badania w tym zakresie wskazują pięć głównych czynników mających wpływ na różnorodność biologiczną: utratę i fragmentację siedlisk, nadmierną eksploatację i niewłaściwe wykorzystanie zasobów naturalnych, zanieczyszczenia, inwazyjne gatunki obce oraz zmiany klimatu.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, załącza się do raportu, jeżeli została przeprowadzona. Na potrzeby niniejszego raportu nie wykonano takiej inwentaryzacji.

Całkowita powierzchnia terenu inwestycyjnego to ok. 7,84 ha. Jest raczej płaska, jedynie miejscami znajdują się zarastające pryzmy ziemi i gruzu. Badany obszar to nieużytek porośnięty roślinnością zielną i młodymi samosiewami drzew. Nie występują tu zbiorniki wodne, rowy melioracyjne ani cieki.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Podsumowując: planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną.

## 3.5. Informacje dotyczące wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

W związku z realizacją planowanej inwestycji przewiduje się wykorzystanie gleby, ponieważ przedsięwzięcie wymaga prac budowlanych.

Odnosząc się natomiast do wykorzystania zasobów naturalnych na cele inwestycji, przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie tak jak dotychczas wymagało wykorzystania wody i energii elektrycznej.

Woda niezbędna na etapie użytkowania przedsięwzięcia jest i będzie pobierana z pobliskiej sieci wodociągowej.

## 3.6. Informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu

## Z planowaną inwestycją związane jest wykorzystanie wody i surowców stanowiących paliwa do zapewnienia produkcji energii elektrycznej podczas awarii oraz pracy. Szacowane, maksymalne zużycie wody dla kurników (pojenie drobiu) w skali roku około 14 000 m3/rok. Przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali roku wyniesie około 300 MWh. Łącznie na terenie gospodarstwa zużycie paszy wyniesie około 9 000 Mg/rok, natomiast zużycie ściółki w ciągu roku szacuje się na 1000 Mg/rok.

## 3.7. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie będzie wiązać się z wykonaniem jakichkolwiek prac rozbiórkowych instalacji, obiektów budowlanych bądź ich części znajdujących się w obrębie inwestycji, w tym mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

## 3.8. Ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,  w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przez poważną awarię należy rozumieć zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie istnieje ryzyko zagrożenia poważną awarią. Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło instalacji o dużym ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o jego zaliczeniu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W analizowanym procesie nie planuje się wykorzystania materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, niebezpiecznych, szkodliwych, które decydowałyby o zaliczeniu inwestycji do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. – powtórzenie, tak ma być?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej katastrofa naturalna to zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Zgodnie z art. 73. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Pod pojęciem „poważna awaria” rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Z uwagi na fakt, iż obiekty – kurniki nie są klasyfikowane jako zakład o zwiększonym ryzyku możliwości wystąpienia awarii nie jest wymagane opracowanie planu zapobiegania poważnym awariom.

Potencjalne awarie na terenie gospodarstwa mogą być spowodowane przez wybuch pożaru, a także w przypadku pomoru w wyniku trwającej dłuższej przerwy w dostawie prądu lub wody lub w skutek wystąpienia epidemii. Główne zagrożenie dla środowiska stanowi duża liczba sztuk padłych.

Na terenie fermy stosowane będą następujące sposoby zapobiegania wystąpieniu poważnej awarii:

- Gospodarstwo będzie posiadało opracowaną procedurę postępowania w przypadku wystąpienia awarii (tablice informacyjne z telefonami do specjalistycznych jednostek ratowniczych, schemat reagowania itp.);

- na terenie obiektów będzie znajdował się sprzęt gaśniczy tj. gaśnice proszkowe i śniegowe;

- Inwestor zapobiegać będzie występowaniu chorób zwierząt przez stosowanie szczepionek i leków;

- sztuki padłe przekazywane będą do punktu unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia/zezwolenia na transport, odbiór i unieszkodliwianie.

- Poważna awaria może być wywołana wystąpieniem zarówno katastrofy naturalnej, jak również katastrofy budowlanej.

Przez „katastrofę naturalną”, zgodnie z zapisem ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt lub chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Obszar inwestycji położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. Teren zlokalizowany jest poza obszarami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi, mogącymi powstawać naturalnie lub na skutek działalności człowieka, przez które rozumie się osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby. Obszar inwestycji pod względem występowania zjawisk sejsmicznych należy zaliczyć do obszarów asejsmicznych, na którym możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi jest praktycznie zerowa.

Ekstremalne temperatury, susze, występowanie szkodników czy chorób zakaźnych nie mają wpływu na analizowaną inwestycję. Pojawienie się intensywnych wiatrów i wyładowań atmosferycznych także pozostają bez wpływu na planowe przedsięwzięcie.

Postępowanie na wypadek wystąpienia awarii

Na terenie przedsięwzięcia obowiązywać będzie system alarmowania i postępowania na wypadek wystąpienia awarii. Zostanie wyposażone w środki techniczne przeznaczone do wykorzystania w akcji ratowniczej w razie wystąpienia awarii. Prawidłowa eksploatacja urządzeń i obiektów oraz przestrzeganie przez obsługę opracowanej „Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia awarii” zminimalizuje możliwość skażenia środowiska substancjami niebezpiecznymi. Instrukcja ta określa procedury postępowania w przypadku wystąpienia awarii a w tym zakres działań objętych procederami i obowiązki pracowników. I tak w przypadku wystąpienia zagrożenia środowiska należy:

  - ogłosić alarm o zaistnieniu zagrożenia środowiska, poinformować właściwą jednostkę ratowniczo-gaśniczą,

  - przeprowadzić ewakuację osób postronnych, niebiorących udziału w akcji ratowniczej,

  - oznakować drogę pożarową,

  - zlikwidować źródło awarii,

  - ograniczyć obszar skażony wałami ochronnymi,

  - po opanowaniu np. wycieku przystąpić do odkażania środowiska,

  - jeżeli rozlewisko miało miejsce na gruncie nieutwardzonym, powierzchnię rozlewu polać rozcieńczonym wapnem chlorowym (15 – 20 %), a następnie częściowo odkażoną warstwę ziemi zebrać i przetransportować celem unieszkodliwienia,

  - w przypadku stwierdzenia przedostania się substancji ropopochodnych do głębszych warstw gruntu należy przeprowadzić ekspertyzę stopnia i wielkości skażenia w celu opracowania odpowiednich metod likwidacji skażenia,

  - powiadomić organy ochrony środowiska,

  - zapobiegawczo wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać należy w miejscu specjalnie do tego przygotowanym - na uszczelnionym podłożu

Ryzyko związane ze zmianą klimatu

Upały

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie powodować emisję gazów cieplarnianych jedynie w wyniku stosowania paliw do użytkowania pojazdów i maszyn spalinowych. Udział przedmiotowego zakładu produkcyjnego w emisji gazów cieplarnianych będzie niewielki w skali globalnej, regionalnej i lokalnej (poziom gminy) i nie należy przewidywać, że spowoduje odczuwalne zmiany warunków klimatycznych. Minimalizacja emisji w zakładzie polegać będzie na ograniczeniu pracy silników do niezbędnego minimum (wyłączanie podczas postoju). Upały nie będą miały wpływu na przedsięwzięcie.

Susza

Inwestycja nie wpłynie na zmianę stosunków wodnych na sąsiadujących nieruchomościach, nie spowoduje zalewania sąsiednich nieruchomości wodami opadowymi i roztopowymi. Nie istnieje ryzyko, iż dojdzie do zmian stosunków wodnych, co mogłoby skutkować zwiększeniem zjawiska suszy podczas okresów bez opadów atmosferycznych. Susza nie wpłynie na przedsięwzięcie.

Ekstremalne opady, powodzie

Część nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję pozostanie biologicznie czynna. Inwestycja nie stanie się przyczyną zwiększenia ryzyka zalewania obszarów sąsiednich. Wody opadowe będą rozprowadzane powierzchniowo.

Planowane przedsięwzięcie będzie odporne na ilości i rodzaje opadów atmosferycznych, a także wszelkie anomalie w postaci opadów gradu czy nawałnice. Inwestycja jest zlokalizowana poza terenami zagrożonymi powodzią.

# 4. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

## 4.1. Dotychczasowe wykorzystanie terenu

Przedsięwzięcia zostanie usytuowane w obrębie dawnych obszarów eksploatacji odkrywkowej kopalin. W granicach terenu inwestycyjnego brak jest zbiorników wodnych i cieków powierzchniowych. Teren zakładu położony jest w znacznym oddaleniu od stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, nie przylega również do jezior.

Obszar inwestycyjny nie charakteryzuje się występowaniem elementów przyrodniczych rzadkich bądź zagrożonych wyginięciem czy też wymagających ochrony czynnej. Przedmiotowy teren, z uwagi na dotychczasowy sposób użytkowania, nie stanowi również miejsca występowania żadnego z chronionych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej ani gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej.

## 4.2. Elementy środowiska objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody

Działki inwestycyjne położone są poza terenami objętymi formami ochrony przyrody. Ponadto omawiane przedsięwzięcie, z uwagi na rodzaj i skalę możliwego oddziaływania:

- zostało zlokalizowane poza obszarami wodno-błotnymi, obszarami górskimi, obszarami przylegającymi do jezior,

- nie będzie oddziaływać na obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

- nie zostało zlokalizowane na obszarze uzdrowiska ani na obszarze ochrony uzdrowiskowej.

## 4.3. Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne są łącznikami pomiędzy terenami zasiedlanymi przez różne populacje zwierząt i umożliwiają im migrację oraz ekspansję na nowe obszary. Naturalne drogi wędrówek wiążą się przede wszystkim z lasami oraz obszarami bagiennymi i dolinami rzecznymi.

W obszarze opracowania nie występują doliny rzeczne, rozległe obszary wodno-błotne ani śródpolne pasowe zakrzewienia i zadrzewienia, nie obejmuje on także kompleksów leśnych, w związku z czym uznaje się, że jego struktury nie wchodzą w skład sieci lokalnych korytarzy ekologicznych i szlaków migracyjnych o znaczeniu ponadlokalnym.

Teren inwestycji leży poza terenami korytarzy ekologicznych.

## 4.4. Geologia, geomorfologia i gleby

Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski J. Kondrackiego (1988) obszar gminy Rypin leży w obrębie megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa, prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie i mezoregionu Pojezierze Dobrzyńskie. Mezoregion Pojezierze Dobrzyńskie położony w granicach wielkopolsko-pomorskiej krainy przyrodniczo-leśnej zajmuje powierzchnię 2087 km2, z czego lasy i ekosystemy seminaturalne zajmują 9%. Występują prawie wyłącznie krajobrazy glacjalne równinne i faliste, bardzo rzadko pagórkowate. Znajdują się tu także niewielkie powierzchnie krajobrazów fluwioglacjalnych równinnych i falistych. Rzeźba mezoregionu, ukształtowana została głównie w okresie zlodowacenia Wisły. W krajobrazie wyróżniają się wzgórza moren czołowych, kemy oraz ozy – ich wysokość dochodzi do 160 m n.p.m. Dominującymi utworami geologicznymi są plejstoceńskie gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe zlodowacenia północnopolskiego. Tylko w części południowej mezoregionu małe obszary zajmują piaski i żwiry sandrowe. Rzadko spotykane holoceńskie piaski, żwiry, mady rzeczne, torfy i namuły występują głównie w sąsiedztwie jezior i w zagłębieniach terenu. Przeważa krajobraz roślinny grądowy w wariancie typowym. Niewielkie powierzchnie krajobrazów grądowych w wariancie z udziałem świetlistych dąbrów spotyka się przy południowej i południowo-wschodniej granicy mezoregionu, a krajobrazy borów mieszanych i grądów w odmianie wielkopolsko-kujawskiej w podwariancie z dużym udziałem łęgów jesionowo-olszowych i olsów – w części środkowej.

Budowa geologiczna

Na tle struktur mezozoicznych, badany obszar położony jest w środkowej części niecki brzeżnej, zwanej niecką warszawską lub płocką. Najstarszymi utworami rozpoznanymi na omawianym obszarze są margle i wapienie kredy górnej. Strop utworów górnokredowych nawiercono w obrębie miasta Rypina na wysokości 89,5–94,6 m n.p.m. Na utworach kredy występują osady trzeciorzędu (paleogenu – paleocen, oligocen i neogenu – miocen, pliocen). Osady paleocenu reprezentowane są przez iły i mułki o miąższości 20–40 m. Osady oligocenu stanowią kilkumetrową warstwę mułowca ilastego oraz iły i piaski. Osady miocenu, którymi są iły, mułki z wkładkami węgla brunatnego i piaski, występują na głębokości od około 16 m w Rusinowie do ponad 140 m w Bielawach i Mościskach oraz 150 m w Nowinach. Miąższość wymienionych osadów jest zmienna i najczęściej przekracza 40 m. Utwory pliocenu zachowały się jedynie na obszarze elewacji Rypina, gdzie leżą na wysokości 90,0–123,8 m n.p.m. W strefach obniżeń zostały usunięte w wyniku erozji. Reprezentowane są przez iły pstre z wkładkami piasku pylastego. Miąższość iłów sięga od 10 do 37 m. Osady czwartorzędowe (plejstocen i holocen) pokrywają cały obszar arkusza (fig. 2). Deniwelacje w ukształtowaniu powierzchni podczwartorzędowej powodują zróżnicowanie ich miąższości. W strefach elewacji miąższość osadów czwartorzędu waha się od 10 do 50 m. Najpłycej podłoże czwartorzędu stwierdzono w rejonie Rypina. W obrębie elewacji, w okresie późno glacjalnym, powstało szereg rynien prostopadłych do doliny Drwęcy, rozcinających iły plioceńskie. Znaczne obniżenie powierzchni podczwartorzędowej występuje na południowym zachodzie arkusza, gdzie wysokości jej zmieniają się od 20 do 40 m n.p.m. Utwory plejstocenu reprezentowane są przez kompleksy osadów glacjalnych i wodnolodowcowych związanych ze zlodowaceniami południowopolskimi, środkowopolskimi i północnopolskimi. Do osadów zlodowaceń południowopolskich zaliczono trzy poziomy glin zwałowych oraz iły zastoiskowe. Skały tego wieku zostały stwierdzone otworami wiertniczymi. Na powierzchni występują tylko osady związane ze zlodowaceniem warty (zlodowacenia środkowopolskie) i zlodowaceniem wisły (zlodowacenia północnopolskie).

## Źródło: Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski 1:50 000, arkusz Rypin (324)

## Osady zlodowaceń środkowopolskich to gliny zwałowe występujące powszechnie na omawianym obszarze i osiągające miąższości od kilkunastu do około 40 m (w części południowo-zachodniej) oraz piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe, wypełniające głęboką formę erozyjną w centrum Rypina, w dnie której występują iły oligocenu. Osady zlodowaceń północnopolskich występują na powierzchni całego arkusza. Największe rozprzestrzenienie mają gliny fazy poznańsko-dobrzyńskiej zlodowacenia wisły w wielu miejscach przykrywające bezpośrednio gliny zlodowaceń środkowopolskich. Osady piaszczyste zlodowaceń północnopolskich rozdzielają pokrywy glin w południowo-zachodniej i południowej części arkusza. W strefie zaburzeń glacitektonicznych gliny ostatniego zlodowacenia występują bezpośrednio na iłach plioceńskich. 8 Utwory holoceńskie są wykształcone przede wszystkim jako torfy. Wypełniają one nierzadko rozległe obniżenia wytopiskowe w obrębie wysoczyzn i sandrów, rynny polodowcowe, a w dolinach rzecznych – starorzecza. Miąższość torfów jest zmienna, rzadko przekracza 2 m. W holocenie zachodziła także akumulacja piasków i mad w obrębie dolin rzecznych oraz iłów, mułków, gytii i torfów w zbiornikach jeziornych.

## 4.5 Warunki klimatyczno – meterologiczne

## Klimat omawianego obszaru ma charakter przejściowy, między chłodnym i dość wilgotnym obszarem pomorskim, a ciepłą i suchą dzielnicą środkową. Okres wegetacyjny trwa tu około 210–215 dni. Średnia roczna suma opadów wynosząca 525 mm, należy do najniższych w Polsce i waha się od 330 mm w roku suchym do 720 mm w roku mokrym. Średnia roczna temperatura wynosi 8°C (Woś,1999)

Ciepła pora roku trwa 3,5 miesiąca, od 23 maja do 9 września, a średnia dobowa temperatura maksymalna przekracza wtedy 19°C. Najgorętszy miesiąc roku na obszarze gminy Rypin to lipiec, kiedy średnia temperatura maksymalna wynosi 23°C a minimalna 13°C.

Zimna pora roku trwa 3,7 miesiąca, od 19 listopada do 11 marca, a średnia dobowa temperatura maksymalna kształtuje się poniżej 5°C. Najzimniejszy miesiąc roku na obszarze gminy Rypin to styczeń, kiedy średnia temperatura minimalna wynosi -4°C a maksymalna 0°C.

Klimat na terenie gminy Rypin. Źródło: weatherspark.com

Rysunek: Średnia temperatura  maksymalna i minimalna w   gminie Rypin. Źródło: weatherspark.com

# 5. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2022 poz. 840) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Zabytek - według Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz.1568, z późniejszymi zmianami, w tym zmianą z dnia 18 marca 2010 r. – Dz.U. 2010 nr 75 poz. 474) - to rzecz (nieruchomość, np. budynek, cmentarz lub krajobraz kulturowy albo rzecz ruchoma, np. dzieło sztuki użytkowej, obraz, rzeźba, znalezisko archeologiczne) lub zespół rzeczy, które są dziełem człowieka lub są związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, a które powinny być zachowane ze względu na swoją wartość artystyczną, naukową i historyczną.

Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku, wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.

Zabytkami nieruchomymi są krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, ruralistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, obiekty techniki, cmentarze, parki, ogrody i inne formy zieleni zaprojektowanej, także miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne, bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Zabytkami nieruchomymi są także stanowiska archeologiczne.

Zgodnie z art. 7 ustawy formami ochrony zabytków są:

1. wpis do rejestru zabytków;

2. uznanie za pomnik historii;

3. utworzenie parku kulturowego;

4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie obowiązuje podział na:

- zabytki nieruchome – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości;

- zabytki ruchome – rzecz ruchoma, jej część lub zespół rzeczy ruchomych;

- zabytki archeologiczne - zabytek nieruchomy będący powierzchniową, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.

Wszystkie zabytki łącznie (z dziedziny budownictwa, rzemiosła, sztuki, archeologii i zabytkowej zieleni) stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego.

Nieruchomości przeznaczone pod inwestycję nie znajduje się w wojewódzkim rejestrze zabytków nieruchomych prowadzonych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Brak jest możliwości wystąpienia jakiegokolwiek wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na wymienione powyżej zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków.

Bezpośrednio w granicach działek, na których planowana jest inwestycja, nie znajdują się obiekty architektury objęte ochroną lub proponowane do objęcia ochroną ani obiekty i obszary zabytkowe, takie jak dzieła budownictwa i architektury, układy urbanistyczne.

Przedsięwzięcie nie jest położone w obszarze mającym istotne znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W sąsiedztwie przedsięwzięcia nie występują dobra kultury chronionego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz posiadające znaczną wartość dobra materialne i strefy archeologiczne.

# 6. OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZLOKALIZOWANE

Krajobraz, zgodnie z definicją przedstawioną w art. 2 pkt 16e ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503), to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.

Analizowany Zakład znajduje się na terenie antropogenicznym - przekształconym przez człowieka na potrzeby rolne i wydobywcze, w sąsiedztwie czynnych zakładów górniczych.  Na działkach, na których zrealizowane będzie planowane przedsięwzięcie w przeszłości znajdowały się również złoża kopalin (obecnie wybilansowane).

W efekcie realizacji analizowanego przedsięwzięcia nie wystąpią istotne, negatywne oddziaływania na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego analizowanego terenu.

# 7. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI, W SZCZEGÓLNOŚCI KUMULOWANIA SIĘ ODDZIAŁYWAŃ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA KTÓRYCH WYDANO DECYZJĘ O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE, NA KTÓRYM PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA, ORAZ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB KTÓRYCH ODDZIAŁYWANIA MIESZCZĄ SIĘ W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA - W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAŁYWANIA MOGĄ PROWADZIĆ DO SKUMULOWANIA ODDZIAŁYWAŃ Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się, że może dojść do kumulacji oddziaływań w efekcie wykonania przedsięwzięcia. Ponadto należy zauważyć, że oddziaływania opisane w niniejszym raporcie i związane ściśle z przyjętym zakresem omawianego zamierzenia, będą śladowe. Z analizy obwieszczeń umieszczonych w witrynie BIP Urzędu Gminy Rypin nie wynika, że w najbliższym otoczeniu terenu inwestycyjnego są planowane przedsięwzięcia o charakterze podobnym do przedsięwzięcia opisywanego w niniejszym raporcie.

# 8. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLĘDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ

Wariant tzw. „zerowy” cechuje się brakiem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez zaniechanie jego realizacji, stąd nie powoduje on powstania żadnych źródeł emisji w fazie realizacji czy funkcjonowania inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę fakt, iż planowane przedsięwzięcia spełnia wymogi określone w przepisach prawa dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w tym zapisy ustawy o odpadach i umożliwia prowadzenie gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami określanymi w przepisach prawa nie przewiduje się odstąpienia od realizacji inwestycji.

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu zakładu Inwestor nie posiada zbyt wielkich możliwości w zakresie wariantowania planowanego zagospodarowania terenu.

# 9. OPIS WARIANTÓW UWZGLĘDNIAJĄCY SZCZEGÓLNE CECHY PRZEDSIĘWZIĘCIA LUB JEGO ODDZIAŁYWANIA

# 9.1. Opis analizowanych wariantów

Warianty dla planowanej inwestycji :

- Wariant O – Wariant zaniechania planowanego przedsięwzięcia

- Wariant I – Wariant proponowany przez wnioskodawcę (najkorzystniejszy dla środowiska)

- Wariant II - Racjonalny wariant alternatywny

- Wariant III – Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

- Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

Wariant tzw. „zerowy” cechuje się brakiem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przez zaniechanie jego realizacji, stąd nie powoduje on powstania żadnych źródeł emisji w fazie realizacji   czy funkcjonowania inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę fakt, iż planowane przedsięwzięcia spełnia zapisy ustawy o odpadach i umożliwia prowadzenie gospodarowania odpadami zgodnie z zasadami określanymi w przepisach prawa, nie przewiduje się odstąpienia od realizacji inwestycji.

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu zakładu Inwestor nie posiada zbyt wielkich możliwości w zakresie wariantowania planowanego zagospodarowania terenu.

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu , Inwestor nie ma zbyt wielkich możliwości, jeśli chodzi o wariantowanie planowanego przedsięwzięcia

- Wariant proponowany przez wnioskodawcę

W ramach inwestycji przewiduje się powstanie 7 obiektów o powierzchni zabudowy 2 700,00m2 każdy i powierzchni hodowlanej około 2 550,00m2, przy każdym obiekcie po 2 silosy paszowe o pojemności do 30 ton każdy, budynek socjalno- techniczny 140m2, kotłownię w budynku na cele ogrzewania tego budynku. Do ogrzewania kurników wykorzystywane będą nagrzewnice gazowe. 18 butli gazowych o pojemności 6400 l każda, jeden zbiornik na ścieki przy budynku socjalno- technicznym, kurniki bez zbiornika - czyszczenia na sucho, a także konfiskator w formie kontenera stalowego.

Każdy budynek będzie miał obsadę początkową 50 000 szt. Hodowla ściółkowa, poidła kropelkowe, mycie kurników na sucho.

Obiekty inwentarskie będą obsadzane brojlerami cyklicznie. Cały proces zasiedlania będzie trwał około 8 - 10 dni. Zasiedlane będą po dwa kurniki w odstępach około 4 - 5 dniowych. W czasie roku planuje się przeprowadzić około 7 pełnych cykli produkcyjnych trwających około 6 tygodni w każdym z kurników. Po każdym cyklu planuje się realizować przerwy technologiczne trwające około 2 tygodni.

Po osiągnięciu przez brojlery wagi ok. 1,94 kg, następował będzie tzw. pierwszy „ubiór” tzn. odławiane będzie wynosiło około 31% wszystkich zwierząt, które osiągnęły już wagę 1,94 kg. Pierwszy ubiór będzie następował w 29 - 30 dniu każdego cyklu. Drugi ubiór będzie następował w 41 - 42 dniu każdego cyklu.

Przy gęstości zasiedlenia 39 kg/m2 i powierzchni hodowlanej 2550 m2 maksymalna żywa masa ptaków w kurniku może wynieść 99 450 kg.

Zużycie paszy na 1 szt. w ciągu cyklu wynosi 4,739 kg, co też przekłada się na 4,739 kg x 7 cykli/rok = 33,173 kg/szt./rok.

Analizę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oparto na założeniach techniczno-technologicznych Inwestora oraz projekcie zagospodarowania terenu. Analiza wykazała, że przy przyjętych w karcie rozwiązaniach techniczno-technologicznych realizacja przedsięwzięcia warunkuje dotrzymanie dopuszczalnych norm środowiskowych oraz zachowanie równowagi w otaczającym środowisku (rozdział 10). Ponadto planowana inwestycja nie będzie wpływała na warunki życia i zdrowie ludzi oraz zwierząt. Wobec powyższego uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia w omawianej lokalizacji.

Z punktu widzenia społecznego realizacja powyższego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla jakości zdrowia i życia lokalnej społeczności, głównie ze względu na przyjęte rozwiązania służące ochronie środowiska oraz wykorzystywanie ogólnie stosowanej i sprawdzonej technologii. Wody opadowe i roztopowe nie są narażone na kontakt z substancjami niebezpiecznymi i dzięki temu odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu na terenie działek. Odpady powstałe i wytworzone na terenie inwestycji magazynowane będą w stosownych warunkach i w specjalnie wydzielonych miejscach, spełniających wymagania wynikające z ustawy o odpadach i aktów wykonawczych. Podjęcie inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo – wodnego, w tym wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego i jakości środowiska akustycznego realizacja inwestycji nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych norm. Emisja zanieczyszczeń do powietrza spowodowana będzie poprzez poruszające się po terenie inwestycyjnym pojazdy, jak również pyły z przeładunku i magazynowania surowców do produkcji. Głównym źródłem emisji hałasu będzie praca linii produkcyjnej, ładowarki, ruch pojazdów po terenie inwestycyjnym. Jak wykazała analiza propagacji hałasu przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach objętych ochroną prawną przed hałasem. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą magazynowane substancje, które kwalifikowałyby przedmiotowy zakład do zakładów o zwiększonym, bądź o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, nr 0, poz. 138).

Przeprowadzone analizy wpływu inwestycji na poszczególne komponenty środowiska pozwalają wykluczyć możliwość zaistnienia negatywnego oddziaływania. Podjęcie inwestycji nie będzie wywoływać negatywnych skutków grożących zachwianiem równowagi w środowisku. Inwestycja nie będzie mieć wpływu na miejscową faunę i florę. Podjęcie realizacji inwestycji nie będzie szkodliwie oddziaływać na stan środowiska gruntowo – wodnego, w tym stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych. W odniesieniu do jakości powietrza atmosferycznego i jakości środowiska akustycznego realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia tych komponentów środowiska. W zasięgu oddziaływania realizowanej inwestycji nie znajdują się obiekty zabytkowe, na które planowane przedsięwzięcie miałoby ujemny wpływ. Przedsięwzięcie nie spowoduje nowego rozdziału krajobrazu. Inwestycja realizowana będzie na terenie nieobjętym żadną formą ochrony przyrody. Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w stosunku do granicy państwa oraz możliwy zasięg znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia stwierdzono brak możliwości występowania oddziaływania transgranicznego. Eksploatacja projektowanego zakładu nie będzie wywoływać i wpływać na ruchy masowe ziemi oraz nie wpłynie na zmianę obecnie panujących na terenie miasta warunków klimatycznych. Nie przewiduje się jakiegokolwiek negatywnego wzajemnego oddziaływania pomiędzy wyżej wymienionymi elementami.

- Racjonalny wariant alternatywny

Podstawową cechą wariantu alternatywnego jest to, iż przy niewielkich przedsięwzięciach przemysłowych może polegać wyłącznie na zróżnicowaniu cząstkowych rozwiązań technicznych  w stosunku do wariantu inwestorskiego. Wariantowaniu podlegało przede wszystkim zagospodarowanie terenu i usytuowanie elementów zakładu, które miałyby wpływ na środowisko. Wariant alternatywny mógłby polegać na innym rozmieszczeniu instalacji, zmniejszeniem długości cyklu produkcyjnego. Istotne zmiany w zakresie technologii i lokalizacji skutkowałyby podważeniem ekonomicznego sensu przedsięwzięcia.

- Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Jak wynika z przedstawionych wyżej argumentów, posadowienie mobilnej betoniarni w zaproponowanej przez inwestora lokalizacji charakteryzuje się mniejszym stopniem wpływu na środowisko naturalne. Wariant proponowany przez inwestora to wariant opłacalny, uzasadniony ekonomicznie i przede wszystkim bezpieczny dla środowiska. Z punktu widzenia ochrony środowiska, wariant proponowany przez inwestora należy ocenić pozytywnie, co w pełni uzasadnia wybór inwestorskiego wariantu realizacji przedsięwzięcia jako najkorzystniejszego dla środowiska. Jak wykazuje przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza wpływu na poszczególne elementy środowiska, przedsięwzięcie wykonane i eksploatowane zgodnie z założeniami zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji nie będzie stanowić znacznego źródła oddziaływania na środowisko, zatem wybór wariantu polegającego na realizacji przedsięwzięcia w zakresie przedstawionym przez inwestora wydaje się jak najbardziej uzasadniony. W poszczególnych rozdziałach niniejszego raportu a w szczególności w rozdziale nr 10 dotyczącym przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie eksploatacji, szczegółowo, za pomocą obliczeń oraz w oparciu o praktykę inżyniersko-projektową pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań, udowodniono, że eksploatacja inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe oraz brak ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, jak wykazuje przeprowadzona w niniejszej dokumentacji analiza wpływu na poszczególne jego elementy, realizacja inwestycji wg przyjętych założeń jest jak najbardziej uzasadniona. Wybrany przez Inwestora wariant jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska i nie będzie posiadał negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz i inne. Nie zajdzie również jakiekolwiek negatywne wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi elementami.

## 9.2 Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów

| Zakres oddziaływania | Wariant inwestorski | Wariant alternatywny |
| --- | --- | --- |
| a) Ludzie, rośliny, zwierzęta, grzyby, siedliska przyrodnicze, woda i powietrze | Ludzie i powietrze: brak oddziaływania, dotrzymano dopuszczalnych stężeń w powietrzu i poziomów hałasu. Zwierzęta: teren nie jest miejscem żerowania ani stałego bytowania – oddziaływanie znikome. Woda: zaopatrzenie z sieci wodociągowej; brak wód powierzchniowych; ścieki w szczelnych zbiornikach; brak oddziaływania. | Ludzie: bez zmian. Powietrze: zwiększona emisja z chowu drobiu. Zwierzęta: bez zmian. Rośliny, grzyby, siedliska: bez zmian. Woda: zwiększone zużycie wody. |
| b) Powierzchnia ziemi i krajobraz | Teren nie jest zagrożony ruchami masowymi ziemi. | Bez zmian. |
| c) Dobra materialne | Ilość wód opadowych eliminuje ryzyko spływu i zalewania działek sąsiednich; brak wpływu. | Bez zmian. |
| d) Zabytki i krajobraz kulturowy | Brak obiektów z rejestru zabytków, ewidencji zabytków i stanowisk archeologicznych; brak wpływu w fazie budowy. | Bez zmian. |
| e) Formy ochrony przyrody, Natura 2000, korytarze ekologiczne | Obszar inwestycji nie leży w obszarze form ochrony przyrody; teren nie jest korytarzem ecologicznym. | Bez zmian. |
| f) Wzajemne oddziaływanie elementów środowiska | Oddziaływanie ponadnormatywne zamyka się w granicach obszaru inwestycji. | Bez zmian. |
| 1) Prace rozbiórkowe | Nie planuje się prac rozbiórkowych. | Bez zmian. |
| 2) Gospodarka odpadami | Ilość odpadów adekwatna do inwestycji; selektywne zbieranie i przekazywanie. | Bez zmian. |
| 3) Stosowane technologie i substancje | Technologia zgodna z BAT. | Technologia zgodna z BAT. |

# 10. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA ANALIZOWANYCH WARIANTÓW NA ŚRODOWISKO, W TYM RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ I KATASTROFY NATURALNEJ I BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISJE GAZÓW CIEPLARNIANYCH I ODDZIAŁYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

## 10.1. Oddziaływanie na przyrodę ożywioną

### Celem niniejszego rozdziału jest ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze.

### Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54), ochrona zwierząt oraz roślin polega na:

### 1) zachowaniu cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu równowagi przyrodniczej;

### 2) tworzeniu warunków prawidłowego rozwoju i optymalnego spełniania przez zwierzęta i roślinność funkcji biologicznej w środowisku;

### 3) zapobieganiu lub ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko, które mogłyby niekorzystnie wpływać na zasoby oraz stan zwierząt oraz roślin;

### 4) zapobieganiu zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody.

### W celu określenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze zostały przeprowadzone wizje w terenie.

### Inwestycja przeprowadzona zostanie na terenie działki, która jest przekształcona antropogenicznie.

### Zważywszy na obecne przekształcenie i dotychczasowy sposób użytkowania działki, nie jest

### ona dogodnym siedliskiem dla zwierząt i roślin innych niż te związane ściśle z terenami przekształconymi antropogenicznie.

### Planowane przedsięwzięcie ze względu na duże powierzchnie areału okolicznych pól i terenów zadrzewionych i zakrzewionych nie będzie powodować ograniczeń w przemieszczaniu się i żerowaniu typowej dla terenu zwierzyny (np. saren, zajęcy).

### 10.1.1. Oddziaływanie na szatę roślinną

### Analizowany obszar stanowi tereny poeksploatacyjne, nieużytki, słabe grunty rolne, nie jest on zatem faktycznym oraz potencjalnym siedliskiem występowania chronionych gatunków roślin oraz grzybów. W wyniku realizacji przedsięwzięcia, przekształceniu ulegnie wyłącznie obszar użytkowanego pola uprawnego. Przedmiotowa inwestycja nie jest związana z wycinką drzew i krzewów, jak i ingerencją w obiekty hydrograficzne (rzeki, zbiorniki wodne, oczka wodne, rowy melioracyjne, jeziora, rowy, kanały itd.), stanowiące siedliska występowania zróżnicowania pod kątem różnorodności biologicznej zarówno roślin jak i zwierząt.

Wariant alternatywny

Negatywne oddziaływanie na florę zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego nie występuje.

### 10.1.2. Oddziaływanie na faunę

Na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania zwierząt, w tym gatunków rzadkich bądź chronionych.

Etap budowy

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji nie będzie wiązało się z żadnymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na faunę - nie będą wykonywane żadne prace wymagające jakichkolwiek prac budowlanych. Na terenie zakładu nie występują chronione siedliska przyrodnicze. Przed przystąpieniem do prac ziemnych teren zostanie dokładnie zbadany czy nie znajdują się na nim gniazda ptaków, prace należy przeprowadzać po okresie lęgowym ptaków. Wszystkie prace, na których znajdować się mogą miejsca lęgowe ptaków będą prowadzone w terminie od 16 października do końca lutego.

Etap eksploatacji

Eksploatacja projektowanego przedsięwzięcia nie będzie ujemnie oddziaływała pośrednio ani bezpośrednio na zwierzęta. Na terenie przedsięwzięcia i w jego najbliższym sąsiedztwie nie występują żadne elementy zarówno świata roślinnego jak i zwierzęcego podlegające ochronie prawnej.

Etap likwidacji

Etap likwidacji przedsięwzięcia nie będzie wiązał się negatywnego oddziaływania na faunę – rozebrane mogą zostać istniejące obiekty, instalacje z terenu o charaktery przemysłowym.

Wariant alternatywny

Negatywne oddziaływanie na faunę zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego nie występuje.

## 10.2. Oddziaływanie na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych

Działki inwestycyjne położone są poza terenami objętymi formami ochrony przyrody.

### 10.2.1. Wpływ na obszary Natura 2000

Celem identyfikacji potencjalnie znaczących oddziaływań na przedmioty i cele ochrony w obszarach Natura 2000 ze strony realizacji i eksploatacji planowanych przedsięwzięć należy dokonać analizy istotności oddziaływań w odniesieniu do:

1.    utraty powierzchni siedlisk oraz spadku liczby i liczebności gatunków,

2.    fragmentacji, czyli podziału siedlisk na mniejsze, izolowane płaty,

3.    przerwania ciągłości korytarzy ekologicznych łączących siedliska, zapewniających wymianę osobników i przepływ genów,

4.    zakłóceń o charakterze emisji i imisji fizycznych oraz chemicznych w zasięgu występowania siedlisk i gatunków,

5.    zmian w kluczowych elementach (biotycznych i abiotycznych) obszaru Natura 2000 decydujących o występowaniu siedlisk i gatunków.

Identyfikacja potencjalnych znaczących oddziaływań musi się też odnosić do wpływu na integralność obszarów Natura 2000 poprzez analizę:

- ingerencji inwestycji w kluczowe zależności kształtujące strukturę obszarów Natura 2000 dotyczącej przede wszystkim zachowania warunków przestrzennych związanych z przebiegiem granic ostoi oraz rozmieszczeniem siedlisk i gatunków,

- ingerencji przedsięwzięcia w kluczowe zależności kształtujące funkcję obszarów Natura 2000 - dotyczącej przede wszystkim zachowania procesów ekologicznych w ramach ostoi oraz zachowania znaczenia ekologicznego danego terenu w sieci Natura 2000.

Teren inwestycji nie występuje na obszarze chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej, ani też siedlisk gatunków roślin i zwierząt, stanowiących przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000, ujętych w Dyrektywie Siedliskowej i Ptasiej.

Przedsięwzięcie, ze względu na swoją specyfikę, nie stanowi zagrożenia dla ww. obszaru. Oddziaływanie przedsięwzięcia zamknie się w granicach terenu, na jakim zostanie ono zlokalizowane. Inwestycja nie będzie miała żadnego istotnego znaczenia dla funkcjonowania istniejących korytarzy ekologicznych istotnych dla sieci Natura 2000, nie stworzy żadnej bariery ekologicznej.

Jak wynika z dostępnych materiałów źródłowych planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane  w strefie położonej poza rejonami występowania siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków stanowiących przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie doprowadzi do uszczuplenia areału siedlisk przyrodniczych z Załącznika nr I Dyrektywy Siedliskowej, gdyż w miejscu jej lokalizacji nie występują tego typu zbiorowiska. Nie dojdzie też do naruszenia stanowisk ani siedlisk gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Załączniku nr II Dyrektywy Siedliskowej oraz siedlisk ptaków z Załącznika I do Dyrektywy Ptasiej.

Uwzględniając charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na przedmioty ochrony w obszarach Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wywrze znaczącego negatywnego oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały zaprojektowane obszary Natura 2000, a co za tym idzie nie spowoduje wystąpienia skumulowanego wpływu na te obszary. Etap eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie wywrze negatywnego wpływu także na spójność i integralność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, gdyż nie spowoduje:

1.   	ubytku powierzchni, zniszczenia lub zaniku siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,

2.   	fragmentacji siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,

3.   	powstawania i rozprzestrzeniania się oddziaływań antropogenicznych zakłócających przebieg naturalnych procesów ekologicznych w granicach siedlisk, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,

4.   	zniszczenia siedlisk warunkujących istnienie gatunków zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,

5.   	zakłócenia integralności i suwerenności obszarów Natura 2000,

6.   	naruszenia przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, który zabrania podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszarów Natura 2000, w tym  w szczególności:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszary Natura 2000,

- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000,

- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na integralność obszarów Natura 2000, ponieważ:

- poszczególne siedliska i gatunki będące przedmiotem ochrony nie znajdą się pod znaczącym negatywnym wpływem ze strony inwestycji,

- nie zmieni się powierzchnia siedlisk lub liczebność populacji gatunków, dla których ustanowiono obszary Natura 2000.

Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na spójność sieci Natura 2000, ponieważ:

- nie zmieni się reprezentatywność i liczebność gatunków siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000,

- nie zmniejszy się zasięg występowania gatunków i siedlisk,

- nie dojdzie do fragmentacji przestrzeni istotnych dla występowania przedmiotów ochrony.

Skala i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje zaburzenia w sieci powiązań przyrodniczych pomiędzy poszczególnymi obszarami Natura 2000. Nie stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania zamierzenia inwestycyjnego na omawiane obszary Natura 2000, zarówno na etapie jego realizacji, jak i późniejszego użytkowania.

Wariant alternatywny

Negatywne oddziaływanie zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego w tym aspekcie nie występuje.

## 10.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz środowisko gruntowo-wodne

## Wody powierzchniowe

## Badany obszar położony jest w środkowej części dorzecza dolnej Wisły. Przez omawiany teren przebiega dział wodny trzeciego rzędu, rozdzielający zlewnie rzek Rypienicy, Pisy i Ruziec, będących lewobrzeżnymi dopływami Drwęcy. Rypienica, która stanowi oś hydrograficzną omawianego obszaru, ma swoje źródła w okolicy wsi Stępowo (na obszarze sąsiedniego arkusza) i płynie na północny zachód wykorzystując głęboko wciętą rynnę subglacjalną. Zasilana jest przez małe dopływy i w dużej mierze, przez wody podziemne. W zachodniej części obszaru występują liczne jeziora, związane przeważnie z rynnami subglacjalnymi. Do największych nalezą: Żalskie (powierzchnia 108,6 ha, maks. głębokość 17,0 m), Długie (108,6 ha, 18,0 m), Trąbińskie (49,1 ha, 16,0 m), Ostrowickie (46,3 ha, 12,7 m) i Kleszczyńskie (72,2 ha, 10,8 m). Wody Jeziora Ostrowickiego od ponad 100 lat są intensywnie wykorzystywane przez cukrownię, zlokalizowaną przy północno-zachodnim brzegu. W wyniku tej działalności nastąpiło całkowite ich zdegradowanie. Dotyczy to także w dużym stopniu wód blisko położonego Jeziora Kleszczyńskiego. Monitoring wód tych jezior, badanych w 2005 roku, wykazał w obu zbiornikach złą ich jakość. Natomiast jakość wód Jeziora Trąbińskiego, Jeziora Kiełpińskiego i Jeziora Długiego jest zadowalająca (Raport..., 2006). Pozostałe jeziora nie były monitorowane pod względem jakości wód. Ostatnie badania czystości rzeki Rypienicy, w 2003 roku, wykazały, że prowadzi ona wody złej jakości (Raport..., 2004).

## Wody podziemne

## Na omawianym obszarze znaczenie użytkowe mają poziomy wodonośne w utworach czwartorzędowych i neogeńskich. Poziom czwartorzędowy występuje w zachodniej i północno-wschodniej części arkusza. Poziom neogeński obejmuje strefę centralną i południowowschodnią (Frączek, 2002). Główny wodonośny poziom użytkowy występuje w utworach czwartorzędu, w których zależnie od ich miąższości i wykształcenia litologicznego, można wydzielić kilka poziomów niższego rzędu. Poziom przypowierzchniowy występuje powszechnie w zachodniej części obszaru. Miąższość osadów wodonośnych zmienia się od około 6 do 40 m. Zwierciadło wody występuje pod nieznacznym naporem na głębokości od 3 do 14 m. Poziom izolowany jest ciągłą pokrywą glin. Głębszy poziom wodonośny występuje w zachodniej części. Tworzą go piaski drobno- i średnioziarniste, lokalnie z domieszką pyłu, występujące w spągu utworów czwartorzędowych na głębokości 50-80 m, na glinach zlodowaceń południowopolskich lub bezpośrednio na iłach plioceńskich. Miąższość osadów piaszczystych waha się w przedziale 8-40 m. Potencjalna wydajność studni waha się od 0,7 m3 /h przy depresji 13 m do 59 m3 /h przy depresji 19,1 m. Szczególną pozycję zajmuje poziom czwartorzędowy występujący w głębokim zagłębieniu w centrum Rypina. Zagłębienie to w dolnej części wypełnione jest wodnolodowcowymi piaskami różno- i gruboziarnistymi ze żwirem i otoczakami o miąższości 45-74 m. Jego dno znajduje się na głębokości od 79,5 m do 158,0 m. Potencjalna wydajność studni wynosi tutaj maksymalnie 168 m3 /h przy depresji 8,8 m. Neogeński poziom wodonośny występuje w piaskach miocenu oraz rzadziej (rejon Bielaw) w piaskach oligocenu. Warunki hydrogeologiczne w osadach neogeńskich, szczególnie w strefie zaburzeń glacitektonicznych w rejonie Rypina, wykazują znaczny stopień skomplikowania. Utwory wodonośne w poszczególnych otworach studziennych charakteryzują się zróżnicowaną miąższością (6–40 m) i występują na różnych głębokościach. Poza strefą zaburzeń glacitektonicznych występowanie tego poziomu jest bardziej regularne i wykazuje mniejsze zróżnicowanie miąższości. Utwory wodonośne występują na głębokości 15-50 m w części północnej i południowej, a w części wschodniej 50-100 m. Przewodność warstwy wodonośnej wynosi od 40 do 55 m2 /d. Potencjalna wydajność studni waha się od 2,2 m3 /h przy depresji 39,2 m do 60 m3 /h przy depresji 25,7 m. Na południe od Rypina ma miejsce połączenie poziomów wodonośnych czwartorzędu i neogenu. Wody w utworach czwartorzędowych i neogenu należą do typu wodorowęglanowowapniowego. Charakteryzują się one niską mineralizacją z reguły nieprzekraczającą 400 mg/dm3 . Ze względu na podwyższone zawartości żelaza i manganu, a w pojedynczych przypadkach również azotynów, mają przeważnie średnią jakość i wymagają uzdatniania. Lokalnie występują wody o dobrej jakości, a wyjątkowo o jakości bardzo dobrej (w Kiełpinach). Poziom wodonośny występuje również w marglach i wapieniach kredowych. Nawiercony został on w trzech otworach w Rypinie. Strop margli kredowych występuje na wysokości 89,5–94,6 m n.p.m., a miąższość przewierconych utworów wodonośnych wahała się od 21 do 56 m. Poziom ten nie został rozpoznany hydrogeologicznie i nie jest ujmowany. Poziom czwartorzędowy jest powszechnie eksploatowany przez wodociągi wiejskie, ujęcia przemysłowe i użytkowników indywidualnych. Większe ujęcia komunalne wód podziemnych poziomu czwartorzędowego są zlokalizowane w: Borzyminie, Ostrowitem, Kowalkach (dwie studnie), Nadróżu (dwie studnie), Suminie (dwie studnie), Osieku (dwie studnie). W Rypinie zlokalizowane są dwa ujęcia - w Rypinie-Karczówce (cztery studnie ujmujące wody neogeńskie) i przy ulicy Warszawskiej (jedna studnia – wody czwartorzędowe). Dla tego ostatniego ustanowiona została strefa ochrony pośredniej. Ujęcia przemysłowe korzystające z wód czwartorzędowych znajdują się w: Ostrowitem (przy cukrowni) oraz w Starorypinie Prywatnym (w zakładzie rolnym). Natomiast w Rypinie-Karczówce, przy dawnej fabryce domów, ujęcie wykorzystuje wody z warstw neogenu.

## Gospodarka wodno-ściekowa w fazie realizacji i likwidacji

## Prace budowlane wykonywane będą przez profesjonalną firmę budowlaną. Na etapie realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt – naprawa i konserwacja maszyn budowlanych będzie odbywać się w warsztatach – poza terenem inwestycyjnym. Postój oraz praca używanych pojazdów i maszyn budowlanych nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko wodne, gdyż teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich ewentualnego pojawienia się będą natychmiast podejmowane działania zmierzające do usunięcia wycieków; ze zużytymi środkami do neutralizacji będzie postępowanie jak z odpadami niebezpiecznymi. Odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób, który zabezpieczy przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego, zaplecze budowy zostanie wyposażone w szczelne, zamykane pojemniki, zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów i zabezpieczające odpady przed dostępem zwierząt i osób postronnych; odpady przekazywane będą do odzysku lub unieszkodliwiania uprawnionym podmiotom. Materiały budowlane oraz wszystkie materiały pyliste będą gromadzone na utwardzonym podłożu pod przykryciem chroniącym je przed działaniem czynników atmosferycznych. Pracownicy budowy będą mieli zapewnione zaplecze sanitarne i socjalne; ścieki bytowe z zaplecza budowy gromadzone będą w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (tymczasowe sanitariaty), a następnie będą przekazywane do oczyszczenia wyspecjalizowanych firmom. Woda dla pracowników dostarczana będzie na teren inwestycji przez właściciela firmy budowlanej. Ewentualna likwidacja inwestycji wiązała się będzie z rozbiórką budynków wraz z uzbrojeniem terenu (również w zakresie gospodarki wodno – ściekowej). Na etapie ewentualnej likwidacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt. W celu zminimalizowania możliwości skażenia, oleje i smary będą przechowywane w szczelnych pojemnikach. Gospodarstwo będzie wyposażone w sorbenty. Zarówno prace budowlane jak i likwidacja inwestycji, prowadzone przez profesjonalne firmy, nie będą miały negatywnego wpływu na wodę i środowisko gruntowo – wodne.

## Środki organizacyjno – techniczne, minimalizujące negatywne oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo - wodne

## W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na wodę i środowisko gruntowo – wodne, zastosowane zostały następujące środki organizacyjno – techniczne:

## posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne,

## odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu,

## wydzielona pod place manewrowe i ciągi komunikacyjne część terenu inwestycji będzie utwardzona,

## stosowany będzie szczelny system poideł – w pełni zautomatyzowany i monitorowany, co zapewnia oszczędność zużycia wody,

## wody opadowe lub roztopowe z powierzchni dachowych i utwardzonych, inwestor będzie odprowadzał na tereny zielone biologicznie czynne, do których posiada tytuł prawny.

## 10.4. Oddziaływanie na powietrze i klimat akustyczny

Oddziaływanie zostało opisane w pkt 3.3.1 i 3.3.2.

## 10.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi

Zgodnie z dostępnymi mapami i rejestrem osuwisk oraz obszarów zagrożonych występowaniem ruchów masowych ziemi teren inwestycji leży poza ww. terenami. Nie planuje się wykonywania żadnych prac ingerujących w powierzchnię ziemi.

Wariant alternatywny

Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego nie występuje.

## 10.6. Oddziaływanie na krajobraz

Teren inwestycyjny przeznaczony był w przeszłości do eksploatacji kopalin i to w tamtym czasie oddziaływanie na krajobraz było największe.

Faza realizacji/likwidacji wiązać się będzie z możliwością uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i środki transportu. Może wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech. W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość powierzchni ziemi. Przedsięwzięcie, z uwagi na jego skalę, nie może znacząco wpłynąć na zmiany klimatu. Optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową i tym samym pozostawienie jak największej przestrzeni biologicznie czynnej.

Wariant alternatywny

Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego nie występuje.

## 10.7. Oddziaływanie na dobra materialne

Dobra materialne służą zaspokajaniu pewnych potrzeb człowieka - przedmioty spełniające warunki tej grupy nazywane są konsumpcyjnymi dobrami materialnymi oraz służą wykorzystaniu lub wytworzeniu innych dóbr materialnych (konsumpcyjnych) - są to dobra produkcyjne lub kapitałowe. Planowane przedsięwzięcie związane jest z prowadzeniem przetwarzania odpadów na  terenie Zakładu, w istniejących halach, w obrębie terenu inwestycyjnego do którego Inwestor posiada tytuł prawny i nie będzie miało negatywnego wpływu na dobra materialne innych osób. Przedsięwzięcie nie wymaga trwałe zajmowania gruntów należących do innych osób, nie powoduje również konieczności wyburzenia budynków należących do innych osób, tym bardziej budynków mieszkalnych.

Planowana inwestycja nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływała na dobra materialne. Oddziaływanie zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego
 w tym aspekcie nie występuje.

## 10.8. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją,  w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków

Oddziaływanie zarówno wybranego wariantu inwestycyjnego, jak i wariantu alternatywnego
 w odniesieniu do zabytków i elementów kulturowych nie występuje.

Planowana inwestycja nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływała na zabytki i krajobraz kulturowy. Przedmiotowa inwestycji znajduje się poza obszarami lub strefami objętymi ochroną
 w zakresie dóbr kultury czy zabytków, w związku z czym tego typu oddziaływanie nie wystąpi.

## 10.9. Oddziaływanie na ludzi

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie odbierane przez okolicznych mieszkańców. Zarówno faza budowy, jak i eksploatacji nie wiążę się z żadnymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na ludzi. Inwestycja nie będzie generowała ponadnormatywnych oddziaływań, mogących negatywny sposób wpływać na zdrowie i jakość życia ludzi.

Etap budowy

Faza budowy nie wiążę się z żadnymi pracami, które mogłyby mieć wpływ na ludzi.

Etap eksploatacji

Inwestycja nie będzie generowała ponadnormatywnych oddziaływań, mogących negatywny sposób wpływać na zdrowie i jakość życia ludzi. Wykonane obliczenia wpływu przedsięwzięcia na jakość powietrza oraz klimat akustyczny wykazały, że dotrzymane będą standardy jakości środowiska w tym zakresie.

Zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz konieczność ich wyeliminowania mają zasadnicze znaczenie. Ich identyfikacja na etapie planowania inwestycji pozwala na zastosowanie odpowiednich środków zaradczych lub zaniechanie przedsięwzięć charakteryzujących się wysokim ryzykiem powstawania zagrożeń. Projektowane przedsięwzięcia będzie korzystnie zlokalizowane z punktu widzenia ochrony ludności przed uciążliwościami.

Najbliższe zabudowania mieszkalne położone są w odległości około 350 m w kierunku pd-zach  znajdują się poza potencjalnym zasięgiem jego oddziaływania. Głównym źródłem hałasu będzie przede wszystkim praca węzła betoniarskiego oraz ruch pojazdów. Na podstawie wyników obliczeń emisji hałasu w punkcie obserwacyjnym (na terenach chronionych akustycznie – tereny zabudowy mieszkaniowej) można stwierdzić, że oddziaływanie zakładu jest małe i wynosi  48,3 dB w najbliższych terenach zabudowy mieszkaniowej.

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia będzie niewielkie i swoim zasięgiem nie będzie obejmować terenów zamieszkałych przez ludzi.

Etap likwidacji

Etap likwidacji przedsięwzięcia nie będzie wiązał się negatywnego oddziaływania na ludzi –  jedynie wywieziona zostanie instalacja oraz urządzenia ,uporządkowanie terenu i wywiezienie  odpadów.

Wariant alternatywny

Z uwagi na charakter zaplanowanego wariantu alternatywnego oddziaływanie wybranego wariantu inwestycyjnego jest porównywalne z proponowanym wariantem alternatywnym.

## 10.10. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska

Obszar planowanego zamierzenia stanowi użytkowany grunt rolny charakteryzujący się znikomym poziomem bioróżnorodności. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono roślin objętych ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2022 poz. 916), grzybów chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 poz. 1408) ani zwierząt objętych ochroną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 poz. 2183). Podczas realizacji przedmiotowego zamierzenia zostaną usunięte jedynie rośliny uprawne i nieliczne gatunki segetalne, o ile rozpoczęcie będzie miało miejsce w okresie wegetacyjnym. Realizacja przedsięwzięcia, z racji jej charakteru, nie będzie wiązała się ze zniszczeniem siedlisk ani stanowisk gatunków chronionych zlokalizowanych w buforze. W związku z powyższym można stwierdzić, że realizacja inwestycji na wyznaczonej części pola uprawnego nie wpłynie negatywnie na poziom lokalnej ani krajowej bioróżnorodności.

Środowisko przyrodnicze jest definiowane jako ogół elementów ożywionych i nieożywionych przy- rody, które pozostają w ciągłej interakcji ze sobą nawzajem, a także z człowiekiem, który żyje w ich obrębie i ma nie wpływ, przy czym cechą charakterystyczną środowiska przyrodniczego jest jego równowaga. Zatem zmiana jednego z elementów pociąga za sobą oddziaływanie na inny element. W rozpatrywanym przypadku czynnikiem/bodźcem do interakcji będzie działalność człowieka. Z ekosozologicznego punktu widzenia z możliwych interakcji między człowiekiem a biosferą dopuszczalne są interakcje neutralne dla przyrody, a więc nieszkodzące jej.

## 10.11. Oddziaływanie w przypadku wystąpienia awarii, katastrofy naturalnej i katastrofy budowlanej

Poważną awarią w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.) jest zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Biorąc pod uwagę rodzaj oraz skalę planowanego przedsięwzięcia oraz prowadzonej już działalności, w wyniku jego realizacji i eksploatacji nie przewiduje się sytuacji awaryjnych, w wyniku których mogłaby nastąpić emisja substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi lub toksycznych dla środowiska wodno - gruntowego o charakterze poważnej awarii przemysłowej. Nie przewiduje się także stosowania substancji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138), które mogą decydować o zaliczeniu inwestycji do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1897) pod pojęciem katastrofy naturalnej rozumie się zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Najczęstszą przyczyną katastrof naturalnych w Polsce są zjawiska ekstremalne związane z pogodą (mrozy, fale upałów, susze, pożary lasu, wichury, sztormy, ulewne deszcze, powodzie, gradobicia, obfite opady śniegu, osuwiska, lawiny śnieżne i błotne, mgła, szadź, gołoledź i uderzenia piorunów).

W przypadku obiektów budowlanych silne wiatry mogą bezpośrednio wpływać na obniżenie bezpieczeństwa konstrukcji. Ryzyko wystąpienia tego następstwa zależy od gwałtowności porywów wiatru, a także częstości występowania trąb powietrznych oraz szkwałów burzowych.

Technologia realizacji przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującymi przepisami, co powinno zagwarantować odpowiednią wytrzymałość inwestycji zarówno dla obecnych, jak i przyszłych warunkach klimatycznych. Budynek wykonany w technologii typowej dla obecnie realizowanych tego rodzaju przedsięwzięć. W związku z powyższym dla konstrukcji budynku nie przewiduje się zagrożenia związanego ze wzmożoną działalnością wiatrów oraz opadów.

Zastosowane rozwiązania zapewnią odpowiednią ochronę zarówno wobec obecnie występujących w naszej strefie klimatycznej mrozów, jak i coraz częściej się pojawiających fal upałów.

Wariant alternatywny

## Z uwagi na charakter zaplanowanego wariantu alternatywnego oddziaływanie wybranego wariantu inwestycyjnego jest porównywalne z proponowanym wariantem alternatywnym.

## 10.12. Oddziaływanie na klimat

## Przedsięwzięcie, z uwagi na jego skalę, nie może znacząco wpłynąć na zmiany klimatu. Optymalne zagospodarowanie terenu spowoduje ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową i tym samym pozostawienie jak największej przestrzeni biologicznie czynnej.

## 10.13. Oddziaływanie transgraniczne

Zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście Transgranicznym, sporządzoną w Espoo dnia 25 lutego 1991 r., oddziaływanie o charakterze transgranicznym to jakiekolwiek oddziaływanie, niekoniecznie o charakterze globalnym, na terenie podlegającym jurysdykcji Strony (kraju członkowskiego Unii Europejskiej), spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony.

Po przeanalizowaniu zakresu przedsięwzięcia oraz zidentyfikowania jego oddziaływania na środowisko i skali tego oddziaływania, stwierdzono, iż planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny, a jego lokalizacja oraz użytkowanie nie będzie powodować oddziaływania transgranicznego. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane z dala od granic kraju, poza strefą przygraniczną.

## 10.14. Oddziaływanie skumulowane

W najbliższym otoczeniu planowanej inwestycji nie występują plany dla inwestycji innych oraz nie ma dostępnych informacji o ewentualnych planach. Należy zatem przyjąć obecnie istniejącą infrastrukturę do oddziaływania skumulowanego.

Od strony północnej, wschodniej i zachodniej inwestycja graniczy z terenami składów i magazynów. Od strony południowej zakład sąsiaduje bezpośrednio z drogą wewnętrzną, a za nią z terenami magazynów i składów. Te obiekty należy brać pod uwagę przy oddziaływaniu skumulowanym. Na terenie ww. obiektów jest prowadzona działalność nie związana z gospodarowaniem odpadów. Nie zachodzi więc kumulacja oddziaływań.

## 10.15 Zagospodarowanie odpadów

Etap realizacji przedsięwzięcia spowoduje powstanie odpadów budowlanych, których gospodarkę reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). Na etapie realizacji inwestycji mogą powstać następujące odpady:

- odpady inne niż niebezpieczne:

- gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 17 05 04 w ilości ok. 2 Mg

Gleba i grunt z wykopów - stanowią urobek ziemny z wykopów. Składa się on z dwóch części. Pierwszą stanowi warstwa gleby, drugą grunt o różnych właściwościach w zależności od budowy geologicznej terenu (piaski o różnej granulacji, żwiry, kamienie itp.). Realizacja planowanego przedsięwzięcia wykonywana będzie przez zewnętrzne firmy świadczące usługi w realizacji inwestycji budowlanych. W tym przypadku zgodnie z art.3 ust.1 pkt 32 Ustawy o odpadach „wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej”. Obowiązek zagospodarowania lub przekazania odpadów do unieszkodliwiania ciąży na wytwarzającym odpady.

Nie występują odpady kwalifikowane jako niebezpieczne, a więc mogą być one deponowane na składowisku odpadów lub zagospodarowane w miejscu ich wytwarzania. Wytwórcą odpadów w fazie budowy będzie wykonawca robót, który ma obowiązek wyposażenia placu budowy w kontenery, pojemniki oraz worki do selektywnego zbierania odpadów oraz wyznaczenia miejsca do ich magazynowania. Będzie on również odpowiedzialny za dalszy sposób gospodarowania odpadami. Dopuszcza się możliwość przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2006 r. Nr 75 poz. 527). W przypadku niemożności wykorzystania lub zagospodarowania wytworzonych odpadów w miejscu ich wytwarzania a także w przypadku niemożliwości przekazania ich osobom fizycznym do wykorzystania na ich własne potrzeby, wytworzone odpady należy przekazać innym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania lub unieszkodliwiania odpadów i posiadającym stosowne zezwolenia wydane na mocy ustawy o odpadach.

Sklasyfikowanymi odpadami powstającymi w trakcie funkcjonowania inwestycji są zużyte materiały eksploatacyjne z maszyn - oleje silnikowe, akumulatory, odpady gumowe. Odpady te są gromadzone w odpowiednio przygotowanych miejscach poza teren eksploatacji złoża i przekazywane uprawnionym firmom do utylizacji.

Wielkość powstających odpadów na przestrzeni roku jest tożsama.

Niewielkie zaplecze socjalne będzie wyposażone w szczelne pojemniki na odpady. Odpady komunalne będą usuwane poza teren inwestycji specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów przez specjalistyczną firmę.

W sytuacjach awaryjnych, tj. związanych z awarią maszyn, można przewidzieć wytwarzanie nieznacznych ilości następujących rodzajów odpadów: 13 02 08*, 15 01 02, 15 02 02*, 15 02 03, 16 81 01*.

Opis rodzajów i szacowanych ilości odpadów (wg ich kodu) powstających na etapie prowadzenia prac eksploatacyjnych.

Tabela 1 Zestawienie rodzaju i sposobu powstawania odpadów

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Opis odpadu | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | Przepracowane oleje z maszyn i urządzeń ulegających awarii | 0,05 |
| 2. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Odpady powstające z opakowań po olejach, które są uzupełniane w urządzeniach i maszynach wykorzystywanych podczas eksploatacji kruszywa | 0,01 |
| 3. | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Sorbenty, czyściwo itp. zanieczyszczone przepracowanymi olejami | 0,01 |
| 4. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Sorbenty, czyściwo itp. zanieczyszczone przepracowanymi olejami lub innymi zanieczyszczeniami | 0,01 |
| 5. | 16 81 01* | Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | Gleba zanieczyszczona przepracowanymi olejami | 0,05 |
| 6. | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady socjalne pracowników | 0,3 |

Inwestor podkreśla, że powyżej wskazane odpady mogą powstać wyłącznie w sytuacjach awaryjnych, a biorąc pod uwagę wykonywanie regularnych przeglądów i serwisów maszyn i urządzeń, możliwość wystąpienia takiej sytuacji jest wysoce zminimalizowana. Powyżej wskazane ilości odpadów są nieznaczne i nie wymagają uzyskania przez Inwestora dodatkowego zezwolenia na wytwarzanie odpadów.

Wszystkie wytworzone odpady będą magazynowane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach lub kontenerach, w sposób selektywny, zabezpieczający odpady przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych oraz przedostaniem się do środowiska, zwłaszcza gruntowo-wodnego. Odpady będą magazynowane w wydzielonym, utwardzonym miejscu poza działką inwestycyjną, na której zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie, tj. pod adresem planowanego przedsięwzięcia, odpowiednio oznaczonym i przekazane uprawnionym odbiorcom niezwłocznie po wytworzeniu.

Odpady będą magazynowane w możliwie najkrótszym czasie i przekazywane niezwłocznie uprawnionym odbiorcom, tj. takim, którzy posiadają stosowne decyzje z zakresu gospodarowania odpadami i wpis do BDO. Inwestor nie jest w stanie podać konkretnych danych podmiotów, którym odpady będą przekazywane, ani procesów odzysku lub unieszkodliwiania, którym będą poddawane, przede wszystkim dlatego, że to nie Inwestor będzie te procesy prowadził. Inwestor zadba za to o dokładną weryfikację uprawnień w zakresie gospodarowania odpadami takich podmiotów i przy ich wyborze będzie kierował się hierarchią postępowania z odpadami, tzn. wybierze te podmioty, które gwarantują użyteczne wykorzystanie odpadów w procesach R, nie zaś ich unieszkodliwianie w procesach D. W związku z obecnością pracowników w zakładzie górniczych będą powstawały nieznaczne ilości odpadów komunalnych, które będą deponowane w foliowym worku w samochodzie służbowym i odbierane w ramach umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne w siedzibie Inwestora lub innym miejscu stanowiącym bazę wyjazdową dla pracowników.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się następujące roczne ilości powstających odpadów:

| ### Lp. | ### Rodzaj odpadu | ### Kod odpadu | ### Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### Inne niewymienione odpady – odpadowa pasza | ### 02 01 99 | ### 1,00 |
| ### 2 | ### Opakowania z papieru i tektury | ### 15 01 01 | ### 0,20 |
| ### 3 | ### Opakowania z tworzyw sztucznych | ### 15 01 02 | ### 0,20 |
| ### 4 | ### Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | ### 15 02 03 | ### 0,10 |
| ### 5 | ### Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | ### 16 02 13* | ### 0,05 |
| ### 6 | ### Odchody zwierzęce | ### 02 01 06 | ### 1,7 |

# 11. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU

Zaproponowany przez Inwestora wariant inwestycyjny jest jednocześnie wariantem najkorzystniejszym dla środowiska z uwagi na poniższe kwestie:

- powoduje ciągłą i wydajną pracę, bez konieczności stosowania przerw w produkcji;

- prowadzona będzie właściwa gospodarka odpadami;

- w przypadku skumulowania produkcji na jednym terenie znacznie łatwiej jest ograniczyć wszelkiego rodzaju emisje, gdyż jednostkowe koszty inwestycyjne przeznaczone na ochronę środowiska globalnie będą znacznie niższe niż w przypadku rozproszonej produkcji;

- stosowanie się do przepisów prawa w zakresie postępowania z odpadami oraz innymi wymaganiami z zakresu ochrony środowiska oraz właściwa eksploatacji instalacji przyczyni się do minimalizacji wszelkich zagrożeń zarówno na środowisko przyrodnicze jak i życie ludzi;

- w związku z brakiem znacząco negatywnych oddziaływań ze strony przedsięwzięcia oraz jego realizacją na terenie istniejącym, przeznaczonym na cele przemysłowe nie przewiduje się wystąpienia potencjalnych konfliktów z właścicielami działek sąsiednich;

- ponadto przyczyni się to do utworzenia miejsc pracy;

- dogodna lokalizacja nie kolidująca z terenami chronionymi.

- dotrzymanie standardów jakości środowiska potwierdzone przeprowadzimy obliczeniami.

- realizacja inwestycji nie narusza ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

# 12.OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, WYNIKAJĄCE Z ISTNIENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA, EMISJI

METODY PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Do przygotowania niniejszego opracowania wykorzystano poniższe metody prognozowania:

Metodę modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu przy użyciu specjalistycznego oprogramowania opisane w opracowaniu SOPA.

Wykorzystaną w opracowaniu ocenę uciążliwości akustycznej projektowanych źródeł hałasu dotyczącą oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, przedstawiono za pomocą modelu akustycznego wykonanego przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania opisanego szczegółowo w opracowaniu HAŁAS.

W porównaniu oddziaływania wariantów i ich potencjalnego wpływu na środowisko i społeczeństwo wykorzystano metodę AHP (proces analitycznej hierarchizacji).

Ponadto wykorzystano informacje zawarte w projektach i opracowaniach geologicznych oraz rozwiązaniach technologicznych, planowanych w przedmiotowym przedsięwzięciu oraz w innych dokumentach odnoszących się do analizowanej inwestycji.

Wykonane zostały także wizje terenowe.

Opis metod prognozowania

1.       Uwarunkowania przyrodnicze

Pracami terenowymi w celu rozpoznania flory i fauny oraz diagnozy warunków siedliskowych objęto wskazany obszar inwestycyjny, jak również przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia. Wykorzystano także dostępne materiały źródłowe, charakteryzujące środowisko przyrodnicze.

2.       Powietrze

Wykonano  analizy wpływu przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne – analiza wykazała dotrzymanie dopuszczalnych substancji w powietrzu.

- Hałas

Wykonano  analizy wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny – analiza wykazała dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Analizę wykonano przy pomocy oprogramowania Program LEQ - Prognozowanie hałasu przemysłowego - Atest IOŚ (BH/158/95 z dn. 17.10.1995r). Jest to specjalistyczne narzędzie komputerowe służące do modelowania i analizy hałasu. Umożliwia ono modelowanie propagacji dźwięku w przestrzeni otwartej, z uwzględnieniem czynników takich jak:

- powierzchnia terenu (rzeźba i pokrycie),

- lokalizacja budynków i innych przeszkód,

- tłumienie dźwięku np. na fasadzie budynków czy przez grunt,

- wpływ warunków meteorologicznych.

Leq Professional, który służy do prognozowania dźwięku wokół zakładów na podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Program oparty jest o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB nr 308 i 338.

- Ludzie

Przeprowadzona w niniejszym raporcie analiza nie wykazała aby przedsięwzięcie spowodowało uciążliwości dla ludzi.

Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia

W poniższej tabeli nr 6 przedstawiono przewidywane rodzaje oddziaływań planowanej inwestycji na etapie jej realizacji, jak eksploatacji.

Tabela 2 Przewidywane oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

| Rodzaj przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia | Istnienie przedsięwzięcia | Wykorzystanie zasobów środowiska | Wpływ na klimat, powierzchnię ziemi, florę, faunę, formy ochrony przyrody | Emisje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ścieki | Odpady | Hałas | Emisja do powietrza |
| Bezpośrednie | + | + | - | + | + | +* | +* |
| Pośrednie | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtórne | - | - | - | - | - | - | - |
| Skumulowane | - | - | - | - | - | - | - |
| Krótkoterminowe | - | - | + | - | - | - | - |
| Średnioterminowe | - | - | - | - | - | - | - |
| Długoterminowe | - | - | - | + | + | +* | +* |
| Stałe | + | + | + | + | + | - | - |
| Chwilowe | - | - | + | - | - | - | - |

Objaśnienia:

* - oddziaływanie nie powodujące przekroczenia standardów jakości środowiska

Oddziaływanie krótkoterminowe/chwilowe w przypadku realizacji przedsięwzięć potencjalnie może wystąpić przede wszystkim w związku z ruchem samochodowym surowców, odpadów oraz produktu w obrębie Zakładu.

Oddziaływanie długoterminowe związane będzie z eksploatacją przedsięwzięcia, a wynikiem tego oddziaływania będzie  emisja ścieków i odpadów oraz w znikomym stopniu emisja  zanieczyszczeń do powietrza powstająca w wyniku ruchu pojazdów po terenie inwestycyjnym i dojazdem do zakładu oraz emisja hałasu pochodzącego z transportu samochodowego oraz instalacji pracujących na terenie Zakładu. Emisje te jednak nie spowodują trwałych lub długookresowych negatywnych skutków dla środowiska.

Charakter oddziaływań w kontekście skumulowanym opisano w rozdz. 10 niniejszego opracowania.

# 13. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

# Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54), przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Przy przygotowywaniu inwestycji, pracach budowlanych i eksploatacji, zastosowany zostanie szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:

# posadzki w obiektach inwentarskich będą szczelne,

# stosowany będzie szczelny system poideł, co zapewni oszczędność zużycia wody,

# odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu,

# budynki inwentarskie będą utrzymywane w czystości oraz zapewniona zostanie odpowiednia temperatura i wilgotność w ich wnętrzu,

# stosowane będą nowoczesne i technicznie sprawne urządzenia,

# tereny wokół fermy utrzymywane będą w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu,

# stosowane będą sprawnie technicznie pojazdy, spełniające normy emisji hałasu do otoczenia,

# ruch pojazdów wewnątrz fermy będzie dostosowany do godzin i tras minimalizując tym samym ilość osób narażonych,

# zastosowanie wielofazowego systemu żywienia umożliwiającego podanie zbilansowanej paszy odpowiednio dobranej do wieku zwierząt, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie białka, a co za tym idzie zmniejszenie emisji amoniaku.

# W celu zmniejszenia substancji złowonnych dla poszczególnych grup zwierząt stworzono zbilansowane dawki pokarmowe ograniczające nadmiar białka w paszy, który jest niepożądany ze względu na niemożliwość strawienia. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji równowaga przyrodnicza nie ulegnie negatywnej zmianie w stopniu powodującym konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej. W ramach projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba usuwania elementów przyrodniczych.

# 14. JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI, PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
 o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2272 ze zm.), raport oddziaływaniu na środowisko powinien zawierać porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania  o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Ponieważ funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z uruchomieniem instalacji do przetwarzania odpadów technologia powinna spełniać wymagania a w szczególności:

1) stosowanie substancji o małym potencjalne zagrożeń

Technologia planowana do zastosowania w zakładzie przetwarzania odpadów na linii sortowniczej nie jest związana ze stosowaniem substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska.

2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

Przedsięwzięcie nie jest związane z wytwarzaniem energii. W procesach technologicznych jedynym rodzajem wykorzystywanej energii będzie energia elektryczna oraz paliwa w postaci oleju napędowego. W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia planuje się racjonalne korzystanie z energii elektrycznej. Przewiduje się, że pracowały będą urządzenia tylko w czasie ich rzeczywistego, celowego wykorzystania. Zastosowane sterowanie procesami produkcji pozwoli ograniczyć do minimum pracę urządzeń związanych z produkcją. Urządzenia należą do urządzeń energochłonnych jednak obecnie nie istnieje technologia umożliwiająca prowadzenie tych procesów w innych urządzeniach.

3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

W zakładzie będzie prowadzone oszczędne gospodarowanie wodą. Woda będzie pobierana z sieci miejskiej. Na terenie Zakładu wykorzystywanym rodzajem paliwa będą: olej napędowy.

4) rodzaj zasięg oraz wielkość emisji

Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiąże się z emisją do środowiska:

- ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych, poborem wód - rodzaj i ilości opisano rozdziale 3.

- zanieczyszczeń do powietrza – rodzaj i wielkość opisano w rozdziale 3,

- hałasu – rodzaj i wielkość opisano w rozdziale 3,

- odpadów – rodzaj i wielkość w rozdziale 3,

5) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej

Planowana inwestycja będzie realizowana z zastosowaniem technologii ogólnie stosowanych przy tego typu procesach. Procesy te są stosowane powszechnie.

# ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 14.1 Cele środowiskowe dla wód

Teren inwestycyjny teren inwestycyjny leży w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Dolnej Wisły. Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200039.  Teren, którego dotyczy wniosek znajduje się również na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) Rypienica do dopływu z jeziora Długiego z jeziorem Długimo numerze RW20001728889.

Wyznaczając cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) brano pod uwagę ocenę stanu lub potencjału ekologicznego i stanu chemicznego dokonaną na podstawie dostępnych danych monitoringowych. Dla JCWP rzecznych ustalono cele w odniesieniu do następujących elementów biologicznych: fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe, ichtiofauna. Przypisując cele środowiskowe w zakresie elementów fizykochemicznych, stosowano następujący schemat:

  - jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP wskazywała na stan dobry lub poniżej dobrego - wtedy wszystkim elementom fizykochemicznym, przypisane zostały wartości graniczne dla stanu dobrego,

  - jeżeli ocena stanu ekologicznego w zakresie elementów biologicznych danej JCWP wskazywała na stan bardzo dobry - wtedy elementom fizykochemicznym będącym w stanie bardzo dobrym, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu bardzo dobrego. Wszystkim pozostałym elementom fizykochemicznym, jako parametry charakteryzujące cel środowiskowy, zostały przypisane wartości graniczne dla stanu dobrego.

W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem środowiskowym jest utrzymanie hydromorfologicznych parametrów oceny na poziomie I klasy. Ponadto, dla osiągnięcia celów środowiskowych istotne jest umożliwienie swobodnej migracji organizmów wodnych przez zachowanie lub przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków.

W poniższej tabeli 7  przedstawiono ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód zidentyfikowanych dla obszaru opracowania.

Analiza jednolitej części wód podziemnych PLGW200039 (JCWPd 39)

1. Identyfikacja JCWPd

- Nazwa/ Numer: JCWPd 39

- Kod: PLGW200039

- Powierzchnia: 7 573,50 km²

- Obszar dorzecza: Wisła

- Region wodny: Dolnej Wisły

- RZGW: RZGW w Gdańsku

- RDOŚ: Gdańsk, Bydgoszcz, Olsztyn

- Województwa obejmowane: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Warmińsko-Mazurskie

2. Zakres terytorialny

- Powiaty objęte JCWPd: Brodnicki, Bydgoski, Chełmiński, Golubsko-Dobrzyński, Grudziądzki, Lipnowski, Rypiński, Toruński, Wąbrzeski, Działdowski, Elbląski, Iławski, Nowomiejski, Olsztyński, Ostródzki, Kwidzyński, Sztumski

- Gminy objęte JCWPd: Ponad 80 gmin, w tym Rypin (040201_1), Stępowo i okoliczne

3. Powiązania z innymi JCW

- JCW rzeczne powiązane: m.in. RW20002028899, RW20002028999, RW200017287449, RW2000172819, RW200017287469, RW2000172836349

- JCW jeziorne: LW20171

- Wskazuje na zależność ekosystemów powierzchniowych od wód podziemnych w tej JCWPd

4. Ocena stanu wód

- Stan chemiczny: dobry

- Stan ilościowy: dobry

- Stan ogólny: dobry

- Ocena ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego: niezagrożona

5. Presje i zagrożenia antropogeniczne

- Główna presja: użytkowanie rolnicze

- Powód słabszego stanu w niektórych obszarach: presje rolnicze

- Wpływ na cele środowiskowe: brak zagrożenia, JCWPd utrzymuje dobry stan ogólny

6. Obszary chronione i specjalne

- Obszary chronione w ramach RDW: tak, w tym rezerwaty, obszary ochrony siedlisk i gatunków

- Przykłady rezerwatów i obszarów: Jar Brynicy, Klonowo, Piekiełko, Zielony Mechacz, Jezioro Karaś, Rzeka Drwęca, Las Piwnicki, Dolina Osy, Bachotek i wiele innych

- Znaczenie dla ochrony wód: utrzymanie lub poprawa stanu wód podziemnych ma kluczowe znaczenie dla zachowania ekosystemów chronionych

7. Wnioski

- Działka nr 266, 267/1 w obrębie Stępowo i 45 w obrębie Sadłowo Rumunki  leżą w obrębie JCWPd 39, co oznacza przynależność do jednolitej części wód podziemnych dolnej Wisły.

- Wody podziemne tej JCWPd mają dobry stan chemiczny i ilościowy, brak ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych.

- JCWPd jest powiązana z wieloma JCW rzecznymi i jeziorami, co wskazuje na znaczenie wód podziemnych dla lokalnych ekosystemów powierzchniowych.

- Presje antropogeniczne występują głównie w rolnictwie, ale nie stanowią obecnie zagrożenia dla jakości wód.

- Obszary chronione w JCWPd wskazują na wysoką wartość przyrodniczą i konieczność zachowania równowagi między użytkowaniem a ochroną ekosystemów.

- Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wyznaczone cele środowiskowe, ani nie przyczyni się do pogorszenia stanu JCWPd.

Analiza JCWP RW20001728889

1. Identyfikacja JCWP

- Kod JCWP: RW20001728889

- Nazwa: Rypienica do dopływu z jeziora Długiego z jeziorem Długim

- Typ JCWP: 17 (potok nizinny piaszczysty

- Długość: ok. 100,81 km

- Powierzchnia zlewni: ok. 277,51 km²

2. Położenie geograficzne i administracyjne

- Obszar dorzecza: dorzecze Wisły

- Region wodny: Dolna Wisła

- Zlewnia bilansowa: Drwęca

- Administracyjnie:

  - Województwo: Kujawsko-Pomorskie

  - Powiaty: m.in. powiat rypiński (0412)

  - Gminy: m.in. gmina Rypin (041201_1)

3. Powiązania z innymi częściami wód

- Powiązana JCWPd (wody podziemne): PLGW200039, co oznacza, że ekosystem rzeczny tej JCW jest częściowo zależny od wód podziemnych tej jednostki.

4. Stan wód (ekologiczny i chemiczny)

- Monitoring: JCWP jest monitorowana („M”)

- Ocena stanu (lata 2010–2012):

  - Stan / potencjał ekologiczny: umiarkowany („Moderate”)

  - Stan chemiczny: ocena „> 2” – co oznacza, że jest gorszy niż klasa II („dobry”) w pewnych wskaźnikach fizykochemicznych.

- Ocena ogólna JCWP: „zły stan wód” — wynika to z połączenia umiarkowanego stanu ekologicznego i chemicznego. Z raportów powiatu rypińskiego wynika, że dla tej JCW stan ogólny jest oceniany jako zły.

5. Presje i zagrożenia antropogeniczne

- W dokumentach planistycznych (Program Ochrony Środowiska powiatu Rypin) wskazuje się, że rolnictwo jest kluczową presją na wody powierzchniowe w zlewni Rypienicy, co wpływa na jakość wód w tej JCWP.

- W raporcie prognozy oddziaływania na środowisko MPZP gminy Rypin mowa jest o „umiarkowanym stanie ekologicznym oraz zły stan wód” dla tej jednostki.

6. Obszary chronione / szczególne znaczenie

- JCWP ta leży w zlewni o charakterze rolniczym, z mniejszym udziałem lasów (np. w gminie Brzuze lasy stanowią niewielki procent zlewni).

- W planie gospodarowania wodami przewidziane są działania związane z ochroną jakości wód, w tym monitoringu, wskazywane jako konieczne ze względu na presje antropogeniczne i cele środowiskowe.

7. Wnioski dotyczące JCWP RW20001728889

- Znaczenie hydrologiczne: Rypienica w tej części to długi ciek (ok. 100 km), którego zlewnia jest stosunkowo duża (~277 km²) — ma znaczący wpływ hydrologiczny w lokalnym krajobrazie i może odgrywać rolę w regulacji odpływu i zasilaniu lokalnych ekosystemów.

- Problemy środowiskowe: Ocena stanu wód na „umiarkowany” potencjał ekologiczny i „zły” stan ogólny wskazuje na istotne problemy jakościowe. Rolnictwo jest kluczową presją, co może powodować m.in. przeciążenie azotem, fosforanami lub innymi zanieczyszczeniami wodnymi.

- Powiązanie z wodami podziemnymi: Powiązanie z JCWPd PLGW200039 sugeruje, że zasilanie rzeczne w pewnej części może pochodzić z wód podziemnych, co nadaje tej JCW złożony charakter hydrologiczny i wymaga uwzględniania zjawisk podziemnych przy planowaniu ochrony i zarządzania wodami.

- Zarządzanie i ochrona: Konieczne są działania zaradcze w ramach planów gospodarowania wodami — monitoring, ograniczanie presji rolniczej oraz ewentualne programy poprawy stanu ekologicznego. Strategiczne zarządzanie tą jednostką jest istotne z punktu widzenia ochrony wód oraz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

- Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wyznaczone cele środowiskowe, ani nie przyczyni się do pogorszenia stanu JCWP.

Analizując cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód podziemnych
 i powierzchniowych w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia należy wskazać, że
 w związku z przewidzianym do wykonania zakresem prac inwestycyjnych nie istnieje ryzyko nieosiągnięcia ww. celów środowiskowych dla ww. części wód podziemnych i części wód powierzchniowych.

Planowana inwestycja znajduje się poza strefami ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych.

Analiza wpływu inwestycji na realizację celów środowiskowych dla JCWPd i JCWP nie wykazała, by jej wykonanie mogło prowadzić w sposób bezpośredni lub pośredni do ich nieosiągnięcia. Wykonanie poszczególnych elementów składających się na zakres planowanej inwestycji, z uwagi na sam charakter przedsięwzięcia oraz ograniczony zakres niezbędnych prac inwestycyjnych, nie będzie stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych, a tym samym nie wpłynie na wzrost zagrożenia nieosiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych.

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych założonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły.

## 14.2 Cele Programu Ochrony Środowiska

Na terenie Powiatu Rypińskiego zaplanowano konkretne zadania ekologiczne, czyli przedsięwzięcia bądź czynności organizacyjno-administracyjne prowadzące do realizacji wyznaczonych celów ekologicznych i kierunków interwencji. Poprzez realizację tych działań ekologicznych można będzie osiągnąć wymierną poprawę środowiska przyrodniczego w wyznaczonych obszarach interwencji, mierzoną za pomocą wskaźników środowiskowych (mierników realizacji).

Misją powiatu jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznoekonomicznego w oparciu o lokalną aktywność gospodarczą, tworzącą nowoczesne miejsca pracy, z poszanowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu dla jego mieszkańców oraz turystów.

Wskazano następujące obszary działań:

| Komponent środowiska | Stan aktualny | Cel poprawy – działania naprawcze |
| --- | --- | --- |
| Ochrona klimatu i jakości powietrza | Wciąż występujące tradycyjne, nieekologiczne źródła ciepła; liniowe i punktowe źródła zanieczyszczeń; emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych; niska efektywność energetyczna starszych budynków; wzrost liczby samochodów. | Stopniowe zastąpienie ogrzewania węglowego systemem ekologicznym (ciepło systemowe, gaz, OZE); zwiększenie świadomości mieszkańców; rozwój ekologicznych środków transportu; zarządzanie energią w gminnych budynkach; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. |
| Zagrożenia hałasem | Nadmierny hałas wzdłuż dróg; drogi wymagające modernizacji. | Ograniczenie nadmiernego hałasu; poprawa przepustowości dróg i wyprowadzenie ruchu tranzytowego; stosowanie cichych nawierzchni; remonty dróg. |
| Pola elektromagnetyczne | Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej zwiększający ryzyko wzrostu PEM. | Utrzymanie PEM na niskim poziomie; pomiary w miejscach przebywania ludzi. |
| Gospodarowanie wodami | Zły stan wód JCWP; brak oceny niektórych JCWP; narażenie na suszę i powodzie. | Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych; objęcie monitoringiem wszystkich JCWP; wsparcie projektów zwiększających retencję; zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej. |
| Gospodarka wodno-ściekowa | Zbiorniki bezodpływowe; awarie sieci wod-kan; niewłaściwe opróżnianie zbiorników. | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej; systematyczne kontrole zbiorników i przydomowych oczyszczalni. |
| Zasoby geologiczne | Ingerencja w środowisko naturalne. | Stosowanie najnowszych technologii; kontrole zakładów górniczych. |
| Gleby | Gleby zdegradowane wymagające rekultywacji. | Rezygnacja z szkodliwej chemii w rolnictwie; edukacja rolników; rekultywacja gleb i zagospodarowanie. |
| Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów | Niska świadomość ekologiczna; wyroby azbestowe; dzikie wysypiska; niska recyklingu w 2/6 gmin. | Zwiększenie świadomości ekologicznej; usunięcie wyrobów azbestowych; identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk; zwiększenie stopnia odzysku materiałów z odpadów komunalnych. |
| Zasoby przyrodnicze | Przekształcanie środowiska; napływ zanieczyszczeń spoza powiatu; presja urbanistyczna; gatunki inwazyjne; niski poziom lesistości. | Identyfikacja i ochrona terenów cennych przyrodniczo; gospodarka przestrzenna uwzględniająca obszary chronione; ochrona drzewostanu; edukacja ekologiczna; plany ochrony dla obszarów Natura 2000 i obszarów chronionego krajobrazu; usuwanie gatunków inwazyjnych. |
| Zagrożenia poważnymi awariami | Obecność dróg transportujących substancje niebezpieczne; obecność ZDR; wzrost natężenia ruchu transportu niebezpiecznego. | Minimalizacja skutków zdarzeń; kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa; finansowanie sprzętu i środków do usuwania skutków; kontrole zakładów w celu zapobiegania awariom. |

Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnych skutków na wykonanie celów środowiskowych. Z analizy oddziaływania na środowisko wynika, że nie będą występowały przekroczenia emisji akustycznej oraz emisji zanieczyszczeń i pyłów do środowiska. Nie będzie występować w żadnym obszarze uciążliwość wynikająca z prowadzenia działalności. Wody pobierane będą z sieci oraz odprowadzane do sieci jako ścieki bytowe. Wody opadowe odprowadzone do gruntów poprzez spływ powierzchniowy.  Odpady wytworzone zostaną tylko w sytuacjach awaryjnych (odpady niebezpieczne) i to w bardzo małych ilościach w stosunku do wielkości prowadzonego przedsięwzięcia.

# 16. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA, O KTÓRYM MOWA  W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH     I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.
 z 2021 r., poz. 1973 ze zm.), jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 z analizy porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

Jak wynika z zakresu przedsięwzięcia, polega ono na realizacji inwestycji związanej z  przetwarzaniem odpadów, wobec czego nie wpisuje się na listę ww. przedsięwzięć. Przedsięwzięcie nie wiąże się  z wprowadzaniem ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń do powietrza, czy też emisji hałasu do środowiska wykraczającej poza normy określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 112), tym samym nie znajduje zastosowania konieczność określenia granic obszaru ograniczonego użytkowania w odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia.

# 17. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ

Część graficzną stanowią załączone ryciny (mapy), zdjęcia, PZT oraz tabele przedstawione   w niniejszym raporcie  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obliczenia dokonane dla potwierdzenia wpływu na środowisko.

# 18. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJĄCEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

W niniejszym raporcie w formie kartograficznej przedstawione zostały m.in. informacje dotyczące:

- lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do terenów sąsiednich,

- lokalizacji terenu inwestycyjnego w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych i głównych zbiorników wód podziemnych,

- lokalizacja inwestycji w odniesieniu do form ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych,

- lokalizacja na szczegółowej mapie geologicznej Polski.

# 19. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

# Podstawowym aktem regulującym uczestnictwo społeczeństwa w postępowaniach dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest ustawa z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

# Przy realizacji inwestycji związanych z budową obiektów inwentarskich bardzo często dochodzi do konfliktów z lokalną społecznością. W danym momencie zderzają się dwie strony wykazujące różne: tendencje, postawy, koncepcje, pomysły, poglądy, przekonania, interesy, cele, wartości, uczucia, potrzeby, czy po prostu postrzeganie rzeczywistości. Te różnice nie są zazwyczaj przez strony akceptowane i w konsekwencji dochodzi do kolizji – sporu. Konflikty są nieuniknionym elementem przedmiotowych procedur i z pewnością nie jest możliwe ich wykluczenie. Są one zjawiskiem częstym i naturalnym, wynikającym z dynamiki procesów zachodzących między ludźmi.

# Z oddziaływań mogących zostać potencjalnie wymienionych w ewentualnych skargach i uwagach lokalnych mieszkańców można wymienić, zgodnie z doświadczeniem zespołu opracowującego przedmiotowy „Raport...”, zastrzeżenia i wątpliwości w zakresie oddziaływania odorowego planowanej do realizacji inwestycji. Najczęściej wskazywane jest oddziaływanie związane z emisją amoniaku oraz innych substancji powodujących jak wspomniano wyżej – uciążliwości zapachowe. Głównym celem, tej grupy interesariuszy jest całkowite zablokowanie i niedopuszczenie do realizacji inwestycji, niezależnie od przyjętego wariantu realizacji, jak również niezależnie od zaproponowanych rozwiązań mających na celu ograniczenie ewentualnych uciążliwości wynikających z eksploatacji przedmiotowej instalacji. Pozostałą natomiast grupę składających uwagi, stanowi społeczeństwo, z którym możliwe jest prowadzenie mediacji w toku postępowania, często zakończonych neutralnym postrzeganiem inwestycji, czyli ostatecznie akceptującym rozwiązania przyjęte na etapie prowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wśród społeczności protestującej można wyróżnić grupę sygnatariuszy nie mającej pełnej wiedzy na temat planowanej do zrealizowania instalacji i protestujące „na wszelki wypadek” oraz osoby reprezentujące syndrom „not in my backyard” w tłumaczeniu „nie na moim podwórku”, co często wyraża przyjmowane stanowisko i sposób zachowania mieszkańców sąsiedztwa (i nie tylko) prowadzonej inwestycji: „budujcie sobie, gdzie chcecie, ale nie u nas”. Istotą takiego rodzaju konfliktu jest z reguły wybór między dwoma wartościami: dobrem i potrzebami ogółu a interesem prywatnym. Niezależenie od przeprowadzonych działań można stwierdzić, iż analizy rozwiązań proponowanych przez Inwestora będą przez tę grupę kwestionowane i negowane.

# W ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko należy spodziewać się wystąpienia konfliktów społecznych w następujących kwestiach:

# lokalizacji instalacji;

# negatywnych oddziaływań i zagrożeń związanych z eksploatacją obiektów budowlanych, w tym pogorszenia warunków i komfortu życia;

# spadku wartości nieruchomości;

# negatywnych oddziaływań na środowisko oraz wpływem etapu eksploatacji na warunki środowiskowe.

# Wyżej wskazane zagadnienia przyczyn ewentualnych konfliktów mogą być poruszane przez zainteresowane strony zarówno rozdzielnie jak i łącznie.

# W tym miejscu należy przypomnieć, iż raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. Jego zadaniem jest określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi przy uwzględnieniu przyjętych przez Inwestora rozwiązań lokalizacyjnych, projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Dla Organu przeprowadzającego procedurę dokument ten z definicji stanowi podstawowe źródło informacji o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w fazie jego realizacji, eksploatacji i likwidacji. Od liczby zawartych w nim szczegółów, wiarygodności i jakości zawartych danych będzie zależał przebieg oceny oddziaływania na środowisko – odrzucenie projektu inwestycyjnego bądź jego akceptacja oraz zakres, rodzaj i charakter zidentyfikowanych oraz nałożonych na Inwestora warunków środowiskowych. Podkreślenia wymaga fakt, iż raport taki winien być przygotowany w oparciu o aktualną treść art 66 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – zatem jego zakres nie może być dowolny. Wszelkie informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być poparte wskaźnikami i normami, jak również metodyką badań zawartą w odpowiednich aktach prawnych.

# Planowane do realizacji przedsięwzięcie spełniać będzie wszelkie wymagane prawem wymogi w zakresie ochrony środowiska. W odniesieniu do uciążliwości zapachowej, należy wyraźnie zaznaczyć, iż w polskim prawodawstwie brak jest aktualnie obowiązujących norm, które odnosiłyby się do uciążliwości substancji złowonnych. Stanowisko to zostało potwierdzone we fragmencie dokumentu wydanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w 2011 r. pn.: „Analiza prawna orzeczeń NSA w powiązaniu z orzeczeniami WSA w zakresie ocen oddziaływania na środowisko w sprawach wszczętych po 28 lipca 2005 r. wiadomości.” z części odnoszącej się do wyroku NSA z dnia 02.02.2010 r., II OSK 223/09: „Sąd I instancji właściwie także orzekł, że unormowanie z art. 85 POŚ nie wprowadziło odpowiedniej normy dotyczącej ochrony powietrza przed zapachami lecz tylko przed określonymi substancjami w powietrzu. Należy podkreślić, że zapach czy też odór jest substancją niemierzalną. Zapachy, pomimo że mogą być uciążliwe, nie mogą być badane, gdyż w polskim systemie prawnym nie obowiązują normy prawne, które odnosiłyby się do zapachów. W takiej sytuacji dla kryterium oceny w tym zakresie przyjmuje się średnioroczne i godzinowe stężenia amoniaku i siarkowodoru […].”

# Posługując się obowiązującymi przepisami prawa, obliczenia w zakresie przewidywanego stanu jakości powietrza przeprowadzono w oparciu o referencyjną metodykę modelowania poziomów substancji w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Przeprowadzone w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko analizy wykazały dotrzymanie standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu. Ponadto wszystkie wyliczenia zostały sporządzone na oprogramowaniu komputerowym dostosowanym do wymagań wskazanego powyżej rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2010 r. Pakiet posiada atest Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie nr BA/147/96.

# Powyżej wskazane argumenty potwierdzają jedynie, iż raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego został przygotowany w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. Zarówno Inwestor, Organy administracji publicznej, jak i pozostali uczestnicy postępowania administracyjnego zobligowani są do przestrzegania zasad określonych w obowiązujących aktach prawnych, w przeciwnym razie doszłoby do sytuacji, którą nierzadko podnoszą mieszkańcy w przedłożonych skargach o subiektywności dokumentacji czy braku jej rzetelności.

# W tym miejscu warto przytoczyć cytat z wyroku WSA z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt II SA/Go 119/10: „Należy zauważyć, że udział społeczeństwa w postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej ogranicza się jedynie do pewnych elementów postępowania i polega na możliwości zapoznawania się z materiałem dowodowym – w tym z zasadniczym dowodem w sprawie – raportem o oddziaływaniu na środowisko, na zgłaszaniu uwag w toku postępowania oraz na ewentualnym udziale w rozprawie administracyjnej, jeżeli zostanie ona wyznaczona”. Dopiero raport oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być źródłem szerokiego spektrum informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia wraz z oddziaływaniem na poszczególne komponenty środowiska. Zgodnie z powyższym, na etapie ewentualnego uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor w sposób szczegółowy może odnieść się do wszelkich uwag mieszkańców, którzy skierują protest do organu prowadzącego postępowanie.

# Z przeprowadzonej w niniejszym „Raporcie...” analizy i oceny zagrożenia dla środowiska wynika, że żaden z czynników wpływających na ochronę interesów osób trzecich nie zostanie naruszony. W związku z powyższym realizacja planowanego przedsięwzięcia po racjonalnym i dokładnym przeanalizowaniu niniejszego „Raportu…” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie powinna spotkać się z negatywnymi odczuciami mieszkańców miejscowości, w której planowana jest realizacji zamierzenia inwestycyjnego i nie powinna powodować konfliktów społecznych. Jednak wszystkich ewentualnych, możliwych konfliktów społecznych nigdy nie można do końca przewidzieć i określić. Ich przyczyną mogą być subiektywne odczucia uczestników konfliktu nie związane z rzeczywistym, udowodnionym naruszeniem lub nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa, nierzadko zupełnie niezwiązane z przedmiotem ochrony środowiska.

# Przeprowadzona analiza w zakresie dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu wykazała przewidywane dotrzymanie standardów jakości powietrza. Brak jest zatem przeciwwskazań co do realizacji wnioskowanej inwestycji.

# Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała przewidywane dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla pory dziennej i nocnej. Nie występuje zatem zagrożenie związane z niedotrzymaniem standardów jakości środowiska. Brak jest również przeciwwskazań co do realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia z punktu widzenia ochrony środowiska.

# W związku z planowanym przedsięwzięciem nie przewiduje się, przy obiektywnej ocenie stanu rzeczy, wystąpienia konfliktów społecznych związanych z funkcjonowaniem przedsięwzięcia ze względu na charakter terenu, na którym jest ono planowane.

# 20. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W  SZCZEGÓLNOŚCI NA FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE  I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, ORAZ INFORMACJE O DOSTĘPNYCH WYNIKACH INNEGO MONITORINGU, KTÓRE MOGĄ MIEĆ ZNACZENIE DLA USTALENIA OBOWIĄZKÓW W TYM ZAKRESIE

Inwestycja znajduje się poza formami ochrony przyrody wskazanymi w art. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000.

Wystarczającą kontrolą stanu środowiska w otoczeniu terenu będą rutynowe badania kontrolne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, wykonywane zgodnie z harmonogramem w określonych punktach sieci monitoringowej.

Eksploatacja nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Zmiany w środowisku  wywołane przedmiotową eksploatacją ograniczone będą do zmian w ukształtowaniu terenu.

Nie zachodzi konieczność prowadzenia monitoringu emisji pyłów i gazów oraz rozprzestrzeniania się hałasu do  środowiska ze względu na lokalizację przedsięwzięcia i brak negatywnego wpływu inwestycji.

Przedmiotowe złoże oddalone jest od obszarów objętych formami ochrony przyrody. Ponadto wykazano brak  ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do środowiska. W związku z powyższym nie ma konieczności monitorowania  stanu tych obszarów.

Z uwagi na zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego niewielkie oddziaływanie w odniesieniu do elementów abiotycznych, którego ewentualne negatywne skutki będą skutecznie eliminowały zaproponowane działania minimalizujące, nie przewiduje się konieczności prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji, jak i podczas jego eksploatacji.

Również w odniesieniu do elementów przyrodniczych, z uwagi na brak działań mogących spowodować znaczący negatywny wpływ w odniesieniu do chronionych siedlisk przyrodniczych, czy też istotnych siedlisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, nie przewiduje się konieczności prowadzenia monitoringu dla przedsięwzięcia.

# 21. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT

Autorzy opracowujący niniejszy raport wraz z jego załącznikami nie napotkali na problemy i trudności oceny oddziaływania na środowisko, wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Przedmiot funkcjonowania, charakter przedsięwzięcia oraz technologia wykorzystywana w tym celu  (maszyny,  urządzenia, procesy, substancje) są dobrze rozpoznane pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko i umożliwiają prognozowanie potencjalnych oddziaływań.

# 22. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH   W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU RAPORTU

# 1. Lokalizacja i charakter inwestycji

# Inwestycja ma być zlokalizowana na działkach w Stępowie i Sadłowie Rumunki.

# Planuje się budowę kurników (budynków dla drobiu) wraz z towarzyszącą infrastrukturą: miejsca parkingowe, budynki biurowo-socjalne, drogi dojazdowe.

# Teren jest obecnie nieużytkowany rolniczo, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami.

# Powierzchnia zostanie utwardzona nieprzepuszczalnym materiałem (np. kostką betonową).

# 2. Zagrożenie powodziowe

# Analiza map powodziowych pokazuje, że teren znajduje się poza strefami zagrożenia powodzią, nawet przy ekstremalnych scenariuszach.

# 3. Główne cechy produkcji drobiarskiej

# Planowane jest 7 kurników, każdy o powierzchni ok. 2 700 m², z możliwością hodowli ok. 50 000 kurcząt na raz.

# Hodowla odbywa się w systemie ściółkowym, z poidłami kropelkowymi i ogrzewaniem gazowym.

# Proces hodowli: cykle 6-tygodniowe, 7 cykli rocznie, przerwy technologiczne 2 tygodnie.

# Ptaki osiągają wagę ok. 1,94 kg, po czym następuje częściowy ubój w dwóch etapach.

# Zużycie paszy: średnio ok. 33 kg rocznie na sztukę przy 7 cyklach.

# 4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

# Źródła zanieczyszczeń: wentylacja kurników, nagrzewnice gazowe, silosy paszowe, agregat prądotwórczy, kocioł kondensacyjny, pojazdy poruszające się po terenie.

# Zanieczyszczenia gazowe: amoniak, siarkowodór.

# Zanieczyszczenia pyłowe: głównie pył PM10 (pył drobny) i w mniejszym stopniu PM2,5.

# Emisje zależą od fazy chowu: największy poziom amoniaku występuje przed pierwszym ubiorzem ptaków, pyłu PM10 – na końcu cyklu.

# 5. Środki ograniczające emisję

# Kurniki wyposażone w mechaniczną wentylację wyciągową z wentylatorami kominowymi i ściennymi, regulowaną w zależności od warunków zewnętrznych.

# Wentylatory dopasowują ilość przepływu powietrza do masy ptaków i temperatury zewnętrznej, aby utrzymać właściwy mikroklimat.

# Cała emisja zanieczyszczeń będzie wychwytywana i usuwana z kurników na bieżąco przez wentylację.

# 6. Uwagi praktyczne

# W obliczeniach przyjęto maksymalne wskaźniki emisji zgodnie z wytycznymi ministerialnymi i doświadczeniem innych gospodarstw.

# Planowane rozwiązania mają zapewnić bezpieczny i kontrolowany proces hodowli przy minimalnym wpływie na środowisko.

# Warianty realizacji inwestycji

| # Wariant | # Charakterystyka | # Oddziaływanie na środowisko |
| --- | --- | --- |
| # Wariant O (zerowy) | # Brak realizacji | # Brak emisji i wpływu na środowisko |
| # Wariant I (inwestorski) | # 7 kurników, obsada 50 000 sztuk każdy, ściółka, ogrzewanie gazowe | # Brak znaczącego wpływu, dopuszczalne emisje, bezpieczne dla ludzi i zwierząt |
| # Wariant II (alternatywny) | # Zmiany cząstkowe w lokalizacji/technologii | # Minimalny wpływ, technicznie mniej opłacalny |
| # Wariant III (najkorzystniejszy dla środowiska) | # Podobny do wariantu I, optymalizacja lokalizacji | # Brak istotnego oddziaływania, wariant inwestorski jest wystarczający |

# 8. Wnioski

# Wariant inwestorski jest najkorzystniejszy dla środowiska, ekonomicznie uzasadniony i technologicznie sprawdzony.

# Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na: ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, gleby, krajobraz ani dobra kultury.

# Inwestycja nie wymaga dodatkowych działań ochronnych poza standardowymi praktykami branżowymi.

# Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje znaczącego wpływu na środowisko naturalne ani na obszary chronione, w tym siedliska i gatunki objęte ochroną w ramach sieci Natura 2000. Działania inwestycyjne mogą jedynie czasowo zwiększyć hałas, pył oraz lokalne zanieczyszczenie wód i gleby w trakcie realizacji robót. Wprowadzenie odpowiednich środków zapobiegawczych, takich jak ograniczenie ruchu ciężkiego, stosowanie zabezpieczeń przeciwpyłowych i akustycznych, monitoring jakości wód oraz segregacja i odzysk odpadów, pozwoli zminimalizować te tymczasowe oddziaływania.

# Nie przewiduje się trwałych zmian w jakości środowiska ani negatywnego wpływu na obiekty zabytkowe czy zabudowę mieszkaniową. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych, jak wycieki substancji chemicznych czy paliw, przewidziano procedury zabezpieczające oraz szybkie reagowanie służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

# Podsumowując, przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi normami ochrony środowiska i przy zastosowaniu zalecanych środków ochronnych nie powinno powodować istotnych negatywnych skutków dla przyrody ani mieszkańców.

# 23. OŚWIADCZENIE AUTORA, A W PRZYPADKU GDY WYKONAWCĄ RAPORTU JEST ZESPÓŁ AUTORÓW - KIERUJĄCEGO TYM ZESPOŁEM, O SPEŁNIENIU WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 74A UST. 2, STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU

Wymagane oświadczenie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.